Z

E(θ,)

А

r

θ

0

Y

X

Рис.1.1. Амплитудная характеристика направленности

Нормированная характеристика направленности:

Fa = F( θ,) =  E( θ,)  /  Emax( θ,).                                      (1.1)

Рис.1.2. Диаграмма направленности антенны в полярной системе координат

Рис.1.3. Диаграмма направленности антенны в прямоугольной (декартовой)

системе координат

Коэффициент направленного действия (КНД):

КНД = П( θ,) / Пизотр.                                                              (1.3)

Коэффициент усиления (КУ) антенны:

G = D · η,                                                                    (1.4)

где КПД = Рсум/Ро (Ро – подводимая к антенне мощность).

G= D =  4КиспSa/2,                                                      (1.5)

где Sa – площадь раскрыва антенны, Sa = da2/4, где da – диаметр зеркала антенны;

- длина волны,  = с/f, где с – скорость света, f – частота. Если в формулу подставлять f в Гц, то с = 3108 м/с;

Кисп – коэффициент использования  излучающей площади антенны, обычно Кисп выбирается 0,6…0,9.

Подставив выражение для Sa, запишем окончательно:

G =  2Киспda2/2,                                                            (1.6)

Причем da и  должны быть в одних единицах измерения.

Если надо выразить КУ антенны в дБ, то

g = 10lg(G), дБ.                                                           (1.7)

Коэффициент защитного действия (КЗД) вводится для характеристики степени ослабления антенной сигналов, принятых с побочных направлений.

КЗД = Gmax/Gпоб,                                                       (1.8)

Эквивалентная изотропно-излучаемая мощность (ЭИИМ, англ. EIRP — Equivalent Isotropically Radiated Power)

Для расчета рэиим можно воспользоваться формулами:

Ри = Рп Gп п, Вт    или   ри = 10lgРп + gп - аф.п , дБВт,                           (1.9)

где Рп - мощность передатчика, Вт;

Gп (gп) - коэффициент усиления передающей антенны в разах (дБ);

п - кпд передающего антенно-фидерного (или волноводного) тракта;

аф.п -  потери  передающего антенно-фидерного тракта, дБ.

Потери в АВТ связаны с кпд следующими соотношениями:

аф.п = - 10lg п, дБ    или    п = 10-0,1а ф.п                                (1.10)