Выбор конкурентоспособного варианта узла связи по стоимостным и качественным показателям

1.Исходные данные

Вариант 94 (Последняя цифра 4, предпоследняя – 9)

1.1. Заданные параметры:

| Параметр | Последняя цифра номера студенческого билета | Параметр | Предпоследняя цифра номера студенческого билета |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 4 |  | 9 |
| Изменение величины обмена на связях (%) | +10 | Удельный вес неиндексированных телеграмм (%) | 24 |

1.2.Суточный обмен по городским связям:

Общий суточный обмен является суммой входящего и исходящего обменов по всем видам связей.

| Направление | Величина обмена (ед) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Исходящий | Входящий | Общий |
| ГОС-1 | 484 | 506 | 990 |
| ГОС-2 | 184 | 165 | 349 |
| ГОС-3 | 115 | 253 | 368 |
| ГОС-4 | 334 | 239 | 573 |
| ГОС-5 | 386 | 267 | 653 |
| ГОС-6 | 316 | 239 | 555 |
| ГОС-7 | 322 | 304 | 626 |
| ГОС-8 | 244 | 119 | 363 |
| ГОС-9 | 168 | 202 | 370 |
| ГОС-10 | 526 | 432 | 958 |
| ГОС-11 | 343 | 510 | 853 |
| ГОС-12 | 190 | 380 | 570 |
| ГОС-13 | 294 | 267 | 561 |
| ГОС-14 | 255 | 211 | 466 |
| ГОС-15 | 267 | 176 | 443 |
| ГОС-16 | 155 | 188 | 343 |
| ГОС-17 | 3010 | 1543 | 4553 |
| Всего |  |  | 13594 |

1.3. Суточный обмен на связях РУС

| Направление | Величина обмена (ед) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Исходящий | Входящий | Общий |
| РУС-1 | 772 | 625 | 1397 |
| РУС-2 | 905 | 997 | 1902 |
| РУС-3 | 420 | 396 | 816 |
| РУС-4 | 310 | 294 | 604 |
| РУС-5 | 350 | 338 | 688 |
| РУС-6 | 550 | 662 | 1212 |
| РУС-7 | 354 | 278 | 632 |
| РУС-8 | 437 | 370 | 807 |
| РУС-9 | 284 | 243 | 527 |
| РУС-10 | 416 | 319 | 735 |
| РУС-11 | 612 | 507 | 1119 |
| РУС-12 | 2191 | 2417 | 4608 |
| РУС-13 | 371 | 291 | 662 |
| РУС-14 | 426 | 313 | 739 |
| РУС-15 | 390 | 304 | 694 |
| РУС-16 | 522 | 390 | 912 |
| РУС-17 | 301 | 248 | 549 |
| РУС-18 | 546 | 444 | 990 |
| РУС-19 | 633 | 605 | 1238 |
| РУС-20 | 338 | 245 | 583 |
| РУС-21 | 393 | 305 | 698 |
| Всего |  |  | 22112 |

1.4. Суточный обмен по магистральным сетям

| Направление (№ магистральной связи | Величина обмена (ед) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Исходящий | Входящий | Общий |
| 1 | 739 | 768 | 1507 |
| 2 | 487 | 540 | 1027 |
| 3 | 716 | 711 | 1427 |
| 4 | 425 | 383 | 808 |
| 5 | 1716 | 1874 | 3590 |
| 6 | 693 | 771 | 1464 |
| 7 | 1743 | 1922 | 3665 |
| 8 | 249 | 238 | 487 |
| 9 | 386 | 438 | 824 |
| 10 | 3053 | 3268 | 6321 |
| 11 | 2806 | 2928 | 5734 |
| 12 | 1171 | 1224 | 2395 |
| 13 | 1208 | 1516 | 2724 |
| Всего |  |  | 31973 |

2. Расчёт узла по алгоритму КС

2.1.Пропускная способность канала определяется по формуле:

W=3600*BY*n(ф)=3600*507,5*312=77 телеграмм

Где Y – удельное количество информации на знак (7,5 бит/знак);

n(ф) – среднее число знаков в телеграмме с учётом числа знаков формата сообщений (312).

В – скорость передачи (50 бит/сек);

2.2.Число каналов между центром коммутации и любым оконечным пунктом (ГОС, РУС) определяется по каждому направлению на основе максимального значения nИСХ, nВХ:

nисх=Qисх чннС, канал   nвх=Qвх чннW*η, канал

Где n ИСХ – количество каналов для исходящего обмена;

n ВХ – количество каналов для входящего обмена;

QИСХ ЧНН – исходящий обмен в ЧНН из ГОС, РУС (ед);

QВХ ЧНН – входящий обмен в ЧНН в ГОС, РУС (ед);

С – норматив по передаче (75 сообщений в час) из оконечных пунктов ЦКС;

W – пропускная способность канала (ед);

η – допустимый коэффициент использования канала в ЧНН (0,8) ;

2.3.Расчет входящего и исходящего обмена производится по единой формуле:

Где КЧНН – коэффициент концентрации часа наибольшей нагрузки (0,1);

КЭ – коэффициент, учитывающий эксплуатационные потери (1,05);

| Направление | Число каналов для ГОС |  |
| --- | --- | --- |
|  | nисх | nвх |
| ГОС-1 | 1 | 1 |
| ГОС-2 | 1 | 1 |
| ГОС-3 | 1 | 1 |
| ГОС-4 | 1 | 1 |
| ГОС-5 | 1 | 1 |
| ГОС-6 | 1 | 1 |
| ГОС-7 | 1 | 1 |
| ГОС-8 | 1 | 1 |
| ГОС-9 | 1 | 1 |
| ГОС-10 | 1 | 1 |
| ГОС-11 | 1 | 1 |
| ГОС-12 | 1 | 1 |
| ГОС-13 | 1 | 1 |
| ГОС-14 | 1 | 1 |
| ГОС-15 | 1 | 1 |
| ГОС-16 | 1 | 1 |
| ГОС-17 | 5 | 3 |
| Всего | 21 | 19 |  |
| Направление | Число каналов для РУС |  |  |
|  | nисх | nвх |  |
| РУС-1 | 2 | 2 |  |
| РУС-2 | 2 | 2 |  |
| РУС-3 | 1 | 1 |  |
| РУС-4 | 1 | 1 |  |
| РУС-5 | 1 | 1 |  |
| РУС-6 | 1 | 1 |  |
| РУС-7 | 1 | 1 |  |
| РУС-8 | 1 | 1 |  |
| РУС-9 | 1 | 1 |  |
| РУС-10 | 1 | 1 |  |
| РУС-11 | 1 | 1 |  |
| РУС-12 | 4 | 4 |  |
| РУС-13 | 1 | 1 |  |
| РУС-14 | 1 | 1 |  |
| РУС-15 | 1 | 1 |  |
| РУС-16 | 1 | 1 |  |
| РУС-17 | 1 | 1 |  |
| РУС-18 | 1 | 1 |  |
| РУС-19 | 2 | 2 |  |
| РУС-20 | 1 | 1 |  |
| РУС-21 | 1 | 1 |  |
| Всего | 27 | 27 |  |

2.3.Расчёт числа магистральных каналов (NМАГ) производится по каждому направлению на основе максимального суточного исходящего или входящего обмена Qчнн МАГ:

Где В – скорость передачи (50 бит/сек);

η – коэффициент использования каналов в ЧНН (0,8);

Учннмаг – расчётное значение нагрузки (бит/сек).

Qчнн – расчётный обмен ЧНН (телеграмм),

Кверн – коэффициент, учитывающий надбавку к общему объёму за счёт повышения верности передачи (1,15).

Где КЧНН – коэффициент концентрации часа наибольшей нагрузки (0,1);

КЭ – коэффициент, учитывающий эксплуатационные потери (1,05);

Примечание:  вместо х подставляем величину обмена QМАГ.

nисх/вх=х*0.1*1.05*312*7.5*1.15360050*0.8=0,002*x

| Направление ( № магистральной связи) | Число каналов по магистральным сетям |  |
| --- | --- | --- |
|  | nисх | nвх |
| 1 | 2 | 2 |
| 2 | 1 | 1 |
| 3 | 2 | 2 |
| 4 | 1 | 1 |
| 5 | 4 | 4 |
| 6 | 2 | 2 |
| 7 | 4 | 4 |
| 8 | 1 | 1 |
| 9 | 1 | 1 |
| 10 | 7 | 7 |
| 11 | 6 | 6 |
| 12 | 3 | 3 |
| 13 | 3 | 3 |
| Всего | 37 | 37 |

2.2.Общее количество каналов ЦКС-Т определяется с помощью выражения

Nкс = n(гос,рус) + n(маг) +n(служ)=48+37+30=115 каналов

n(гос,рус)=21+27=48  число некоммутируемых каналов между оконечными пунктами и ЦКС-Т;

n(маг)=37 число некоммутируемых магистральных каналов со смежным ЦКС;

n(служ)=30 число служебных каналов.

2.3.Количество рабочих мест индексации телеграмм:

Npмит=QГОСBX*Кнеид*КЧНН55=2,98=3 рабочих места

Где QВХГОС – входящий обмен в ГОС (суммарный по всем входящим связям - 6001);

Кнеид – коэффициент, характеризующий долю неиндексированных телеграмм (табл. 2 – 29%);

55 – норматив по обработке неиндексированных телеграмм.

КЧНН – коэффициент концентрации часа наибольшей нагрузки (0,1)

2.4. Состав оборудования и капитальные затраты на ЦКС.

2.4.1. Вычислительный комплекс

| Наименование оборудования | Стоимость, тыс. руб. | Указания по счёту | Суммарная стоимость, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.Процессор | 14200 | 2 процессора на станцию | 28400 |
| 1.2. Устройство запоминающее оперативное | 49000 | 2 устройства на станцию | 98000 |
| 1.3. Стойка питания | 3020 | 2 стойки на станцию | 6040 |
| 1.4. Щит распределительный | 300 | 3 штуки на станцию | 900 |
| 1.5. Устройство управления накопителями на магнитной ленте | 3000 | 2 устройства на станцию | 6000 |
| 1.6. Накопитель на магнитной ленте | 960 | 8 штук на станцию | 7680 |
| 1.7. Устройство управления накопителями на сменных магнитных дисках ЕС-5568 | 3600 | 3 устройства на станцию | 10800 |
| 1.8. Накопитель на сменных магнитных дисках | 3840 | 12 штук на станцию | 46080 |
| 1.9. Принтер | 4540 | 2 штук на станцию | 9080 |
| 1.10. Стойка сопряжения | 6400 | 1 штук на станцию | 6400 |
| 1.11. Ретранслятор логический | 1380 | 2 штук на станцию | 2760 |
| 1.12. Устройство сопряжения | 15400 | 3 штук на станцию | 46200 |
| 1.13. Комплект группового управления | 7400 | 2 штук на станцию | 14800 |
| 1.14. Испытательная и измерительная аппаратура | - | 0,5% от стоимости основного оборудования (пп. 1.1+1.13) | 1415,7 |
| 1.15. Тара | - | 0,5% от стоимости всего оборудования (пп. 1.1+1.14) | 1422,4 |
| 1.16. Транспортные расходы | - | 25,6 р. На 1000 р. Стоимости оборудования (пп. 1.1+1.15) | 7321,6 |
| 1.17. Заготовительно-складские расходы | - | 1,3% от стоимости оборудования (пп. 1.1+1.16) | 3812,9 |
| 1.18. Затраты на монтаж | - | 1,1% от пп. 1.1+1.17 | 3268,2 |
| 1.19. Затраты на мебель, инструменты, инвентарь вычислительного комплекса | - | 2,3% от стоимости оборудования (пп. 1.1+1.17) | 6833,8 |
| Всего |  |  | 307214,6 |

2.4.2. Оборудование эксплуатационных служб и регулировочной мастерской

| Наименование оборудования | Стоимость, тыс. руб. | Указания по счёту | Суммарная стоимость, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1. Телеграфный аппа рат обработки | 136.6 | Одно рабочее место на станцию | 136.6 |
| 2.1.2. Телеграфный аппарат документирования | 136.6 | Одно рабочее место на станцию | 136.6 |
| 2.1.3. Телеграфный аппарат управления | 136.6 | Одно рабочее место на станцию | 136.6 |
| 2.1.4. Пульт диспетчерский | 3500 | Рассчитан на подключение 240 каналов | 3500 |
| 2.1.5. Пульт служебных переговоров | 3660 | Рассчитан на подключение 50 каналов всех видов. Имеется 1 телеграфный аппарат | 11389,8 |
| 2.1.6. Пульт телеграфный циркулярный | 3700 | Рассчитан на подключение 400 каналов к оконечным пунктам. Имеется 1 телеграфный аппарат | 3836,6 |
| 2.1.7. Рабочее место телеграфного обмена | 230.6 | Одно рабочее место на станцию. Имеется 1 телеграфный аппарат | 367,2 |
| 2.2. Контрольно-справочная секция | 230.6 | 3 рабочих места на станцию. Имеется 3 телеграфных аппарата на 3 рабочих места | 1101,6 |
| 2.3. Секции особо важных телеграмм (высшие категории) | 230.6 | 4 рабочих места на станцию | 230,6 |
| 2.4. Секция индексации телеграмм. Рабочее место индексации телеграмм (РМИТ) | 230.6 | Количество рабочих мест определяется расчётом. Имеется 1 аппарат на 1 рабочее место | 922,4 |
| 2.5. Секция технического контроля |  | 2% от стоимости оборудования вычислительного комплекса. Имеется 1 аппарат | 6144,92 |
| 2.6. Тара |  | 0,5% от стоимости оборудования (пп. 2.1+2.5) | 139,51 |
| 2.7. Транспортные расходы |  | 25,6 р. На 1000 р. Стоимости оборудования | 742,4 |
| 2.8. Заготовительно-складские расходы |  | 1,2% от стоимости (пп. 2.1+2.7) | 345,42 |
| 2.9. Затраты на мебель, инвентарь, инструменты эксплуатационных служб |  | 1,5% от стоимости оборудования эксплуатационных расходов (пп. 2.1+2.8) | 436,95 |
| Всего |  |  | 29567,2 |

Сумма последних двух таблиц (по правому столбцу)= Капитальные затраты

ККС = 307214,6 + 29567,2 = 336781,8

2.5. Численность эксплуатационно-технического персонала

| Наименование должности | Число штатных единиц |
| --- | --- |
| Начальник ЦКС-Т | 1 |
| 1. Обслуживающий персонал |  |
| Начальник группы профилактики и ремонта | 1 |
| Инженер по обслуживанию центрального процессора | 1 |
| Инженер по обслуживанию каналов и стойки сопряжения | 1 |
| Инженер по обслуживанию оперативного запоминающего устройства | 2 |
| Электромеханик по ремонту системы электропитания | 1 |
| Электромеханик по обслуживанию накопительных устройств | 1 |
| 2. Группа подготовки носителей данных |  |
| Инженер-руководитель группы | 1 |
| Электромеханик по обслуживанию устройств подготовки данных | 1 |
| Операторы | 4 |
| 3. Группа по текущему обслуживанию вычислительного комплекса |  |
| Начальник смены | 4 |
| Инженер | 1 |
| Инженеры-операторы (математики-программисты) | 4 |
| Электромеханики | 2 |
| 4. Обслуживающий персонал службы функционального контроля и управления (СФКУ) |  |
| Инженеры-диспетчеры | 4 |
| Операторы устройств эксплуатационного контроля секции диспетчера | 4 |
| Операторы секции особо важных сообщений (СОВТ) | 4 |
| Операторы секции индексации телеграмм | 12 |
| Операторы контрольно-справочной секции | 2 |
| Операторы секции технического контроля | 4 |

Примечание: необходимо учесть 4-сменный график расчетным путем для операторов секции индексации телеграмм.

На основании таблицы численности персонала:

1)Начальник ЦКС = 1(Начальник ЦКС-Т) = 1

2)Начальник группы=1(Инженер-руководитель группы)+ 1(Начальник группы профилактики и ремонта) = 2

3)Начальник смены = 4(Начальник смены) = 4

4)Инженер = 1(Инженер по обслуживанию центрального процессора) + 1(Инженер по обслуживанию каналов и стойки сопряжения ) +2(Инженер по обслуживанию оперативного запоминающего устройства) + 1(Инженер) + 4(Инженеры-операторы (математики-программисты)) +4(Инженеры-диспетчеры) =13

5)Электромеханик = 1(Электромеханик по ремонту системы электропитания) + 1(Электромеханик по обслуживанию накопительных устройств)  + 1(Электромеханик по обслуживанию устройств подготовки данных) + 2(Электромеханики) = 5

6)Электромонтёр = 1

7)Телеграфист(оператор) =  4(Операторы) + 4(Операторы устройств эксплуатационного контроля секции диспетчера) + 4(Операторы секции особо важных сообщений (СОВТ)) + 12(Операторы секции индексации телеграмм) + 2(Операторы контрольно-справочной секции) + 4(Операторы секции технического контроля) = 30

2.6. Численность электромонтеров:

Рт=i=13HiNФF=0.734=1,

Где H1 – норма на текущее обслуживание 1 аппарата (6 чел. – ч в месяц);

Н2 – норма на проведение планово-профилактических проверок 1 аппарата (3 чел. – ч в месяц);

Н3 – норма на текущий ремонт аппаратов (2 чел. – ч в месяц);

Ф – месячный фонд рабочего времени одного работника (173 ч);

N – количество аппаратов (на основании табл. 6); 11

F – резерв на отпуска (1,05).

Численность электромонтеров = 1 человек

2.7. Годовые эксплуатационные расходы для системы КС рассчитываются по следующим элементам затрат:

2.7.1 Заработная плата работников основной деятельности;

| Наименование должности | Месячный оклад, тыс. руб. | Численность персонала | Суммарная З/п. в месяц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Начальник ЦКС | 33 | 1 | 33 |
| 2. Начальник группы | 30 | 2 | 60 |
| 3. Начальник смены | 30 | 4 | 120 |
| 4. Инженер | 28 | 13 | 364 |
| 5. Электромеханик | 25 | 5 | 125 |
| 6. Электромонтёр | 22 | 1 | 22 |
| 7.Телеграфисты (операторы) | 20 | 30 | 600 |
| Сумма: | 188 | 56 | 1324 |

2.7.2. Отчисления на социальные нужды – 7% в месяц: доб для весь персонал

По зарплате:

| Наименование должности | Месячный оклад, тыс. руб. | Отчисления на социальные нужды – 7%, от з/п. |
| --- | --- | --- |
| 1. Начальник ЦКС | 33 | 2,31 |
| 2. Начальник группы | 30 | 2,1 |
| 3. Начальник смены | 30 | 2,1 |
| 4. Инженер | 28 | 1,96 |
| 5. Электромеханик | 25 | 1,75 |
| 6. Электромонтёр | 22 | 1,54 |
| 7.Телеграфисты(операторы) | 20 | 1,4 |

2.7.3. Амортизационные отчисления;

| Виды оборудования | Норма отчислений (%) | Амортизационные отчисления |
| --- | --- | --- |
| 1. Оборудование эксплуатационных служб | 10,2 | 3015,85 |
| 2. Вычислительный комплекс | 11,0 | 33793,61 |

2.7.4. Материальные затраты;

Эм=Нм*n=8*97=776 тыс.руб.,

Где Нм = 8 тыс.руб./канал.

n - число каналов = 97

2.7.5. Электроэнергия со стороны для производственных нужд;

Ээл=Нэл*n=8.6*97=834 тыс.руб.,

Где Нэл = 8,6 тыс. руб.

n - число каналов = 97

2.7.6. Прочие производственные и административно-управленческие расходы.

Годовой фонд заработной платы (Без Ар):

ГФЗП = 33*1*12+30*2*12+30*4*12+28*13*12+25*5*12+22*1*12+20*30*12= 15890 тыс. руб.

В годовой фонд заработной платы включается премиальный фонд (можно принять в размере 15-20%): 17%

ПФ = 15890*17/100 =2701,3 тыс. руб.

ГФЗП с учетом ПФ = 15890 + 2701,3 = 18591,3 тыс. руб.

Производственные административно-управленческие расходы принимаются равными  10% от годового фонда заработной платы:

ППиАУР = 15890*10/100 =  1589. руб.

2.8.Годовые эксплуатационные расходы:

| Годовые эксплуатационные расходы: | Расчётные значения, тыс.руб. |
| --- | --- |
| Заработная плата работников основной деятельности | 15890 |
| Отчисления на социальные нужды(7%) | 92,68 |
| Амортизационные отчисления | Оборудования эксплуатационных служб: 3015,85 Вычислительного комплекса: 33793,61 |
| Материальные затраты | 984 |
| Электроэнергия со стороны для производственных нужд | 1057,8 |
| Прочие производственные и административно-управленческие расходы | 1589 |

Экс = 15890 + 92,68 + 3015,85 + 33793,61 + 984 + 1057,8 + 1589 = 57484,54 тыс.руб.

3. Расчёт узла по алгоритму КК

3.1. Нагрузка на оконечный пункт может быть определена по формуле:

УЧНН(ГОС,РУС)=Qсутгос,рус*КЧНН*Кповт*КЭ*t60=Qсутгос,рус*0,1*1,19*1,05*1.560=Qсутгос,рус*0.003 где

КЧНН = 0,1

КЭ = 1,05

Где Q сутГОС,РУС – общий суточный обмен данного оконечного пункта (входящий + исходящий);

Кповт – коэффициент повторной нагрузки (1.19);

t – время, необходимое для передачи одной телеграммы (1,5 мин);

60 – коэффициент приведения к часо-занятиям (Эрлангам);

3.2. Число линий между станцией КК и оконечными пунктами определяется для каждого направления по формуле:

n(ГОС,РУС)=УЧНН(ГОС,РУС)У'ЧНН=Qсутгос,рус*0.0030.3=Qсутгос,рус*0.01

Где Учнн ГОС,РУС – расчётная нагрузка оконечного пункта в ЧНН(Эрл);

У’чнн – удельная нагрузка на одну оконечную линию в ЧНН (0,3 Эрл).

Методика расчёта для связей с ГОС и РУС одинакова.

|  | Общий суточный обмен ГОС | Общий суточный обмен РУС | Число линий ГОС | Число линий РУС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 990 | 1397 | 990*0.01=10 | 1397*0.01=14 |
| 2 | 349 | 1902 | 349*0.01=4 | 1902*0.01=20 |
| 3 | 368 | 816 | 368*0.01=4 | 816*0.01=9 |
| 4 | 573 | 604 | 573*0.01=6 | 604*0.01=7 |
| 5 | 653 | 688 | 653*0.01=7 | 688*0.01=7 |
| 6 | 555 | 1212 | 555*0.01=6 | 1212*0.01=13 |
| 7 | 626 | 632 | 626*0.01=7 | 632*0.01=7 |
| 8 | 363 | 807 | 363*0.01=4 | 807*0.01=8 |
| 9 | 370 | 527 | 370*0.01=4 | 527*0.01=6 |
| 10 | 958 | 735 | 958*0.01=10 | 735*0.01=8 |
| 11 | 853 | 1119 | 853*0.01=9 | 1119*0.01=12 |
| 12 | 570 | 4608 | 570*0.01=6 | 4608*0.01=47 |
| 13 | 561 | 662 | 561*0.01=6 | 662*0.01=7 |
| 14 | 466 | 739 | 466*0.01=5 | 739*0.01=8 |
| 15 | 443 | 694 | 443*0.01=5 | 694*0.01=7 |
| 16 | 343 | 912 | 343*0.01=4 | 912*0.01=10 |
| 17 | 4553 | 549 | 4553*0.01=46 | 549*0.01=6 |
| 18 | - | 990 |  | 990*0.01=10 |
| 19 | - | 1238 |  | 1238*0.01=13 |
| 20 | - | 583 |  | 583*0.01=6 |
| 21 | - | 698 |  | 698*0.01=7 |
| Всего |  |  | 143 | 238 |

3.3.Число магистральных каналов для каждого направления определяется по таблицам Эрланга, исходя из нагрузки в ЧНН и заданной доли потерь. Нагрузка в ЧНН может быть рассчитана по формуле:

УЧНН МАГ=Qсут маг*КЧНН*Кповт*КЭ*t60=Qсут маг*0,1*1,19*1,05*1.560=Qсут маг*0.003 где  QсутМАГ – общий суточный обмен на одном магистральном направлении (входящий + исходящий).

| Направление ( № магистральной связи) | Нагрузка в ЧНН |
| --- | --- |
| 1 | 1507*0.003=4,5 => nмаг = 11 |
| 2 | 1027*0.003=3,0=> nмаг = 9 |
| 3 | 1427*0.003=4,2=> nмаг = 11 |
| 4 | 808*0.003=2,4=> nмаг = 9 |
| 5 | 3590*0.003=10,7=> nмаг = 22 |
| 6 | 1464*0.003=4,3=> nмаг = 9 |
| 7 | 3665*0.003=10,9=> nмаг =22 |
| 8 | 487*0.003=1,4=> nмаг = 4 |
| 9 | 824*0.003=2,4=> nмаг = 9 |
| 10 | 6321*0.003=18,9=> nмаг = 32 |
| 11 | 5734*0.003=17,2=> nмаг = 31 |
| 12 | 2395*0.003=7,1=> nмаг = 16 |
| 13 | 2724*0.003=8,1=> nмаг = 18 |
| Всего | 203 |

Nкк = n(гос,рус) + n(маг) = 381 + 203 = 584 каналов

Отказы в соединении на магистральном участке (Потери) - 1%.

3.4. Капитальные затраты на оборудование узла при использовании станции коммутации каналов (Ккк) определяются на основании удельных, капитальных затрат согласно выражению:

Ккк=Куд nгос,рус + nмаг=520*143ГОС+238РУС+203МАГ=303680 тыс.руб.,

Где Куд – капитальные затраты на 1 номер узла в зависимости от емкости (приложение 2)

Емкость узла (каналов) ≤1000 => Куд = 520 тыс. руб.;

n(ГОС,РУС)  – расчётное число оконечных линий к ГОС и РУС (суммарное);

n(МАГ) – расчётное число магистральных каналов.

3.5.Эксплуатационные расходы по узлу при использовании метода коммутации каналов определяется на основании удельных эксплуатационных расходов согласно выражению:

Экк=Эуд nгос,рус + nмаг=182,2*143ГОС+238РУС+203МАГ=106404 тыс.руб.,

Где Эуд – эксплуатационные расходы на 1 номер узла коммутации каналов (приложение 2).

Емкость узла (каналов) ≤1000 => Эуд = 182,2 тыс. руб.;

3.6. Для узла с КК численность работников:

Емкость узла (каналов) ≤ 1000 => Численность штата на 1000 сообщений (чел.) => 0,13

3.7. Расчёт общего годового телеграфного обмена

| Виды связей | Общий суточный обмен | Общий месячный обмен | Обмен за год |
| --- | --- | --- | --- |
| Городские связи | 13594 | 13594*30 = 407820 | 4893840 |
| Внутриобластные связи | 22112 | 22112*30 = 663360 | 7960320 |
| Магистральные связи | 31973 | 31973*30 = 959190 | 11510280 |

Численность работников составляет: (407820+ 663360 +959190)/1000*0.13 =252,3195 = 253

4. Выбор конкурентоспособного варианта

Для выявления конкурентоспособного варианта необходимо произвести сравнение с помощью системы стоимостных показателей.

4.1. Годовой объём продукции рассчитывается по формуле:

QKK=i=1nЦi*Ni= 296*584 =172864

QKC=i=1nЦi*Ni=1462*115=168130

Где Ц – цена i-го вида продукта;

Ni – количество единиц i-го вида продукта.

Номенклатура показателей и цен на каналы связи

| Наименование показателей | Единица измерения | Цена (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Каналы коммутируемые (КК) | Канал | 296,0 |
| 2. Каналы некоммутируемые (КС) | Канал | 1462,0 |

4.2.Себестоимость 100 руб. объема продукции:

Скк=ЭккQкк*100=106404 172864 *100 = 61,55 (рубли)

Скс=ЭксQкс*100=56524,54  168130*100= 39,85 (рубли)

Где Q – годовой объем продукции в денежном выражении для 2х вариантов;

Э – эксплуатационные расходы

4.3.Производительность труда работников узла (П):

Пкк=QккМкк*100=172864253=462,12 тыс. руб.

Пкс=QксМкс*100=14181456=  2532,39 тыс. руб

Где,

Q – годовой объем продукции в денежном выражении для 2х вариантов;

М – численность работников (соответственно по двум системам переприёма).

4.4. Сравнительный срок окупаемости капитальных вложений (инвестиций) рассчитывается по формуле:

Тс=Ккс-КккЭкк-Экс=336781,8 -20540079969-56524,54  =5,61 лет

где Ккс и Ккк - капитальные вложения по сравниваемым вариантам, тыс. руб.;

Экк и Экс - годовые эксплуатационные расходы по этим же вариантам, тыс. руб.

4.5.Конкурентоспособному варианту соответствуют минимальные приведенные затраты (З). Их величина определяется по формуле:

Зi=Эi+EKi

Где Ki – капитальные затраты по вариантам (КК и КС);

Эi – эксплуатационные расходы по вариантам (КК и КС);

Е – коэффициент экономической эффективности (0,20).

ЗKC=ЭKC+EKKC=56524,54  +0.2*336781,8 =123880,9

ЗKK=ЭKK+EKKK=79969+0.2*205400=121049

| Наименование показателей | Единицы измерения | Вариант |  | Отношение КС и КК, % (КК – 100%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | КК | КС |  |
| 1. Общий годовой обмен | Млн. ед. | 24 | 24 | 1 |
| 2. Количество каналов в т.ч. |  |  |  |  |
| магистральных | Ед. | 211 | 38 | 018 |
| внутрирегиональных | Ед. | 363 | 47 | 0.13 |
| 3. Объем продукции в денежном выражении | Тыс.руб. | 189440 | 209066 | 1,1 |
| 4. Капитальные затраты: | - | - | - | - |
| Всего | Тыс.руб. | 298480 | 336781,8 | 1.12 |
| На единицу обмена | Руб. | 12436,6 | 14032,54 | 1.13 |
| На один канал | Тыс.руб. | 520 | 2928,5 | 5.63 |
| 5. Эксплуатационные расходы: | - | - | - | - |
| Всего | Тыс.руб. | 116608 | 56524,54 | 0,48 |
| На единицу обмена | Руб. | 4858,6 | 2355,18 | 0.48 |
| На один канал | Тыс.руб. | 203,1 | 98.47 | 0,48 |
| 6. Себестоимость 100 руб. объёма продукции | Руб. | 68,63 | 33,61 | 0,49 |
| 7. Численность производственного персонала | Чел. | 253 | 56 | 0.22 |
| 8. Производительность труда | Тыс. руб. | 671,55 | 3002,32 | 4,47 |
| 9. Срок окупаемости | Лет | 0.63 | 0.63 | 1 |
| 10. Приведенные затраты | Тыс.руб. | 176304 | 123880,9 | 0.7 |

Вывод: на основании таких критериев как капитальные затраты, эксплуатационные затраты и приведенные затраты выберем наиболее конкурентоспособный вариант. Им является метод с использованием коммутации сообщений, так как можно заметить, что капитальные затраты практически одинаковы, однако, эксплуатационные и приведенные затраты в варианте с коммутацией сообщений значительно меньше, чем с коммутацией каналов.