Федеральное государственное бюджетное учреждение

высшего профессионального образования

МОСКОВСИЙ  ТЕХНИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ

СВЯЗИ  И  ИНФОРМАТИКИ

Кафедра  менеджмента

Домашний расчет

по теме:

«Выбор конкурентоспособного варианта узла связи по стоимостным и качественным показателям»

ВАРИАНТ №41

Выполнил студент

группы БЗС1101

Матвиенко Яков

Проверил

Майофис Л.И.

Москва

2014 год

1.Исходные данные

1.1. Заданные параметры:

| Параметр | Последняя цифра номера студенческого билета | Параметр | Предпоследняя цифра номера студенческого билета |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 4 |
| Изменение величины обмена на связях (%) | -10 | Удельный вес неиндексированных телеграмм (%) | 24 |

1.2.Суточный обмен по городским связям:

Общий суточный обмен является суммой входящего и исходящего обменов по всем видам связей.

| Направление | Величина обмена (ед) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Исходящий | Входящий | Общий |
| ГОС-1 | 396 | 414 | 810 |
| ГОС-2 | 151 | 135 | 286 |
| ГОС-3 | 94 | 207 | 301 |
| ГОС-4 | 273 | 196 | 469 |
| ГОС-5 | 315 | 218 | 533 |
| ГОС-6 | 259 | 196 | 455 |
| ГОС-7 | 263 | 249 | 512 |
| ГОС-8 | 199 | 98 | 297 |
| ГОС-9 | 137 | 165 | 303 |
| ГОС-10 | 431 | 353 | 784 |
| ГОС-11 | 280 | 417 | 697 |
| ГОС-12 | 155 | 311 | 466 |
| ГОС-13 | 241 | 218 | 459 |
| ГОС-14 | 208 | 172 | 380 |
| ГОС-15 | 218 | 144 | 362 |
| ГОС-16 | 126 | 153 | 279 |
| ГОС-17 | 2463 | 1262 | 3725 |
| Всего |  | 4908 | 11118 |

1.3. Суточный обмен на связях РУС

| Направление | Величина обмена (ед) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Исходящий | Входящий | Общий |
| РУС-1 | 631 | 512 | 1143 |
| РУС-2 | 740 | 816 | 1556 |
| РУС-3 | 343 | 324 | 667 |
| РУС-4 | 253 | 241 | 494 |
| РУС-5 | 287 | 277 | 564 |
| РУС-6 | 450 | 541 | 991 |
| РУС-7 | 289 | 227 | 516 |
| РУС-8 | 358 | 303 | 661 |
| РУС-9 | 233 | 198 | 431 |
| РУС-10 | 341 | 261 | 602 |
| РУС-11 | 501 | 414 | 915 |
| РУС-12 | 1792 | 1978 | 3770 |
| РУС-13 | 304 | 238 | 542 |
| РУС-14 | 349 | 256 | 605 |
| РУС-15 | 319 | 249 | 568 |
| РУС-16 | 427 | 319 | 746 |
| РУС-17 | 246 | 203 | 449 |
| РУС-18 | 447 | 363 | 810 |
| РУС-19 | 518 | 495 | 1013 |
| РУС-20 | 277 | 200 | 477 |
| РУС-21 | 322 | 250 | 572 |
| Всего |  |  | 18092 |

1.4. Суточный обмен по магистральным сетям

| Направление (№ магистральной связи | Величина обмена (ед) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Исходящий | Входящий | Общий |
| 1 | 604 | 629 | 1233 |
| 2 | 398 | 441 | 840 |
| 3 | 585 | 582 | 1168 |
| 4 | 348 | 314 | 662 |
| 5 | 1404 | 1533 | 2937 |
| 6 | 567 | 630 | 1197 |
| 7 | 1426 | 1573 | 2999 |
| 8 | 204 | 195 | 399 |
| 9 | 315 | 359 | 675 |
| 10 | 2498 | 2673 | 5172 |
| 11 | 2295 | 2395 | 4691 |
| 12 | 958 | 1001 | 1960 |
| 13 | 989 | 1241 | 2230 |
| Всего |  |  | 26163 |

2. Расчёт узла по алгоритму КС

2.1.Пропускная способность канала определяется по формуле:

W=3600*BY*n(ф)=3600*507,5*312=77 телеграмм

Где Y – удельное количество информации на знак (7,5 бит/знак);

n(ф) – среднее число знаков в телеграмме с учётом числа знаков формата сообщений (312).

В – скорость передачи (50 бит/сек);

2.2.Число каналов между центром коммутации и любым оконечным пунктом (ГОС, РУС) определяется по каждому направлению на основе максимального значения nИСХ, nВХ:

nисх=Qисх чннС, канал   nвх=Qвх чннW*η, канал

Где n ИСХ – количество каналов для исходящего обмена;

n ВХ – количество каналов для входящего обмена;

QИСХ ЧНН – исходящий обмен в ЧНН из ГОС, РУС (ед);

QВХ ЧНН – входящий обмен в ЧНН в ГОС, РУС (ед);

С – норматив по передаче (75 сообщений в час) из оконечных пунктов ЦКС;

W – пропускная способность канала (ед);

η – допустимый коэффициент использования канала в ЧНН (0,8) ;

2.3.Расчет входящего и исходящего обмена производится по единой формуле:

Где КЧНН – коэффициент концентрации часа наибольшей нагрузки (0,1);

КЭ – коэффициент, учитывающий эксплуатационные потери (1,05);

| Направление | Число каналов для ГОС |  |
| --- | --- | --- |
|  | nисх | nвх |
| ГОС-1 | 1 | 1 |
| ГОС-2 | 1 | 1 |
| ГОС-3 | 1 | 1 |
| ГОС-4 | 1 | 1 |
| ГОС-5 | 1 | 1 |
| ГОС-6 | 1 | 1 |
| ГОС-7 | 1 | 1 |
| ГОС-8 | 1 | 1 |
| ГОС-9 | 1 | 1 |
| ГОС-10 | 1 | 1 |
| ГОС-11 | 1 | 1 |
| ГОС-12 | 1 | 1 |
| ГОС-13 | 1 | 1 |
| ГОС-14 | 1 | 1 |
| ГОС-15 | 1 | 1 |
| ГОС-16 | 1 | 1 |
| ГОС-17 | 4 | 3 |
| Всего | 20 | 19 |  |
| Направление | Число каналов для РУС |  |  |
|  | nисх | nвх |  |
| РУС-1 | 1 | 1 |  |
| РУС-2 | 2 | 2 |  |
| РУС-3 | 1 | 1 |  |
| РУС-4 | 1 | 1 |  |
| РУС-5 | 1 | 1 |  |
| РУС-6 | 1 | 1 |  |
| РУС-7 | 1 | 1 |  |
| РУС-8 | 1 | 1 |  |
| РУС-9 | 1 | 1 |  |
| РУС-10 | 1 | 1 |  |
| РУС-11 | 1 | 1 |  |
| РУС-12 | 3 | 4 |  |
| РУС-13 | 1 | 1 |  |
| РУС-14 | 1 | 1 |  |
| РУС-15 | 1 | 1 |  |
| РУС-16 | 1 | 1 |  |
| РУС-17 | 1 | 1 |  |
| РУС-18 | 1 | 1 |  |
| РУС-19 | 1 | 1 |  |
| РУС-20 | 1 | 1 |  |
| РУС-21 | 1 | 1 |  |
| Всего | 24 | 25 |  |

2.3.Расчёт числа магистральных каналов (NМАГ) производится по каждому направлению на основе максимального суточного исходящего или входящего обмена Qчнн МАГ:

Где В – скорость передачи (50 бит/сек);

η – коэффициент использования каналов в ЧНН (0,8);

Учннмаг – расчётное значение нагрузки (бит/сек).

Qчнн – расчётный обмен ЧНН (телеграмм),

Кверн – коэффициент, учитывающий надбавку к общему объёму за счёт повышения верности передачи (1,15).

Где КЧНН – коэффициент концентрации часа наибольшей нагрузки (0,1);

КЭ – коэффициент, учитывающий эксплуатационные потери (1,05);

Примечание:  вместо х подставляем величину обмена QМАГ.

nисх/вх=х*0.1*1.05*312*7.5*1.15360050*0.8=0,002*x

| Направление ( № магистральной связи) | Число каналов по магистральным сетям |  |
| --- | --- | --- |
|  | nисх | nвх |
| 1 | 2 | 2 |
| 2 | 1 | 1 |
| 3 | 2 | 2 |
| 4 | 1 | 1 |
| 5 | 3 | 4 |
| 6 | 2 | 2 |
| 7 | 3 | 4 |
| 8 | 1 | 1 |
| 9 | 1 | 1 |
| 10 | 5 | 6 |
| 11 | 5 | 5 |
| 12 | 2 | 3 |
| 13 | 2 | 3 |
| Всего | 30 | 35 |

2.2.Общее количество каналов ЦКС-Т определяется с помощью выражения

Nкс = n(гос,рус) + n(маг) +n(служ)=45+35+30=110 каналов

n(гос,рус)=20+25=45  число некоммутируемых каналов между оконечными пунктами и ЦКС-Т;

n(маг)=35 число некоммутируемых магистральных каналов со смежным ЦКС;

n(служ)=30 число служебных каналов.

2.3.Количество рабочих мест индексации телеграмм:

Npмит=QГОСBX*Кнеид*КЧНН55=2,14=3 рабочих места

Где QВХГОС – входящий обмен в ГОС (суммарный по всем входящим связям - 4908);

Кнеид – коэффициент, характеризующий долю неиндексированных телеграмм (табл. 2 – 24%);

55 – норматив по обработке неиндексированных телеграмм.

КЧНН – коэффициент концентрации часа наибольшей нагрузки (0,1)

2.4. Состав оборудования и капитальные затраты на ЦКС.

2.4.1. Вычислительный комплекс

| Наименование оборудования | Стоимость, тыс. руб. | Указания по счёту | Суммарная стоимость, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.Процессор | 14200 | 2 процессора на станцию | 28400 |
| 1.2. Устройство запоминающее оперативное | 49000 | 2 устройства на станцию | 98000 |
| 1.3. Стойка питания | 3020 | 2 стойки на станцию | 6040 |
| 1.4. Щит распределительный | 300 | 3 штуки на станцию | 900 |
| 1.5. Устройство управления накопителями на магнитной ленте | 3000 | 2 устройства на станцию | 6000 |
| 1.6. Накопитель на магнитной ленте | 960 | 8 штук на станцию | 7680 |
| 1.7. Устройство управления накопителями на сменных магнитных дисках ЕС-5568 | 3600 | 3 устройства на станцию | 10800 |
| 1.8. Накопитель на сменных магнитных дисках | 3840 | 12 штук на станцию | 46080 |
| 1.9. Принтер | 4540 | 2 штук на станцию | 9080 |
| 1.10. Стойка сопряжения | 6400 | 1 штук на станцию | 6400 |
| 1.11. Ретранслятор логический | 1380 | 2 штук на станцию | 2760 |
| 1.12. Устройство сопряжения | 15400 | 3 штук на станцию | 46200 |
| 1.13. Комплект группового управления | 7400 | 2 штук на станцию | 14800 |
| 1.14. Испытательная и измерительная аппаратура | - | 0,5% от стоимости основного оборудования (пп. 1.1+1.13) | 1415,7 |
| 1.15. Тара | - | 0,5% от стоимости всего оборудования (пп. 1.1+1.14) | 1422,4 |
| 1.16. Транспортные расходы | - | 25,6 р. На 1000 р. Стоимости оборудования (пп. 1.1+1.15) | 7321,6 |
| 1.17. Заготовительно-складские расходы | - | 1,3% от стоимости оборудования (пп. 1.1+1.16) | 3812,9 |
| 1.18. Затраты на монтаж | - | 1,1% от пп. 1.1+1.17 | 3268,2 |
| 1.19. Затраты на мебель, инструменты, инвентарь вычислительного комплекса | - | 2,3% от стоимости оборудования (пп. 1.1+1.17) | 6833,8 |
| Всего |  |  | 307214,6 |

2.4.2. Оборудование эксплуатационных служб и регулировочной мастерской

| Наименование оборудования | Стоимость, тыс. руб. | Указания по счёту | Суммарная стоимость, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1. Телеграфный аппа рат обработки | 136.6 | Одно рабочее место на станцию | 136.6 |
| 2.1.2. Телеграфный аппарат документирования | 136.6 | Одно рабочее место на станцию | 136.6 |
| 2.1.3. Телеграфный аппарат управления | 136.6 | Одно рабочее место на станцию | 136.6 |
| 2.1.4. Пульт диспетчерский | 3500 | Рассчитан на подключение 240 каналов | 3500 |
| 2.1.5. Пульт служебных переговоров | 3660 | Рассчитан на подключение 50 каналов всех видов. Имеется 1 телеграфный аппарат | 10980 |
| 2.1.6. Пульт телеграфный циркулярный | 3700 | Рассчитан на подключение 400 каналов к оконечным пунктам. Имеется 1 телеграфный аппарат | 3700 |
| 2.1.7. Рабочее место телеграфного обмена | 230.6 | Одно рабочее место на станцию. Имеется 1 телеграфный аппарат | 230.6 |
| 2.2. Контрольно-справочная секция | 230.6 | 3 рабочих места на станцию. Имеется 3 телеграфных аппарата на 3 рабочих места | 230.6 |
| 2.3. Секции особо важных телеграмм (высшие категории) | 230.6 | 4 рабочих места на станцию | 230,6 |
| 2.4. Секция индексации телеграмм. Рабочее место индексации телеграмм (РМИТ) | 230.6 | Количество рабочих мест определяется расчётом. Имеется 1 аппарат на 1 рабочее место | 691.8 |
| 2.5. Секция технического контроля |  | 2% от стоимости оборудования вычислительного комплекса. Имеется 1 аппарат | 399.468 |
| 2.6. Тара |  | 0,5% от стоимости оборудования (пп. 2.1+2.5) | 101.865 |
| 2.7. Транспортные расходы |  | 25,6 р. На 1000 р. Стоимости оборудования | 511.32 |
| 2.8. Заготовительно-складские расходы |  | 1,2% от стоимости (пп. 2.1+2.7) | 251,833 |
| 2.9. Затраты на мебель, инвентарь, инструменты эксплуатационных служб |  | 1,5% от стоимости оборудования эксплуатационных расходов (пп. 2.1+2.8) | 318,568 |
| Всего |  |  | 21556.454 |

Капитальные затраты: ККС = 307214,6 + 21556,454 = 328771,054

2.5. Численность эксплуатационно-технического персонала

| Наименование должности | Число штатных единиц |
| --- | --- |
| Начальник ЦКС-Т | 1 |
| 1. Обслуживающий персонал |  |
| Начальник группы профилактики и ремонта | 1 |
| Инженер по обслуживанию центрального процессора | 1 |
| Инженер по обслуживанию каналов и стойки сопряжения | 1 |
| Инженер по обслуживанию оперативного запоминающего устройства | 2 |
| Электромеханик по ремонту системы электропитания | 1 |
| Электромеханик по обслуживанию накопительных устройств | 1 |
| 2. Группа подготовки носителей данных |  |
| Инженер-руководитель группы | 1 |
| Электромеханик по обслуживанию устройств подготовки данных | 1 |
| Операторы | 4 |
| 3. Группа по текущему обслуживанию вычислительного комплекса |  |
| Начальник смены | 4 |
| Инженер | 1 |
| Инженеры-операторы (математики-программисты) | 4 |
| Электромеханики | 2 |
| 4. Обслуживающий персонал службы функционального контроля и управления (СФКУ) |  |
| Инженеры-диспетчеры | 4 |
| Операторы устройств эксплуатационного контроля секции диспетчера | 4 |
| Операторы секции особо важных сообщений (СОВТ) | 4 |
| Операторы секции индексации телеграмм | 12 |
| Операторы контрольно-справочной секции | 2 |
| Операторы секции технического контроля | 4 |

2.6. Численность электромонтеров:

Рт=i=13HiNФF=0.734=1,

Где H1 – норма на текущее обслуживание 1 аппарата (6 чел. – ч в месяц);

Н2 – норма на проведение планово-профилактических проверок 1 аппарата (3 чел. – ч в месяц);

Н3 – норма на текущий ремонт аппаратов (2 чел. – ч в месяц);

Ф – месячный фонд рабочего времени одного работника (173 ч);

N – количество аппаратов (на основании табл. 6); 11

F – резерв на отпуска (1,05).

2.7. Годовые эксплуатационные расходы для системы КС рассчитываются по следующим элементам затрат:

2.7.1 Заработная плата работников основной деятельности;

| Наименование должности | Месячный оклад, тыс. руб. | Численность персонала | Суммарная З/п. в месяц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Начальник ЦКС | 33 | 1 | 33 |
| 2. Начальник группы | 30 | 2 | 60 |
| 3. Начальник смены | 30 | 4 | 120 |
| 4. Инженер | 28 | 13 | 364 |
| 5. Электромеханик | 25 | 5 | 125 |
| 6. Электромонтёр | 22 | 1 | 22 |
| 7.Телеграфисты (операторы) | 20 | 30 | 600 |
| Сумма: | 188 | 56 | 1324 |

2.7.2. Отчисления на социальные нужды – 7% в месяц:

| Наименование должности | Месячный оклад, тыс. руб. | Отчисления на социальные нужды – 7%, от з/п. |
| --- | --- | --- |
| 1. Начальник ЦКС | 33 | 2,31 |
| 2. Начальник группы | 30 | 2,1 |
| 3. Начальник смены | 30 | 2,1 |
| 4. Инженер | 28 | 1,96 |
| 5. Электромеханик | 25 | 1,75 |
| 6. Электромонтёр | 22 | 1,54 |
| 7.Телеграфисты(операторы) | 20 | 1,4 |

2.7.3. Амортизационные отчисления;

| Виды оборудования | Норма отчислений (%) | Амортизационные отчисления |
| --- | --- | --- |
| 1. Оборудование эксплуатационных служб | 10,2 | 2198,76 |
| 2. Вычислительный комплекс | 11,0 | 33793,61 |

2.7.4. Материальные затраты;

Эм=Нм*n=8*110=880 тыс.руб.,

Где Нм = 8 тыс.руб./канал.

n - число каналов = 110

2.7.5. Электроэнергия со стороны для производственных нужд;

Ээл=Нэл*n=8.6*110=946 тыс.руб.,

Где Нэл = 8,6 тыс. руб.

n - число каналов = 110

2.7.6. Прочие производственные и административно-управленческие расходы.

Годовой фонд заработной платы:

ГФЗП = 1324*12=15888 тыс. руб

Премиальный фонд (можно принять в размере 15-20%): 17%

ПФ = 15888*0.17 =2700, 96 тыс. руб.

ГФЗП с учетом ПФ = 15888 + 2700,96 = 18588,96 тыс. руб.

Производственные административно-управленческие расходы принимаются равными  10% от годового фонда заработной платы:

ППиАУР = 15888*0.1=  1588.8 тыс. руб

2.8.Годовые эксплуатационные расходы:

| Годовые эксплуатационные расходы: | Расчётные значения, тыс.руб. |
| --- | --- |
| Заработная плата работников основной деятельности | 15888 |
| Отчисления на социальные нужды(7%) | 92,68 |
| Амортизационные отчисления | Оборудования эксплуатационных служб: 2198,76 Вычислительного комплекса: 33793,61 |
| Материальные затраты | 880 |
| Электроэнергия со стороны для производственных нужд | 946 |
| Прочие производственные и административно-управленческие расходы | 1588,8 |

Экс = 55387,85 тыс.руб.

3. Расчёт узла по алгоритму КК

3.1. Нагрузка на оконечный пункт может быть определена по формуле:

УЧНН(ГОС,РУС)=Qсутгос,рус*КЧНН*Кповт*КЭ*t60=Qсутгос,рус*0,1*1,19*1,05*1.560=Qсутгос,рус*0.003 где

КЧНН = 0,1

КЭ = 1,05

Где Q сутГОС,РУС – общий суточный обмен данного оконечного пункта (входящий + исходящий);

Кповт – коэффициент повторной нагрузки (1.19);

t – время, необходимое для передачи одной телеграммы (1,5 мин);

60 – коэффициент приведения к часо-занятиям (Эрлангам);

3.2. Число линий между станцией КК и оконечными пунктами определяется для каждого направления по формуле:

n(ГОС,РУС)=УЧНН(ГОС,РУС)У'ЧНН=Qсутгос,рус*0.0030.3=Qсутгос,рус*0.01

Где Учнн ГОС,РУС – расчётная нагрузка оконечного пункта в ЧНН(Эрл);

У’чнн – удельная нагрузка на одну оконечную линию в ЧНН (0,3 Эрл).

Методика расчёта для связей с ГОС и РУС одинакова.

|  | Общий суточный обмен ГОС | Общий суточный обмен РУС | Число линий ГОС | Число линий РУС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 810 | 1143 | 810*0.01=9 | 1143*0.01=12 |
| 2 | 286 | 1556 | 286*0.01=3 | 1556*0.01=16 |
| 3 | 301 | 667 | 301*0.01=4 | 667*0.01=7 |
| 4 | 469 | 494 | 469*0.01=5 | 494*0.01=5 |
| 5 | 534 | 564 | 534*0.01=6 | 564*0.01=6 |
| 6 | 455 | 991 | 455*0.01=5 | 991*0.01=10 |
| 7 | 513 | 516 | 513*0.01=6 | 516*0.01=6 |
| 8 | 297 | 661 | 297*0.01=3 | 661*0.01=7 |
| 9 | 303 | 431 | 303*0.01=4 | 431*0.01=5 |
| 10 | 784 | 602 | 784*0.01=8 | 602*0.01=7 |
| 11 | 697 | 915 | 697*0.01=7 | 915*0.01=10 |
| 12 | 466 | 3770 | 466*0.01=5 | 3770*0.01=38 |
| 13 | 459 | 542 | 459*0.01=5 | 542*0.01=6 |
| 14 | 380 | 605 | 380*0.01=4 | 605*0.01=7 |
| 15 | 362 | 568 | 362*0.01=4 | 568*0.01=6 |
| 16 | 279 | 746 | 279*0.01=3 | 746*0.01=8 |
| 17 | 3725 | 449 | 3725*0.01=38 | 449*0.01=5 |
| 18 | - | 810 | - | 810*0.01=9 |
| 19 | - | 1013 | - | 1013*0.01=11 |
| 20 | - | 227 | - | 227*0.01=3 |
| 21 | - | 572 | - | 572*0.01=6 |
| Всего | - | - | 119 | 190 |

3.3.Число магистральных каналов для каждого направления определяется по таблицам Эрланга, исходя из нагрузки в ЧНН и заданной доли потерь. Нагрузка в ЧНН может быть рассчитана по формуле:

УЧНН МАГ=Qсут маг*КЧНН*Кповт*КЭ*t60=Qсут маг*0,1*1,19*1,05*1.560=Qсут маг*0.003 где  QсутМАГ – общий суточный обмен на одном магистральном направлении (входящий + исходящий).

| Направление ( № магистральной связи) | Нагрузка в ЧНН |
| --- | --- |
| 1 | 1223*0.003=3,7 => nмаг = 9 |
| 2 | 840*0.003=2,6=> nмаг = 8 |
| 3 | 1168*0.003=3,5=> nмаг = 9 |
| 4 | 662*0.003=2=> nмаг = 6 |
| 5 | 2937*0.003=8,8=> nмаг = 17 |
| 6 | 1197*0.003=3,6=> nмаг = 9 |
| 7 | 2999*0.003=9=> nмаг =17 |
| 8 | 399*0.003=1,2=> nмаг = 4 |
| 9 | 675*0.003=2,1=> nмаг = 6 |
| 10 | 5172*0.003=15,5=> nмаг = 25 |
| 11 | 4691*0.003=14,1=> nмаг = 23 |
| 12 | 1960*0.003=5,9=> nмаг = 12 |
| 13 | 2230*0.003=6,7=> nмаг = 14 |
| Всего | 159 |

Nкк = n(гос,рус) + n(маг) = 119 + 190 + 159 = 468 каналов

Отказы в соединении на магистральном участке (Потери) - 1%.

3.4. Капитальные затраты на оборудование узла при использовании станции коммутации каналов (Ккк) определяются на основании удельных, капитальных затрат согласно выражению:

Ккк=Куд nгос,рус + nмаг=520*119ГОС+190РУС+159МАГ=243360 тыс.руб.,

Где Куд – капитальные затраты на 1 номер узла в зависимости от емкости (приложение 2)

Емкость узла (каналов) ≤1000 => Куд = 520 тыс. руб.;

n(ГОС,РУС)  – расчётное число оконечных линий к ГОС и РУС (суммарное);

n(МАГ) – расчётное число магистральных каналов.

3.5.Эксплуатационные расходы по узлу при использовании метода коммутации каналов определяется на основании удельных эксплуатационных расходов согласно выражению:

Экк=Эудnгос,рус + nмаг=182,2*119ГОС+190РУС+159МАГ=85269,6 тыс.руб.,

Где Эуд – эксплуатационные расходы на 1 номер узла коммутации каналов (приложение 2).

Емкость узла (каналов) ≤1000 => Эуд = 182,2 тыс. руб.;

3.6. Для узла с КК численность работников:

Емкость узла (каналов) ≤ 1000 => Численность штата на 1000 сообщений (чел.) => 0,13

3.7. Расчёт общего годового телеграфного обмена

| Виды связей | Общий суточный обмен | Общий месячный обмен | Обмен за год |
| --- | --- | --- | --- |
| Городские связи | 11118 | 11118*30 = 333540 | 4002480 |
| Внутриобластные связи | 17842 | 17842*30 = 535260 | 6423120 |
| Магистральные связи | 26163 | 26163*30 = 784890 | 9418680 |

Численность работников составляет: (333540+535260+784890)/1000*0.13 =300,3195 = 215

4. Выбор конкурентоспособного варианта

Для выявления конкурентоспособного варианта необходимо произвести сравнение с помощью системы стоимостных показателей.

4.1. Годовой объём продукции рассчитывается по формуле:

QKK=i=1nЦi*Ni= 296*468 =138528

QKC=i=1nЦi*Ni=1462*110=160820

Где Ц – цена i-го вида продукта;

Ni – количество единиц i-го вида продукта.

Номенклатура показателей и цен на каналы связи

| Наименование показателей | Единица измерения | Цена (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Каналы коммутируемые (КК) | Канал | 296,0 |
| 2. Каналы некоммутируемые (КС) | Канал | 1462,0 |

4.2.Себестоимость 100 руб. объема продукции:

Скк=ЭккQкк*100=85269,6  138528 *100 = 61,55 (рубли)

Скс=ЭксQкс*100=55387,85  160820*100= 34,44 (рубли)

Где Q – годовой объем продукции в денежном выражении для 2х вариантов;

Э – эксплуатационные расходы

4.3.Производительность труда работников узла (П):

Пкк=QккМкк*100=138528215=644,32 тыс. руб.

Пкс=QксМкс*100=16082056=  2871,79 тыс. руб

Где,

Q – годовой объем продукции в денежном выражении для 2х вариантов;

М – численность работников (соответственно по двум системам переприёма).

4.4. Сравнительный срок окупаемости капитальных вложений (инвестиций) рассчитывается по формуле:

Тс=Ккс-КккЭкк-Экс=328771,054-24336085269,6- 55387,85=1,97 лет

где Ккс и Ккк - капитальные вложения по сравниваемым вариантам, тыс. руб.;

Экк и Экс - годовые эксплуатационные расходы по этим же вариантам, тыс. руб.

4.5.Конкурентоспособному варианту соответствуют минимальные приведенные затраты (З). Их величина определяется по формуле:

Зi=Эi+EKi

Где Ki – капитальные затраты по вариантам (КК и КС);

Эi – эксплуатационные расходы по вариантам (КК и КС);

Е – коэффициент экономической эффективности (0,20).

ЗKC=ЭKC+EKKC=55387,85  +0.2*328771,054 =121142,061

ЗKK=ЭKK+EKKK=85269,6+0.2*243360=133941,6

| Наименование показателей | Единицы измерения | Вариант |  | Отношение КС и КК, % (КК – 100%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | КК | КС |  |
| 1. Общий годовой обмен | Млн. ед. | 19,85 | 19,85 | 1 |
| 2. Количество каналов в т.ч. |  |  |  |  |
| магистральных | Ед. | 159 | 35 | 0,22 |
| внутрирегиональных | Ед. | 309 | 45 | 0.15 |
| 3. Объем продукции в денежном выражении | Тыс.руб. | 138528 | 160820 | 1,16 |
| 4. Капитальные затраты: | - | - | - | - |
| Всего | Тыс.руб. | 243360 | 328771,054 | 1.35 |
| На единицу обмена | Руб. | 12259,9 | 16562,77 | 1.35 |
| На один канал | Тыс.руб. | 520 | 2988,83 | 5.75 |
| 5. Эксплуатационные расходы: | - | - | - | - |
| Всего | Тыс.руб. | 85269,6 | 55387,85 | 0,65 |
| На единицу обмена | Руб. | 4858,6 | 2355,18 | 0.48 |
| На один канал | Тыс.руб. | 182,2 | 503,526 | 2,76 |
| 6. Себестоимость 100 руб. объёма продукции | Руб. | 61,55 | 34,44 | 0,56 |
| 7. Численность производственного персонала | Чел. | 215 | 56 | 0.22 |
| 8. Производительность труда | Тыс. руб. | 644,32 | 2871,79 | 4,46 |
| 9. Срок окупаемости | Лет | 1.97 | 1.97 | 1 |
| 10. Приведенные затраты | Тыс.руб. | 133941,6 | 121142,061 | 0.9 |

Вывод: на основании таких критериев как капитальные затраты, эксплуатационные затраты и приведенные затраты выберем наиболее конкурентоспособный вариант. Им является метод с использованием коммутации сообщений, так как можно заметить, что капитальные затраты практически одинаковы, однако, эксплуатационные и приведенные затраты в варианте с коммутацией сообщений значительно меньше, чем с коммутацией каналов.