ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО СВЯЗИ

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение

высшего профессионального образования

Московский технический университет связи и информатики

Кафедра "Информационные технологии в экономике и управлении"

Расчетное задание

по дисциплине МвОИК

«Выбор конкурентоспособного варианта узла связи по стоимостным и качественным показателям»

Выполнила:

студентка  группы БСС1102

Петрова Ю.А.

Проверил:

доцент, к.э.н.

Майофис Л. И.

Дата ____________________

Москва 2014 г.

Содержание

1.Общие положения........................................................3

2.Выбор варианта и исходные данные..........................3

3.Расчет узла по алгоритму КС......................................5

4.Расчет объема производственного оборудования.....9

5.Расчет капитальных затрат........................................12

6.Расчет узла по алгоритму КК.....................................15

7. Выбор конкурентоспособного варианта..................18

Вывод...............................................................................20

1.Общие положения

Практические занятия посвящены технико-экономическим расчётам вторичных систем электросвязи, которые представляют собой производственную базу для предприятий электросвязи. Расчёты производятся на примере систем документальной электросвязи (ДЭС). Выбрана одна из систем – сеть общего пользования, где возможна работа с использованием двух различных алгоритмов – коммутации сообщений (КС) и коммутации каналов (КК).
    В общем расчёт включает 3 части (3 блока):

1. Расчёт узла, работающего по алгоритму КС.
        2. Расчёт узла, работающего по алгоритму КК.
        3. Сравнительный анализ узлов.

Каждый блок включает в свою очередь, несколько взаимосвязанных задач, в ходе решения, которых определяются различные технико-экономические показатели.

2.Выбор варианта и исходные данные

Вариант 20

Таблица 1. Процентный показатель изменения величины обмена на всех связях

| Параметр | Последняя цифра студ. билета |
| --- | --- |
|  | 0 |
| Изменение величины обмена на связях (%) | -15 |

Таблица 2. Выбор процента неиндексированных сообщений

| Параметр | Предпоследняя цифра студенческого билета |
| --- | --- |
|  | 2 |
| Удельный вес неиндексированных телеграмм (%) | 22 |

Рассчитанный, с учетом уменьшения на 15% величины обмена на связях, суточный обмен (в телеграммах).

Таблица 3. Суточный обмен по ГОС (Городское Отделение Связи)

| Направление | Величина обмена (в телеграммах) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | исходящий | входящий | общий |
| ГОС-1 | 374 | 391 | 765 |
| ГОС-2 | 142 | 127 | 269 |
| ГОС-3 | 89 | 195 | 284 |
| ГОС-4 | 258 | 185 | 443 |
| ГОС-5 | 298 | 206 | 504 |
| ГОС-6 | 244 | 185 | 429 |
| ГОС-7 | 249 | 235 | 484 |
| ГОС-8 | 188 | 92 | 280 |
| ГОС-9 | 130 | 156 | 286 |
| ГОС-10 | 407 | 334 | 741 |
| ГОС-11 | 265 | 394 | 659 |
| ГОС-12 | 147 | 294 | 441 |
| ГОС-13 | 227 | 206 | 433 |
| ГОС-14 | 197 | 163 | 360 |
| ГОС-15 | 206 | 136 | 342 |
| ГОС-16 | 119 | 145 | 264 |
| ГОС-17 | 2326 | 1192 | 3518 |
| Всего: | 5863 | 4636 | 10502 |

Таблица 4. Суточный обмен на связях РУС (Районный Узел Связи)

| Направление | Величина обмена (в телеграммах) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | исходящий | входящий | общий |
| РУС-1 | 596 | 483 | 1079 |
| РУС-2 | 699 | 770 | 1469 |
| РУС-3 | 324 | 306 | 630 |
| РУС-4 | 239 | 227 | 466 |
| РУС-5 | 271 | 261 | 532 |
| РУС-6 | 425 | 511 | 936 |
| РУС-7 | 273 | 215 | 488 |
| РУС-8 | 338 | 286 | 674 |
| РУС-9 | 220 | 189 | 409 |
| РУС-10 | 322 | 246 | 568 |
| РУС-11 | 473 | 391 | 864 |
| РУС-12 | 1693 | 1868 | 3561 |
| РУС-13 | 287 | 225 | 512 |
| РУС-14 | 329 | 242 | 571 |
| РУС-15 | 301 | 235 | 536 |
| РУС-16 | 403 | 301 | 704 |
| РУС-17 | 232 | 192 | 424 |
| РУС-18 | 422 | 343 | 765 |
| РУС-19 | 489 | 467 | 956 |
| РУС-20 | 261 | 189 | 450 |
| РУС-21 | 304 | 236 | 540 |
| Всего: | 8901 | 8183 | 17134 |

Таблица 5. Суточный обмен по магистральным связям

| Направление (№ магистрали связи) | Величина обмена (в телеграммах) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | исходящий | входящий | общий |
| 1 | 571 | 594 | 1165 |
| 2 | 376 | 417 | 793 |
| 3 | 553 | 549 | 1102 |
| 4 | 328 | 296 | 624 |
| 5 | 1326 | 1448 | 2774 |
| 6 | 535 | 595 | 1130 |
| 7 | 1347 | 1485 | 2832 |
| 8 | 192 | 184 | 376 |
| 9 | 298 | 339 | 637 |
| 10 | 2359 | 2525 | 4884 |
| 11 | 2168 | 2262 | 4430 |
| 12 | 905 | 946 | 1851 |
| 13 | 934 | 1172 | 2106 |
| Всего: | 11892 | 12812 | 24704 |

3. Расчет узла по алгоритму КС

Для расчета числа каналов на связях используются следующие параметры:

- Коэффициент эксплуатационных потерь, учитывающий надбавку к общему обмену за счет передачи справок, запросов и т.д. (КЭ = 1,05).

- Коэффициент концентрации часа наибольшей нагрузки (КЧНН = 0,1).

- Отказы в соединении на магистральном участке - 1%.

- Скорость передачи – 50 бит/сек.

3.1. Пропускная способность канала определяется по формуле:

W=3600*BY*n(ф)=3600*507,5*312=76,92( телеграмм)

Где Y – удельное количество информации на знак (7,5 бит/знак);

n(ф) – среднее число знаков в телеграмме с учётом числа знаков формата сообщений (312);

В – скорость передачи (50 бит/сек).

3.2.Число каналов между центром коммутации и любым оконечным пунктом (ГОС, РУС) определяется по каждому направлению на основе максимального значения nИСХ, nВХ:

nисх=Qисх чннС(каналов)

nвх=Qвх чннW*η( каналов)

где nисх– количество каналов для исходящего обмена;

nвх – количество каналов для входящего обмена;

QИСХ ЧНН – исходящий обмен в ЧНН из ГОС, РУС (ед);

QВХ ЧНН – входящий обмен в ЧНН в ГОС, РУС (ед);

c – норматив по передаче (75 сообщений в час) из оконечных пунктов ЦКС;

W – пропускная способность канала (ед);

η – допустимый коэффициент использования канала в ЧНН (η =0,8) ;

3.3.Расчет входящего и исходящего обмена производится по единой формуле:

QЧННГОСисх=QСУТГОСисх∙KЧНН∙KЭ (телеграмм)

Где КЧНН – коэффициент концентрации часа наибольшей нагрузки (0,1);

КЭ – коэффициент, учитывающий эксплуатационные потери (1,05).

Пример расчета числа телеграфных каналов для ГОС-1:

- количество каналов для исходящего обмена:

QЧННГОСисх=374∙0,1∙1,05=39,27(телеграмм)

nисх=39,2775=0,52 (канала)

- количество каналов для входящего обмена:

QЧННГОСвх=391∙0,1∙1,05=41,05(телеграмм)

W=3600∙507,5∙312=76,92( телеграмм)

nвх=41,0576,92∙0,8=0,67(канала)

Проведя аналогичные вычисления для остальных ГОС получаем таблицу:

Таблица 6. Расчет числа каналов для ГОС

| № связи | n исх. | n вх. |
| --- | --- | --- |
| ГОС-1 | 1 | 1 |
| ГОС-2 | 1 | 1 |
| ГОС-3 | 1 | 1 |
| ГОС-4 | 1 | 1 |
| ГОС-5 | 1 | 1 |
| ГОС-6 | 1 | 1 |
| ГОС-7 | 1 | 1 |
| ГОС-8 | 1 | 1 |
| ГОС-9 | 1 | 1 |
| ГОС-10 | 1 | 1 |
| ГОС-11 | 1 | 1 |
| ГОС-12 | 1 | 1 |
| ГОС-13 | 1 | 1 |
| ГОС-14 | 1 | 1 |
| ГОС-15 | 1 | 1 |
| ГОС-16 | 1 | 1 |
| ГОС-17 | 4 | 3 |
| Всего | 20 | 19 |

Пример расчета числа телеграфных каналов для РУС-1:

- количество каналов для исходящего обмена:

QЧННРУСисх=596∙0,1∙1,05=62,58(телеграмм)

nисх=62,5875=0,83(канала)

- количество каналов для входящего обмена

QЧННРУСвх=483∙0,1∙1,05=50,72(телеграмм)

W=3600∙507,5∙312=76,92(телеграмм)

nвх=50,7276,92∙0,8=0,85(канала)

Проведя аналогичные вычисления для остальных РУС получаем таблицу:

Таблица 7. Расчет числа каналов для РУС

| № связи | n исх. | n вх. |
| --- | --- | --- |
| РУС-1 | 1 | 1 |
| РУС-2 | 1 | 2 |
| РУС-3 | 1 | 1 |
| РУС-4 | 1 | 1 |
| РУС-5 | 1 | 1 |
| РУС-6 | 1 | 1 |
| РУС-7 | 1 | 1 |
| РУС-8 | 1 | 1 |
| РУС-9 | 1 | 1 |
| РУС-10 | 1 | 1 |
| РУС-11 | 1 | 1 |
| РУС-12 | 3 | 4 |
| РУС-13 | 1 | 1 |
| РУС-14 | 1 | 1 |
| РУС-15 | 1 | 1 |
| РУС-16 | 1 | 1 |
| РУС-17 | 1 | 1 |
| РУС-18 | 1 | 1 |
| РУС-19 | 1 | 1 |
| РУС-20 | 1 | 1 |
| РУС-21 | 1 | 1 |
| Всего | 23 | 25 |

  - Определение числа телеграфных каналов на магистральных связях:

Расчёт числа магистральных каналов (NМАГ) производится по каждому направлению на основе максимального суточного исходящего или входящего обмена Qчнн МАГ:

NМАГ=УЧННМАГисхвхB∙η(каналов)

где В – скорость передачи (50 бит/сек);

η – коэффициент использования каналов в ЧНН (η =0,8);

УЧННМАГисхвх– расчётное значение нагрузки (бит/сек).

УЧННМАГисх(вх)=QЧННМАГисхвх∙nф∙У∙Кверн3600(битс)

QЧННМАГисх(вх)– расчётный обмен ЧНН (телеграмм);

nф– среднее число знаков в телеграмме с учётом числа знаков формата сообщений (312);

Y – удельное количество информации на знак (7,5 бит/знак);

Кверн – коэффициент, учитывающий надбавку к общему объёму за счёт повышения верности передачи (1,15).

QЧННМАГисх(вх)=QСУТМАГисх(вх)∙KЧНН∙KЭ( телеграмм)

Где КЧНН – коэффициент концентрации часа наибольшей нагрузки (0,1);

КЭ – коэффициент, учитывающий эксплуатационные потери (1,05);

Пример расчета числа телеграфных каналов:

- количество каналов для исходящего обмена

QЧННМАГисх=571∙0,1∙1,05=59,95

УЧННМАГисх=59,95∙312∙7,5∙1,153600=44,82

NМАГ=44,8250∙0,8=1,12

- количество каналов для входящего обмена

QЧННМАГвх=594∙0,1∙1,05=62,37

УЧННМАГвх=62,37∙312∙7,5∙1,153600=46,62

NМАГ=46,6250∙0,8=1,16

Проведя аналогичные вычисления для остальных МАГ получаем таблицу:

Таблица 8. Расчет числа каналов для МС(Магистральная Связь)

| № связи | n исх. | n вх. |
| --- | --- | --- |
| МС-1 | 2 | 2 |
| МС-2 | 1 | 1 |
| МС-3 | 2 | 2 |
| МС-4 | 1 | 1 |
| МС-5 | 3 | 3 |
| МС-6 | 2 | 2 |
| МС-7 | 3 | 3 |
| МС-8 | 1 | 1 |
| МС-9 | 1 | 1 |
| МС-10 | 5 | 5 |
| МС-11 | 5 | 5 |
| МС-12 | 2 | 2 |
| МС-13 | 2 | 3 |
| Всего | 30 | 31 |

  - Общее количество каналов ЦКС-Т определяется с помощью выражения:

Nкс = n(гос,рус) + n(маг) +n(служ)= 45+31+30=106( каналов)

- Расчет объема производственного оборудования

  - Вычислительный комплекс

Таблица 9. Перечень и цены на оборудование ЦКС-Т (центр коммутации сообщений телеграфного типа)

| Наименование оборудования | Стоимость за ед., (тыс. руб.) | Указания по счёту | Суммарная стоимость, (тыс. руб) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.Процессор | 14200 | 2 процессора на станцию | 28400 |  |
| 1.2. Устройство запоминающее оперативное | 49000 | 2 устройства на станцию | 98000 |  |
| 1.3. Стойка питания | 3020 | 2 стойки на станцию | 6040 |  |
| 1.4. Щит распределительный | 300 | 3 штуки на станцию | 900 |  |
| 1.5. Устройство управления накопителями на магнитной ленте | 3000 | 2 устройства на станцию | 6000 |  |
| 1.6. Накопитель на магнитной ленте | 960 | 8 штук на станцию | 7680 |  |
| 1.7. Устройство управления накопителями на сменных магнитных дисках ЕС-5568 | 3600 | 3 устройства на станцию | 10800 |  |
| 1.8. Накопитель на сменных магнитных дисках | 3840 | 12 штук на станцию | 46080 |  |
| 1.9. Принтер | 4540 | 2 штук на станцию | 9080 |  |
| 1.10. Стойка сопряжения | 6400 | 1 штук на станцию | 6400 |  |
| 1.11. Ретранслятор логический | 1380 | 2 штук на станцию | 2760 |  |
| 1.12. Устройство сопряжения | 15400 | 3 штук на станцию | 46200 |  |
| 1.13. Комплект группового управления | 7400 | 2 штук на станцию | 14800 |  |
| 1.14. Испытательная и измерительная аппаратура | - | 0,5% от стоимости основного оборудования (пп. 1.1+1.13) | 216 |  |
| 1.15. Тара | - | 0,5% от стоимости всего оборудования (пп. 1.1+1.14) | 143,08 |  |
| 1.16. Транспортные расходы | - | 25,6 р на 1000 р. стоимости оборудования (пп. 1.1+1.15) | 730,7 |  |
| 1.17. Заготовительно-складские расходы | - | 1,3% от стоимости оборудования (пп. 1.1+1.16) | 378,7 |  |
| 1.18. Затраты на монтаж | - | 1,1% от пп. 1.1+1.17 | 316,5 |  |
| 1.19. Затраты на мебель, инструменты, инвентарь вычислительного комплекса | - | 2,3% от стоимости оборудования (пп. 1.1+1.17) | 661,9 |  |
| ВСЕГО: |  |  |  | 285589,8 |

  - . Оборудование эксплуатационных служб и регулировочной мастерской

Таблица 10. Перечень и цены на оборудование ЦКС-Т (центр коммутации сообщений телеграфного типа)

| Наименование оборудования | Стоимость за ед., (тыс. руб.) | Указания по счёту |  | Суммарная стоимость, (тыс. руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1. Телеграфный аппарат обработки | 136.6 | Одно рабочее место на станцию |  | 136.6 |
| 2.1.2. Телеграфный аппарат документирования | 136.6 | Одно рабочее место на станцию |  | 136.6 |
| 2.1.3. Телеграфный аппарат управления | 136.6 | Одно рабочее место на станцию |  | 136.6 |
| 2.1.4. Пульт диспетчерский | 3500 | Рассчитан на подключение 240 каналов |  | 3500 |
| 2.1.5. Пульт служебных переговоров | 3660 | Рассчитан на подключение 50 каналов всех видов. Имеется 1 телеграфный аппарат |  | 3660 |
| 2.1.6. Пульт телеграфный циркулярный | 3700 | Рассчитан на подключение 400 каналов к оконечным пунктам. Имеется 1 телеграфный аппарат |  | 3700 |
| 2.1.7. Рабочее место телеграфного обмена | 230.6 | Одно рабочее место на станцию. Имеется 1 телеграфный аппарат |  | 230.6 |
| 2.2. Контрольно-справочная секция | 230.6 | 3 рабочих места на станцию. Имеется 3 телеграфных аппарата на 3 рабочих места |  | 691,8 |
| 2.3. Секции особо важных телеграмм (высшие категории) | 230.6 | 4 рабочих места на станцию |  | 922,4 |
| 2.4. Секция индексации телеграмм. Рабочее место индексации телеграмм (РМИТ) | 230.6 | Количество рабочих мест определяется расчётом. Имеется 1 аппарат на 1 рабочее место |  | 691,8 |
| 2.5. Секция технического контроля |  | 2% от стоимости оборудования вычислительного комплекса. Имеется 1 аппарат |  | 5711,8 |
| 2.6. Тара |  | 0,5% от стоимости оборудования (пп. 2.1+2.5) |  | 86,06 |
| 2.7. Транспортные расходы |  | 25,6 р. На 1000 р. Стоимости оборудования |  | 7311,1 |
| 2.8. Заготовительно-складские расходы |  | 1,2% от стоимости (пп. 2.1+2.7) |  | 225,74 |
| 2.9. Затраты на мебель, инвентарь, инструменты эксплуатационных служб |  | 1,5% от стоимости оборудования эксплуатационных расходов (пп. 2.1+2.8) |  | 140,71 |
| ВСЕГО: |  |  | 27281,81 |  |

4.3. Количество рабочих мест индексации телеграмм (п. 2.4):

NРМит=QСУТ_ГОСвх*Кнеинд*Кчнн55

QСУТ_ГОСвх – суммарный суточный входящий обмен в ГОС;

Кнеинд – коэффициент, характеризующий долю неиндексированных телеграмм;

Кчнн – коэффициент концентрации часа наибольшей нагрузки (0,1);

55 – норматив по обработке неиндексированных телеграмм.

NРМит=4636*0,22*0,155≈2 рабочих места

- Расчет капитальных затрат

Таблица 11.

| Наименование должности | Число штатных едениц | Месячный оклад тыс. руб | Итог тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- |
| Начальник ЦКС-Т | 1 | 33 | 33 |
| 1. Обслуживающий персонал |  |  |  |
| Начальник группы профилактики и ремонта | 1 | 30 | 30 |
| Инженер по обслуживанию центрального процессора | 1 | 28 | 28 |
| Инженер по обслуживанию каналов и стойки сопряжения | 1 | 28 | 28 |
| Инженер по обслуживанию оперативного запоминающего устройства | 1 | 28 | 28 |
| Инженер по обслуживанию накопителя на магнитных лентах и устройства управления на магнитных лентах и устройства управления накопителя на магнитных дисках | 1 | 28 | 28 |
| Техник-электрик по ремонту типовых элементов защиты(ТЭЗ) блоков и системы электропитания | 1 | 25 | 25 |
| Электромеханик 6 разряда по обслуживани накопителя на магнитных дисках | 1 | 25 | 25 |
| 2. Группа подготовки носителей данных: |  |  |  |
| Инженер-руководитель группы | 1 | 28 | 28 |
| Механик по обслуживанию устройств подготовки данных | 1 | 25 | 25 |

| Операторы | 4 | 20 | 80 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. Группа по текущему обслуживанию ВК 1033: |  |  |  |
| Начальник смены | 4 | 30 | 120 |
| Инженер-математик | 1 | 28 | 28 |
| Инженеры-операторы (математики-программисты) | 4 | 28 | 112 |
| Электромеханики | 2 | 25 | 50 |
| 4. Обслуживающий персонал службы функционального контроля и управления (СФКУ): |  |  |  |
| Старшие инженеры-диспетчеры | 4 | 30 | 120 |
| Операторы устройств эксплуатационного контроля секции диспетчера(СД) | 4 | 20 | 80 |
| Операторы секции особо важных телеграмм(СОВТ) | 4 | 20 | 80 |
| Операторы секции индексации телеграмм(СИТ) | 2 | 20 | 40 |
| Операторы контрольно-справочной секции (КСС) | 2 | 20 | 40 |
| Операторы секции технического контроля(СТК) | 4 | 20 | 80 |
| Электромонтеры (расчет по формуле) | 2 | 22 | 44 |
| Всего | 47 | Итог(за месяц) | 1152 |

Численность электромонтеров по техническому обслуживанию телеграфной аппаратуры производится с помощью выражения:

Рт=i=13HiNФF=2

Где H1 – норма на текущее обслуживание 1 аппарата (6 чел. – ч в месяц);

Н2 – норма на проведение планово-профилактических проверок 1 аппарата (3 чел. – ч в месяц);

Н3 – норма на текущий ремонт аппаратов (2 чел. – ч в месяц);

Ф – месячный фонд рабочего времени одного работника (173 ч);

N – количество аппаратов ;

F – резерв на отпуска (1,05).

Таблица 12.

| Заработная плата за 12 месяцов | 13824 |
| --- | --- |
| Премиальный фонд (15%) | 2073,6 |
| Отчисления на соц. Нужды (7%) | 967,68 |
| Годовой фонд (Всего) | 16865,28 |

Амортизационные отчисления определяются, исходя из величины капитальных затрат на вычислительный комплекс и оборудование эксплуатационных служб и норм амортизационных отчислений на соответствующие виды оборудования, приведены в таблице:

Таблица 13. Нормы амортизационных отчислений

| Виды оборудования | Норма отчислений (%) |
| --- | --- |
| 1. Оборудование эксплуатационных служб | 10,2 |
| 2. Вычислительный комплекс | 11 |

| Амортизационные отчисления | 32131,16 |
| --- | --- |

Расходы на материалы и запчасти определяем, исходя из норматива затрат на один канал (Нм=8 тыс. руб.) и общего числа каналов (n):

Эм=Нм*n=8*106=848 тыс. руб.

Расходы на электроэнергию рассчитываются, исходя из норматива затрат на 1 канал (Нэл=8,6 тыс. руб.) и общего числа каналов (n):

Ээл=Нэл*n=8,6*106=911,6 тыс. руб.

Прочие производственные и административно-управленческие расходы принято, как 10 % от годового фонда заработной платы:

0,1*16865,28=1686,528 тыс. руб.

| Расходы на материалы и запчасти (Эм) | 848 тыс. руб. |
| --- | --- |
| Затраты на электроэнергию (Ээл) | 911,6 тыс. руб. |
| Прочие производственные расходы | 1686,528 тыс. руб. |

Определяем годовые эксплуатационные расходы:

Таблица 14.

| Статьи затрат | Величина затрат, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Заработная плата работников основной деятельности (годовой фонд зар. платы) | 16865,28 |
| Амортизационные отчисления | 32131,16 |
| Материальные затраты | 848 |
| Электроэнергия | 911,6 |
| Прочие производственные и административно-управленческие расходы | 1686,528 |
| Итого: | 52442,568 |

Определяем капитальные затраты:

Таблица 15.

| Статья | Расходы, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Вычислительный комплекс | 285589.8 |
| Оборудование эксплуатационных служб и регулировочной мастерской | 27281,81 |
| Итого: | 312871,61 |

- Расчет узла по алгоритму КК

Расчет узла коммутации каналов производится в той же последовательности, что и в случае коммутации сообщений (КС). Причем ряд технико-экономических показателей рассчитывается на основании укрупненных нормативов.

Число линий между станцией КК и оконечными пунктами определяется для каждого направления по формуле:

nГОС,РУС=Учнн_ГОС,РУСУчнн`

Учнн` – удельная нагрузка на одну оконечную линию в ЧНН (0,3 Эрл).

Учнн_ГОС,РУС– расчётная нагрузка оконечного пункта в ЧНН(Эрл);

Нагрузка на оконечный пункт определяется по формуле:

УЧНН_ГОС,РУС=QСУТ_ГОС,РУС*KЧНН*Kповт*KЭ*t60, Эрл

где  QСУТ_ГОС,РУС – общий суточный обмен данного оконечного пункта;

Kповт – коэффициент повторной нагрузки (1,19);

t – время, необходимое для передачи 1 телеграммы (1,5 мин);

60 – коэффициент приведения к часо-занятиям.

Проведем расчет на пример ГОС-1:

Вычислим общий суточный обмен данного оконечного пункта:

QСУТ_ГОС1=QСУТ_ГОС1исх+QСУТ_ГОС1вх=374+391=765 телеграмм

Теперь перейдем к вычислению нагрузки на оконечный пункт:

УЧНН_ГОС1=QСУТ_ГОС1*KЧНН*Kповт*KЭ*t60=765*0,1*1,05*1,19*1,560

УЧНН_ГОС1=2,39 Эрл

Определим число линий между станцией КК и оконечными пунктами:

nГОС1=Учнн_ГОС1Учнн`=2,390,3=8 каналов

Полученный результат заносим в таблицу. Аналогичные действия повторяем для вычисления на всех ГОС и РУС. В результате получаем таблицы:

Таблица 13. Расчет числа каналов для ГОС по алгоритму КК

| Направление | Учннгос | nгос |
| --- | --- | --- |
| ГОС-1 | 2,39 | 8 |
| ГОС-2 | 0,84 | 3 |
| ГОС-3 | 0,887 | 3 |
| ГОС-4 | 1,384 | 5 |
| ГОС-5 | 1,574 | 6 |
| ГОС-6 | 1,34 | 5 |
| ГОС-7 | 1,511 | 5 |
| ГОС-8 | 0,875 | 3 |
| ГОС-9 | 0,893 | 3 |
| ГОС-10 | 2,315 | 8 |
| ГОС-11 | 2,06 | 7 |
| ГОС-12 | 1,377 | 5 |
| ГОС-13 | 1,352 | 5 |
| ГОС-14 | 1,124 | 4 |
| ГОС-15 | 1,068 | 4 |
| ГОС-16 | 0,825 | 3 |
| ГОС-17 | 10,99 | 37 |
|  | Всего | 114 |

Таблица 14. Расчет числа каналов для РУС по алгоритму КК

| Направление | Учннрус | nрус |
| --- | --- | --- |
| РУС-1 | 3,37 | 12 |
| РУС-2 | 4,588 | 16 |
| РУС-3 | 1,968 | 7 |
| РУС-4 | 1,455 | 5 |
| РУС-5 | 1,662 | 6 |
| РУС-6 | 2,924 | 10 |
| РУС-7 | 1,524 | 6 |
| РУС-8 | 2,105 | 8 |
| РУС-9 | 1,277 | 5 |
| РУС-10 | 1,774 | 6 |
| РУС-11 | 2,699 | 9 |
| РУС-12 | 11,124 | 38 |
| РУС-13 | 1,602 | 6 |
| РУС-14 | 1,787 | 6 |
| РУС-15 | 1,674 | 6 |
| РУС-16 | 2,199 | 8 |
| РУС-17 | 1.325 | 5 |
| РУС-18 | 2,389 | 8 |
| РУС-19 | 2,986 | 10 |
| РУС-20 | 1,406 | 5 |
| РУС-21 | 1,686 | 6 |
|  | Всего: | 188 |

Число магистральных каналов для каждого направления определяется по таблицам Эрланга, исходя из нагрузки в ЧНН и заданной доли потерь (1%). Нагрузка в ЧНН рассчитывается по формуле:

УЧНН_МАГ=QСУТ_МАГ*KЧНН*Kповт*KЭ*t60, Эрл

где  QСУТ_МАГ – общий суточный обмен на одном магистральном направлении.

Приведем расчет на пример МАГ-1:

Рассчитаем нагрузку в ЧНН:

УЧНН_МАГ1=QСУТ_МАГ1*KЧНН*Kповт*KЭ*t60=1165*0,1*1,05*1,19*1,560=3,64 Эрл

Используя таблицу Эрланга, определяем, что при доле потерь 1 % для заданной нагрузки необходимо nмаг=9 каналов.

Проведя аналогичные вычисления для остальных МАГ получаем таблицу:

Таблица 15. Расчет числа каналов для МАГ по алгоритму КК

| Направление | Учннмаг | nмаг(по таблице) |
| --- | --- | --- |
| МАГ-1 | 3,64 | 9 |
| МАГ-2 | 2,477 | 4 |
| МАГ-3 | 3,442 | 8 |
| МАГ-4 | 1,95 | 2 |
| МАГ-5 | 8,665 | 16 |
| МАГ-6 | 3,529 | 8 |
| МАГ-7 | 8,846 | 16 |
| МАГ-8 | 1,174 | 2 |
| МАГ-9 | 1,989 | 2 |
| МАГ-10 | 15,256 | 24 |
| МАГ-11 | 13,838 | 22 |
| МАГ-12 | 5,782 | 12 |
| МАГ-13 | 6,579 | 13 |
|  | Всего: | 138 |

Найдем суммарное число линий для узла коммутации каналов(КК):

N=nГОС+nРУС+nМАГ=114+188+138=440  (каналов)

Вычислим капитальные затраты по формуле:

Ккк=КУД*(nГОС,РУС+nМАГ), тыс.руб.

где  КУД – капитальные затраты на один номер станции в зависимости от ёмкости.

N<1000, определяем по таблице из приложения, что КУД=520 тыс.руб.

Рассчитаем капитальные затраты:

Ккк=КУД*nГОС,РУС+nМАГ=520*440=228800 тыс.руб.

Эксплуатационные расходы по телеграфному узлу для станции КК вычисляется по формуле:

Экк=ЭУД*nГОС,РУС+nМАГ

N<1000, определяем по таблице из приложения, что ЭУД=182,2 тыс.руб.

Рассчитаем эксплуатационные расходы:

Экк=ЭУД*nГОС,РУС+nМАГ=182,2*440=80168 тыс.руб.

Для узла с КК численность работников находится с помощью данных, которые характеризуются зависимостью между обменом и численностью производственного персонала.

Расчет числа персонала приведен в таблице ниже:

Таблица 16. Расчет общего годового телеграфного обмена (в телеграммах)

| Виды связей | общий суточный обмен | обмен за год | обмен за месяц |
| --- | --- | --- | --- |
| Городские (ГОС) | 10502 | 3833230 | 315060 |
| Внутриобластные (РУС) | 17134 | 6253910 | 514020 |
| Магистральные (МАГ) | 24704 | 9016960 | 741120 |
| Итого | 52340 | 19104100 | 1570200 |

7. Выбор конкурентоспособного варианта

Для выявления наиболее эффективного варианта необходимо произвести сравнение с помощью системы технико-экономических показателей.

Годовой объем продукции для автоматических телеграфных узлов:

Q=i=1nЦi*Ni

где Ni – число каналов;

ЦКК,КС – стоимость одного канала.

В ЦКС используются некоммутируемые каналы, поэтому ЦКС=1462 тыс. руб.

В ЦКК используются коммутируемые каналы, поэтому ЦКК=296 тыс. руб.

QKK= 440*296=130240 (руб.)

QKC=106*1462=154972 (руб.)

Далее рассчитываем себестоимость 100 руб. объема продукции по формуле:

C=ЭКК(КС)QКК(КС)*100

Скк=80168 130240 *100 =61,5 (руб.)

Скс=52442,568 154972*100= 33,84 (руб.)

Производительность труда работников определяем из соотношения:

П=QКК(КС)МКК(КС)

Производительность труда работников узла (П):

Пкк=130240205*100=63531 руб.

Пкс=15497247*100=  329727 руб

где

Q – годовой объем продукции в денежном выражении для 2х вариантов;

М – численность работников (соответственно по двум системам переприёма).

Сравнительный срок окупаемости капитальных вложений рассчитывается по формуле:

Тс=Ккс-КккЭкк-Экс

где Ккс и Ккк - капитальные вложения по сравниваемым вариантам, тыс. руб.;

Экк и Экс - годовые эксплуатационные расходы по этим же вариантам, тыс. руб.

Вычислим ТС:

ТС=312871,61-22880080168-52442,568=3,03 года

Вычислим минимальные приведенные затраты:

З=Э+Е*К,

где Э – эксплуатационные расходы по вариантам;

Е – коэффициент экономической эффективности (0,12);

К – капитальные затраты по вариантам.

ЗKC=ЭKC+EKKC=52442,568 +0.12*312871,61=89987,161 (руб.)

ЗKK=ЭKK+EKKK=80168+0.12*228800=107624 (руб.)

Все проведенные вычисления сведем в таблицу:

Таблица 12. Технико-экономические показатели

| Наименование показателей | Единицы измерения | Вариант |  | Отношение КС и КК, % (КК – 100%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | КК | КС |  |
| 1. Общий годовой обмен | Млн. ед. | 19 | 19 | 1 |
| 2. Количество каналов в т.ч. |  |  |  |  |
| ♦магистральных | Ед. | 138 | 31 | 22 |
| ♦внутрирегиональных | Ед. | 302 | 45 | 15 |
| 3. Объем продукции в денежном выражении | Тыс.руб. | 130240 | 154972 | 118 |
| 4. Капитальные затраты: |  |  |  |  |
| Всего | Тыс.руб. | 228800 | 312871,61 | 136 |
| На единицу обмена | Руб. | 12,042 | 16,467 | 136 |
| На один канал | Тыс.руб. | 520 | 2951 | 567 |
| 5. Эксплуатационные расходы: |  |  |  |  |
| Всего | Тыс.руб. | 80168 | 52442,568 | 65 |
| На единицу обмена | Руб. | 4,219 | 2,76 | 65 |
| На один канал | Тыс.руб. | 182,2 | 494,74 | 271 |
| 6. Себестоимость 100 руб. объёма продукции | Руб. | 61,5 | 33,84 | 55 |
| 7. Численность производственного персонала | Чел. | 205 | 47 | 22 |
| 8. Производительность труда | Руб. | 63531 | 329727 | 51 |
| 9. Срок окупаемости | Лет | 3,03 | 3,03 | 1 |
| 10. Приведенные затраты | Тыс.руб. | 107624 | 89987,161 | 83,6 |

Вывод:

На основании сравнительного анализа технико-экономических показателей двух вариантов можно сделать следующие выводы:

1. Для обслуживания одинаково телеграфного обмена ЦКК требуется гораздо больше каналов (приблизительно в 4,4 раз больше).

2. Капитальные затраты ЦКС выше капитальных затрат ЦКК, а эксплуатационные расходы гораздо ниже, так как в 4,3 раза меньше персонала.

3. Приведенные затраты ЦКК выше чем у ЦКС.

Исходя из вышеуказанных пунктов и не смотря на большой стартовый капитал для строительства, ЦКС- более эффективный вариант.

Исходя из вышеуказанных пунктов и не смотря на большой стартовый капитал для строительства, ЦКС- более эффективный вариант.