ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО СВЯЗИ

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

Московский технический университет связи и информатики

Кафедра  технической электродинамики и антенн

Дисциплина:

«Электромагнитные поля и волны »

Лабораторная работа №10

Исследование электромагнитного поля в прямоугольном волноводе

Выполнил: ст. гр. БСС 1203 Михайлов Павел Александрович __.__._____г.

Принял: старший преподаватель Худяков Кирилл Николаевич ________________

МОСКВА

2014 г.

Цель работы:

1. Изучение структуры поля волны Н10 в прямоугольном волноводе.

2. Расчет основных параметров волны.

3. Овладение методикой измерения основных характеристик волны.

Расчетная часть:

Таблица 1

| № вар. | f, ГГц | Металл, из которого изготовлен волновод |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вар. 1 | Вар. 2 | Вар. 3 |
| 9 | 0,23 | Медь | Латунь | Серебро |

1. Сформулировать условия, которым должны удовлетворять поперечные размеры

прямоугольного волновода для создания в нем на заданной частоте одноволнового

режима работы и выбрать соответсвующий этим условиям стандартные волноводы.

Поперечные размеры прямоугольного волновода выберем из условия обеспечения

одноволнового режима, то есть должны выполняться условия:

где λ – длина волны, определяема по формуле:

λ=1,304 м

где с – скорость света, а f – частота волны, тогда:

650 < a < 1304

b < 650 в миллиметрах.

Выберем, удовлетворяющие этим условиям, волноводы, согласно [1], с.5:

Таблица 2

| № | a*b, мм |
| --- | --- |
| 43 | 690*345 |
| 44 | 750*375 |

2. Для выбранных в пункте 1 прямоугольных волноводов рассчитать на заданной частоте

(таблица 1) коэффициент затухания, обусловленный потерями в стенках волноводов

(при расчете считать , что волноводы заполнены идеальным диэлектриком, и стенки

волноводов выполнены из металла, указанного в таблице 1, вар. 1). По результатам

расчетов выбрать волновод, обеспечивающий минимальное значение коэффициента

затухания.

Коэффициент затухания α будем рассчитывать по формуле:

где: RS – поверхностное сопротивление, равное:

Zc – сопротивление вакуума, равное:

и константы:

σ=3,54*107 См/м

Рассчитаем коэффициент затухания для волноводов из таблицы 2 для меди:

α43= 3,1*10-5дБм

α44= 2,84*10-5 дБм

Вывод: волновод № 44 с размерами 750*375 (мм) обеспечивает минимальный коэффициент

затухания.

3. Для выбранного в пункте 2 волновода рассчитать основные параметры волны Н10 на

заданной частоте (таблица 1), причем коэффициент затухания следует рассчитать

для двух остальных типов металлов, указанных в таблице 1.

• критическая длина волны:

λкр =2а

λкр =1,5 м

продольное волновое число:

β=2,381

длина волны в волноводе:

Λ=2,638 м

характеристическое сопротивление:

фазовая скорость:

νф=60,6*107 м/с

скорость распространения энергии:

коэффициент затухания:

Для меди:

α44=2,84*10-5дБм

Для латуни:

α44=4,41*10-5дБм

Для серебра:

α44=2,77*10-5дБм

Вывод по расчетной части: волновод № 44 с размерами 750*375 (мм) выполненный из серебра

обеспечивает минимальный коэффициент затухания.