Федеральное агентство связи

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Московский Технический Университет Связи и Информатики

(МТУСИ)

Кафедра технической электродинамики и антенн

Лабораторная работа №12

ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ НАГРУЗКИ И НАСТРОЙКА ВОЛНОВОДНОЙ ЛИНИИ В РЕЖИМ БЕГУЩЕЙ ВОЛНЫ

по дисциплине

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА И РАСПРОСТРАНЕНИЕ РАДИОВОЛН

Выполнила

студентка группы БРА1101

Тюрина А.В.

Проверила

Федотова Т.Н.

Москва 2013

ЦЕЛИ РАБОТЫ

- Ознакомление с методикой измерения эквивалентных сопротивлений волновода по найденному распределению поля в волноводе.

- Приобретение навыков пользования круговой диаграммы полных сопротивлений.

- Ознакомление с методикой настройки волноводов на бегущую волну путем включения неоднородности.

РЕЗУЛЬТАТЫ ДОМАШНЕГО РАСЧЕТА

| № п/п | Kбв | Задача 1 |  | Задача 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | l/Λ | Направление смещения | l/Λ | Направление смещения |
| 19 | 0.30 | 0.04 | к генератору | 0.15 | к нагрузке |

1. С помощью круговой диаграммы полных сопротивлений по данным таблицы 1 для двух указанных в таблице задач рассчитать сопротивления нагрузок и соответствующие им входные сопротивления линии при изменении ее длины от mΛ2+0.05Λ до (m+1)Λ2+0.05Λ с шагом 0.05Λ, где m − некоторое целое положительное число, а Λ − длина волны в линии.

Задача 1:

| l/Λ | Zвх | Zн |
| --- | --- | --- |
| 0.04 | 0.32+0.24j | 0.312+0.016j |
| 0.09 | 0.4+0.57j |  |
| 0.14 | 0.65+0.99j |  |
| 0.19 | 1.45+1.5j |  |
| 0.24 | 3.2+0.6j |  |
| 0.29 | 2.05-1.6j |  |
| 0.34 | 0.85-1.2j |  |
| 0.39 | 0.47-0.72j |  |
| 0.44 | 0.34-0.37j |  |
| 0.49 | 0.3-0.06j |  |

Задача 2:

| l/Λ | Zвх | Zн |
| --- | --- | --- |
| 0.15 | 0.3-0j | 0.741+1.07j |
| 0.20 | 0.33-0.3j |  |
| 0.25 | 0.44-0.64j |  |
| 0.30 | 0.74-1.08j |  |
| 0.35 | 1.7-1.6j |  |
| 0.40 | 3.5+0j |  |
| 0.45 | 1.7+1.6j |  |
| 0.50 | 0.74+1.08j |  |
| 0.55 | 0.44+0.64j |  |
| 0.60 | 0.33+0.3j |  |

2. Построить графики активной и реактивной составляющих входного сопротивления линии по данным, полученным при выполнении п.1 для двух случаев, соответствующих задачам №1 и №2.

Задача 1.

Задача 2.

3. Определить место включения и проводимость согласующего элемента (отдельно для емкостного штыря и индуктивной диафрагмы) для нагрузок, рассчитанных в п.1

Задача 1.

Индуктивный элемент.

Проводимость: 0.312+0.016j

Сдвиг к генератору на 0,132Λ.

Емкостной элемент.

Проводимость: 0.312-0.016j

Сдвиг к нагрузке на 0,248Λ.

Задача 2.

Индуктивный элемент.

Проводимость: 0.741+1.07j

Сдвиг к генератору на 0,178Λ.

Емкостной элемент.

Проводимость: 0.741-1.07j

Сдвиг к генератору на 0,022Λ.

ВЫПОЛНЕНИЕ

fг=4280 МГц

l1=85 мм,  l2=136 мм

λ=2l2-l1=102 мм

На выходе волновода короткозамыкающая пластина заменена на нагрузку.

βmin=3 мкА,  βmax=15 мкА

КБВ=βminβmax=0.45,  КСВ=1КБВ=2.2

Узел сдвинулся к нагрузке на ∆l=11 мм.

∆lλ=0.108

По круговой диаграмме полных сопротивлений получаем:

Z=0.64+i0.59

Y=0.87-i0.82

lλ=0.352 мм

При согласовании:

lλ=0.348 мм

0.352-0.348=0.004 мм

0.004λ=0.408 мм

Тогда:

КБВ=0.9