ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО СВЯЗИ

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

Московский технический университет связи и информатики

Кафедра  передачи  дискретных  сообщений  и  телеграфии

Дисциплина:  «СДЭ»

Лабораторная работа № 2

ИЗУЧЕНИЕ МЕТОДОВ АСИНХРОННОГО СОПРЯЖЕНИЯ

Выполнил: ст. гр. БСС 1203 Щемелев Артем Дмитриевич _______________

Принял: зав. лаб. Друзь Валерий Владимирович ________________

МОСКВА

2015 г.

1.  Цель   работы

1.1. Изучение методов асинхронного сопряжения сигналов в системах Документальной Электросвязи (ДЭС).

1.2. Исследование механизма  возникновения краевых искажений в процессе кодирования – декодирования асинхронного сигнала.

  - Изучение механизма размножения ошибок при использовании метода СИП.

  - Экспериментальное определение зависимости  вероятности ошибки при приёме единичного элемента  в зависимости от:

- используемого метода сопряжения;

- скорости передачи асинхронного сигнала;

- скорости синхронного канала;

- частоты  и кратности ошибок в групповом сигнале;

- типа используемого устройства регистрации.

2. Схема лабораторного макета

наложения

канал

наложения

Блок

регистрации

единичных элементов асинхронного сигнала

Асинхронный источник

(B - скорость работы)

Кодеры             Декодеры

ошибки

СИП

СИП

канал

Блок подсчёта ошибок

3. Домашнее задание

Номер зоны для перехода  01 – 4

Номер зоны для перехода 10 – 2

Кол-во символов подтверждения – 1

4. Лабораторное задание

- Установите в соответствии с  индивидуальным заданием сигнал на выходе источника асинхронного сигнала. Пронаблюдайте диаграммы получившиеся на выходе кодеров и декодеров. Сравните полученные результаты с индивидуальным заданием.

- Пронаблюдайте изменение диаграмм на выходе кодеров и декодеров при изменении сигналов на входе кодера. Обратите внимание на точность восстановления значащих моментов (величину вносимых краевых искажений) при использовании разных методов сопряжения.

- Пронаблюдайте воздействие ошибки в синхронном сигнале на восстановление асинхронного сигнала на выходе декодера.

- Анализ каналообразования с ВРК

- Анализ воздействия ошибок на групповой сигнал

5. Ответы на контрольные вопросы

- Поясните понятия: асинхронный, синхронный, плезиохронный сигналы, коэффициент использования синхронного сигнала

Согласующее устройство на передаче СУ обеспечивает преобразование исходного анизохронного сигнала в изохронный, а на приеме при помощи СУ осуществляется обратное преобразование. Таким образом, создается асинхронный канал ДК. Основными показателями, характеризующими методы согласования источник дискретных сообщений с синхронным дискретным каналом является коэффициент использования синхронного сигнала.

- Раскройте понятия коэффициент ошибок и вероятность ошибки

Коэффициент ошибок – это отношение числа неверно принятых битов к полному числу переданных битов, при передаче по каналу связи.

Вероятность ошибки, при которой допустимо отвергнуть нулевую гипотезу и принять альтернативную гипотезу, зависит от каждого конкретного случая.

- Какой сигнал называется цифровым и почему?

Под цифровым сигналом понимается дискретный сигнал, квантованный по амплитуде.  Сигналы представляют собой дискретные электрические и световые импульсы.

- По временным диаграммам поясните сущность метода наложения.

Каждый единичный элемент (0 или 1) как бы накладывается на импульсную несущую. В синхронный канал поступает пачка импульсов несущей в случае наложения элемента 1, или импульсы несущей в канал не проходят, в случае наложения элемента 0.

- Перечислите преимущества и недостатки СИП

Недостатком метода СИП является размножение ошибок. Одиночная ошибка в сигнале синхронного канала может вызвать неверный прием нескольких элементов анизохронного сигнала источника. Таким образом, можно сделать вывод, что метод СИП обеспечивает лучшее, чем метод наложения, использование синхронного канала, но при его использовании возможно размножение ошибок и сложнее в реализации.

6. Вывод

В ходе лабораторной работы мы изучили методы синхронного и асинхронного сопряжения. В результате было выяснено, что точность восстановления значащих моментов при методе СИП больше, чем при методе наложения.