Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Ордена Трудового Красного Знамени

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Московский технический университет связи и информатики»

Кафедра Многоканальных телекоммуникационных систем

Курсовая работа по дисциплине ЦСП

«Проектирование цифровых систем передач»

Выполнил:

Ст. (Я не сумасшедший).

Гр. БСС1901

Вариант: №8

Проверила:

Калабекьянц.Н.Э.

Москва 2022г.

Исходные данные для расчета

| Участок сети | Тип аппаратуры | Тип кабеля | Длина участка сети, [км] |
| --- | --- | --- | --- |
| Местный | ИКМ-15 | КСПП 1x4x0.9 | 90 |
| Внутризоновый | ИКМ-480 | МКТ-4 | 250 |
| Магистральный | ИКМ-1920 | КМ-4 | 380 |
| Коэффициент шума корректирующего усилителя |  |  |  | F = 4 |
| Запас помехоустойчивости регенератора, [дБ] |  |  | ΔAз = 8 |
| Напряжение ДП на один НРП, [В] |  |  | Uнрп = 16 |
| Пик-фактор сигнала, [дБ] |  |  | Qпик = 13.5 |
| Среднеквадратическое отклонение сигнала, [дБ] |  |  | = 4 |
| Среднее значение сигнала,[ дБ] |  |  | Y0 = -14 |
| Требуемая защищенность от шумов дискретизации, [дБ] |  |  | Аз дискр. = 63 |
| Минимально допустимая защищенность от шумов квантования, [дБ] |  |  | Аз кв.= 26 |
| Коэффициент, учитывающий инструментальные шумы кодирования |  |  | ε = 5 * 10-4 |
| Вероятность ошибки на магистраль |  |  | Рош.м. = 10-7 |
| Коэффициент, учитывающий шумы регенератора |  |  | ηрег.= 0.05 |

1. Краткие технические данные кабелей

1.1 Аппаратура ИКМ-15

Система ИКМ-15 предназначена для организации соединительных линий между сельскими АТС по кабелям типа КСПП 1x4x0,9 или КСПП 1x4x1,2.

Режим работы — однокабельный.

Скорость передачи цифрового сигнала в линии — 1024 Кбит/с.

Максимальная дальность связи — 100 км.

Длина участка регенерации (4 ÷ 7,2) км.

Затухание участка регенерации на расчётной частоте 512 кГц в пределах (26 ÷ 46) дБ.

Дистанционное питание (ДП) и служебная связь осуществляется по искусственным цепям.

Постоянный ток ДП — 85 мА.

Максимальном напряжение ДП — 350 В.

Максимальная длина секции ДП — 50 км.

Максимальное количество НРП в секции ДП — 7 штук.

Тип, когда в линии — двоичный без возврата к нулю. Символы 0 передаются в виде пробелов, а символы 1 — в виде импульсов с амплитудой, равной 3 ± 0,3 В и длительностью равной тактовому интервалу в мкс.

Цикл передачи содержит 16 канальных интервалов (КИ), каждый из которых состоит из 8 тактовых интервалов (ТИ). Канальный интервал КИ0 предназначен для передачи символов цикловой и сверхцикловой синхронизации, телеграфных каналов и информации СУВ. Структура цикла передачи (временной спектр) представлена на рисунке 1.1

Оконечная станция: стойка ОС на две системы, промежуточная станция ПС (два двусторонних линейных регенератора).

Рис. 1.1. Структура цикла передачи аппаратуры ИКМ-15

КИ — канальный интервал.

ТИ — тактовый (разрядный) интервал.

СЦС — бит сверхцикловой синхронизации.

СУВ — сигналы управления и взаимодействия.

АДС — авария на дальней стороне.

ERR — превышение допустимого коэффициента ошибок.

АСЦС — авария сверхцикловой синхронизации.

ТЛТ — бит телеграфного канала.

1.2. Аппаратура ИКМ-480

Аппаратура ИКМ-480 предназначена для организации каналов на внутризоновых и магистральных сетях при использовании кабеля МКТ-4 1,2/4,6.

Режим работы — однокабельный.

Скорость передачи цифрового сигнала — 34368 кбит/c.

Максимальная дальность связи — 2500 км.

Длина участка регенерации (2,3 ÷ 3,2) км.

Затухание участка регенерации на расчётной частоте 17184 кГц в пределах (43 ÷ 73) дБ.

Максимальная длина секции ДП — 200 км.

Максимальное количество НРП в секции ДП — 80 штук.

Постоянный ток ДП — 200 мА.

Максимальное напряжение ДП — 1300 В.

Тип кода в линии — ЧПИ (чередующаяся полярность импульсов) или его модификация КВП-3 (код с высокой плотностью единиц) со скремблированием (преобразование кода с целью получения свойств случайной последовательности).

Временной спектр разделён на циклы длительностью Т=62,5 мкс. Цикл состоит из трех равных по времени субциклов, в каждом из которых содержится по 716 разрядных интервалов, причем первые 12 из них занимаются служебными сигналами (цикловым синхросигналом, сигналами КСС и т.д.), а остальные — информацией посимвольно объединенных четырех вторичных потоков. Общее число позиций в цикле равно 2148, из них информационных — 2112+4. Структура цикла передачи представлена на рисунке 1.2

Служебная связь между оборудованием третичного временного группообразования (ТВГ) осуществляется по цифровому каналу, между ОРП — по высокочастотным каналам служебной связи, а между НРП и ОРП — в спектре (0,3 ÷ 3,4) кГц по рабочим парам кабеля. Телеконтроль осуществляется по рабочим парам без перерыва связи.

Комплектация оборудования: стойка ТВГ — на 4 комплекта, стойка оборудования линейного тракта — на 2 системы, стойка аналого-цифрового преобразования стандартной третичной группы частот 812-1044 кГц, необслуживаемый регенерационный пункт НРПГ-2, устанавливаемый в грунт, — на 2 системы.

Рис. 1.2. Структура цикла передачи оборудования ИКМ-480

ПДИ — передача дискретной информации

КСС — команды согласования скоростей.

Отрицательное СС (согласование скоростей) — скорость считывания меньше скорости записи. Передача отстающего информационного бита вместо одного из служебных.

Положительное СС — скорость считывания превышает скорость записи. Вставка (стаффинг) дополнительного бита в объединяемый поток.

1.3. Аппаратура ИКМ-1920

Аппаратура ИКМ-1920 предназначена для организации каналов на внутризоновых и магистральных сетях при использовании кабеля КМ-4 2,6/9,4

Режим работы — однокабельный.

Скорость передачи цифрового сигнала — 139264 кбит/c.

Максимальная дальность связи — 12500 км.

Длина участка регенерации (2,75 ÷ 3,15) км.

Затухание участка регенерации на расчётной частоте 69632 кГц в пределах (45 ÷ 63) дБ.

Постоянный ток ДП — 400 мА.

Максимальное напряжение ДП — 1700 В.

Максимальная длина секции ДП — 240 км.

Максимальное количество НРП в секции ДП — 80 штук.

Тип кода в линии — КВП-3 со скремблированием.

Временной спектр разделён на циклы длительностью Т=15,625 мкс. Цикл состоит из четырёх равных по времени субциклов, в каждом из которых содержится по 544 разрядных интервалов. Структура цикла передачи представлена на рисунке 1.3

Служебная связь между оборудованием четверичного временного группообразования (ЧВГ) осуществляется по цифровому каналу, между ОРП — по высокочастотным каналам служебной связи, а между НРП и ОРП — по ВЧ и НЧ каналам служебной связи. Телеконтроль осуществляется без перерыва связи.

Комплектация оборудования: стойка ЧВГ – на 4 комплекта, стойка оборудования линейного тракта – на 2 системы, стойка дистанционного питания — на 2 системы, стойка аналого-цифрового преобразования сигналов телевизионного вещания — на 1 канал телевизионного вещания, необслуживаемый регенерационный пункт НРПГ-2, устанавливаемый в грунт, — на 2 системы.

Рис. 1.3. Структура цикла передачи аппаратуры ИКМ-1920

1.4. Кабель КСПП 1x4x0.9

Кабель местной (сельской) связи симметричный, высокочастотный.

Предназначен для линий межстанционной и абонентской связи с системами передачи с ВРК и ИКМ.

Километрическое сопротивление постоянному току токопроводящих жил при температуре 20°С не более 28.4 Ом/км.

Переходное затухание на ближнем конце не менее 53 дБ/с.д.

Переходное затухание на дальнем конце не менее 66 дБ/с.д.

Номинальное волновое сопротивление на частоте 512 кГц: 143 Ом.

Расчёт километрического затухания, дБ/км: α(f) = 9f Частота в МГц.

1.5. Кабель МКТ-4

Кабели коаксиальные магистральные малогабаритные с парами типа 1.2/4.6  предназначены для формирования пучков каналов связи на большие расстояния.
          Километрическое сопротивление постоянному току токопроводящих          жил = 31.7Ом/км.
          Номинальное волновое сопротивление на частоте 17184 кГц: 73 Ом.
          Расчёт километрического затухания, дБ/км: 0.07+5.26f+0.015 f.

1.6. Кабель КМ-4 2,6/9,5 мм
         Кабель магистральный.

Предназначен для организаций мощных пучков каналов связи и передачи телевизионных программ на большие расстояния.

Километрическое сопротивление токопроводящих жил при температуре 20℃ не более 7.1 Ом/км. 
         Переходное затухание на ближнем и дальнем концах строительной длины на частоте 300 кГц не менее 128 дБ.
         Номинальное волновое сопротивление на частоте 69632 кГц – 74 Ом.
         Расчёт километрического затухания, дБ/км: 0.014+2,46f+0.06f.

2.Расчёт участков регенерации и напряжений Дистанционного Питания

2.1. Местный участок сети:

| Тип аппаратуры | ИКМ-15 |
| --- | --- |
| Тип кабеля | КСПП 1x4x0.9 |
| Длина линии связи | Lмест.=90 км |
| Номинальное затухание участка регенерации | aном.=46 дБ |
| Километрическое затухание кабеля | α=6.4дБкм |
| Запас кабеля на укладку | 4.4% |
| Расчётная частота | 512 кГц |

Таблица 2.1. Данные для местного участка сети

Номинальная длина участка регенирации:
lном=aномa(f)=466.4=7.2 км

Число участков регенерации с номинальным затуханием:

k=Lместнlном
С учётом запаса на прокладку кабеля, длина линии связи

L = 90 + 90 * 4.4% = 94 км.
k=Llном=947.2=13 шт
Остаточная длина кабеля:
lост=L-lном*k=94-7.2*13= 0.4 км

Для обеспечения требуемой дальности связи (94 км) требуются 2 секции ДП. Следовательно, необходимо установить 1 ОРП.
lукор=2*lном+lост2*2=2*7.2+0.44=3.7 км
Рис. 2.1. Структурная схема организации связи местного участка.

Чтобы убедиться, что длины участков регенерации рассчитаны правильно и ОРП размещён верно вычислим напряжение на выходе блока дистанционного питания для большей секции.

UДП=IДП*R0*lДП+UНРП*n
где IДП=85 мА-(параметр блока ДП для ИКМ-15)
R0=28.4Омкм-киллометрическое сопротивление кабеля
 lДП=50.62=25.3 км-длина участка ДП
UНРП=16 В-падение напряжение на одном НРП
n=4- Число НРП питаемых от одного ОП или ОРП на участке ДП
UДП=85*10-3*28.4*25.3+16*4=125.1 В
Максимальное напряжение на выходе источника ДП:Uдп.макс=350 В

Вывод: так как напряжение на самом большом участке ДП меньше максимально допустимого 125.1 < 350, то длины участков регенерации рассчитаны правильно. ОРП обеспечивает необходимое питание и размещён верно.

2.2. Внутризоновый участок сети

| Тип аппаратуры | ИКМ-480 |
| --- | --- |
| Тип кабеля | МКТ-4 |
| Длина линии связи | Lвнутр=250 км |
| Номинальное затухание участка регенерации | aном.=73 дБ |
| Километрическое затухание кабеля | α=22.1дБкм |
| Запас кабеля на укладку | 4% |
| Расчётная частота | 17184 кГц |

Таблица 2.2. Данные для магистрального участка сети

Номинальная длина участка регенирации:
lном=aномa(f)=7322.1=3.3 км

Число участков регенерации с номинальным затуханием:

k=Lместнlном
С учётом запаса на прокладку кабеля, длина линии связи

L = 250 + 250 * 4% = 260 км.
k=Llном=2603.3=78 шт
Остаточная длина кабеля:
lост=L-lном*k=260-3.3*78= 2.6 км

Для обеспечения требуемой дальности связи (94 км) требуются 2 секции ДП. Следовательно, необходимо установить 1 ОРП.
lукор=2*lном+lост2*2=2*3.3+2.64=2.3 км
Рис. 2.2. Структурная схема организации связи внутризонового участка.

Чтобы убедиться, что длины участков регенерации рассчитаны правильно и ОРП размещён верно вычислим напряжение на выходе блока дистанционного питания для большей секции.

UДП=IДП*R0*lДП+UНРП*n
где IДП=200 мА-(параметр блока ДП для ИКМ-480)
R0=31.7Омкм-киллометрическое сопротивление кабеля
 lДП=1302=65 км-длина участка ДП
UНРП=16 В-падение напряжение на одном НРП
n=20- Число НРП питаемых от одного ОП или ОРП на участке ДП
UДП=200*10-3*31.7*65+16*20=732.1 В
Максимальное напряжение на выходе источника ДП:Uдп.макс=1300 В

Вывод: так как напряжение на самом большом участке ДП меньше максимально допустимого 732.1 < 1300, то длины участков регенерации рассчитаны правильно. ОРП обеспечивает необходимое питание и размещён верно.

2.3. Магистральный участок сети

| Тип аппаратуры | ИКМ-1920 |
| --- | --- |
| Тип кабеля | КМ-4 |
| Длина линии связи | Lмаг=380 км |
| Номинальное затухание участка регенерации | aном.=63 дБ |
| Километрическое затухание кабеля | α=20.8дБкм |
| Запас кабеля на укладку | 4% |
| Расчётная частота | 69632 кГц |

Таблица 2.2. Данные для магистрального участка сети

Номинальная длина участка регенирации:
lном=aномa(f)=6320.8=3 км

Число участков регенерации с номинальным затуханием:

k=Lместнlном
С учётом запаса на прокладку кабеля, длина линии связи

L = 380 + 380 * 4% = 395 км.
k=Llном=3953=131 шт
Остаточная длина кабеля:
lост=L-lном*k=395-3*131= 2 км

Для обеспечения требуемой дальности связи (94 км) требуются 2 секции ДП. Следовательно, необходимо установить 1 ОРП.
lукор=2*lном+lост2*2=2*3+24=2 км
Рис. 2.3. Структурная схема организации связи магистрального участка.

Чтобы убедиться, что длины участков регенерации рассчитаны правильно и ОРП размещён верно вычислим напряжение на выходе блока дистанционного питания для большей секции.

UДП=IДП*R0*lДП+UНРП*n
где IДП=400 мА-(параметр блока ДП для ИКМ-480)
R0=7.1Омкм-киллометрическое сопротивление кабеля
 lДП=1992=99.5 км-длина участка ДП
UНРП=16 В-падение напряжение на одном НРП
n=33- Число НРП питаемых от одного ОП или ОРП на участке ДП
UДП=400*10-3*7.4*99.5+16*33=810.6 В
Максимальное напряжение на выходе источника ДП:Uдп.макс=1700 В

Вывод: так как напряжение на самом большом участке ДП меньше максимально допустимого 810.6 < 1700, то длины участков регенерации рассчитаны правильно. ОРП обеспечивает необходимое питание и размещён верно.

# 3. Расчет защищенности сигнала от шумов.

## 3.1. Расчет требуемой помехозащищённости сигнала на входе регенератора.

Качество цифрового линейного тракта характеризуется вероятностью ошибки Pош. Ошибки возникают в регенераторах под влиянием помех (тепловых, взаимных влияний).

| Pош1 | 10-4 | 10-4 | 10-4 | 10-4 | 10-4 | 10-4 | 10-4 | 10-4 | 10-4 | 10-4 | 10-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аз треб,дБ | 17.7 | 18.8 | 19.7 | 20.5 | 21.1 | 21.7 | 22.2 | 22.6 | 23.0 | 23.4 | 23.7 |

Таблица 3.1. Результаты расчёта для квазитроичного кода с чередованием полярности импульсов

Pош1 — вероятность ошибки на 1 регенерационный пункт

Pош1=Pош.м/N;

Вероятность ошибки на магистрали Pош.м = 10-7 (по индивидуальному заданию)

n — сумма всех НРП, ОРП, ОП2 на магистрали, не включая ОП1.

Вероятность ошибки в каждом регенераторе  для всех участков сети:

Местный участок: N = 1(ОП2) + 1(ОРП) + 13(НРП)

Pошl=10-715=6.7*10-9 км

Внутризоновый участок: N = 1(ОП2) + 1(ОРП) + 78(НРП)

Pошl=10-780=1.2*10-9 км

Магистральный участок: N = 1(ОП2) + 1(ОРП) + 131(НРП)

Pошl=10-7133=7.52*10-10 км

Рис. 3.1. Зависимость помехозащищённости от вероятности ошибки на 1 регенераторе.

Местный участок — Аз. треб = 21.19 дБ;

Внутризоновый участок — Аз. треб = 21.63 дБ;

Магистральный участок — Аз. треб = 21.74 дБ;

3.2. Расчёт ожидаемой защищенности на входе регенератора

При расчете реальной или ожидаемой защищенности на входе решающего устройства регенератора необходимо учитывать основные составляющие шума в указанной точке. Для систем передачи с ИКМ, работающих по симметричному кабелю, следует учитывать собственные шумы, шумы линейных переходов и шумы регенератора, а при работе по коаксиальному кабелю можно не считаться с шумами от линейных переходов. При этом под шумами регенератора понимаются дополнительные составляющие шума, возникающие за счет межсимвольной интерференции, временных флуктуаций стробирующих импульсов, нестабильности работы порогового элемента регенератора и т.п.

В общем случае реальная защищенность сигнала на входе регенератора определяется соотношением :
Aз.ож=10lgPсигPсобст.п+Pп.лин.пер+Pп.рег
Где Pсиг-мощность сигнала в точке анализа.
Pсобст.п-мощность собственных помех в той же точке.
Pп.лин.пер-мощность помех линейных переходов в той же точке
Pп.рег-мощность помех регенератора

Так же приведенное соотношение можно записать в виде:
Aз.ож=10lg110-0.1*Aз.лин.пер+ηс2+ηрег2
где Aз.лин пер-ожидаемая помехозащищенность от линейных переходов
ηрег=0.04-коэффициент,учитывающий шумы регенераторапо начальным условиям
ηрег2=0.0016
ηс-относительная величина собственных помех

ηс2=k*T*ΔF100.1pпер-αуч*10-3
k=1.38*10-23Джк-постоянная Больцмана
T = 291 K — абсолютная максимальная температура проводников
ΔF≈Fтакт,Гц полоса-частот в которой определяеться тепловая помеха
pпер=10 дБ-уровень передачи сигнала
αном-номинальное затухание кабеля на расчётной частоте час, дБкм
Для однокабельных систем с симметричным кабелем ожидаемая помехозащищённость от линейных переходов:

AЗ лин пер=A0-α*lс.д, дБ
A0-переходное затухание на ближнем конце
lс.д=0.825 км-строительная длина кабеля
α- километрическое затухание кабеля

3.2.1. Местный участок.

ηс2=1.38*10-23*291*1024*103100.110-46=1.64*10-14
AЗ лин пер=53-6.4*0.825=47.72 дБ
Aз.ож=10lg110-0.1*47.72+1.64*10-14+0.0025=25.95 дБ

Вывод: Aз.ож > Aз.треб (25.95 > 21.19), следовательно, регенерационные пункты расставлены верно.

3.2.2. Внутризоновый участок.

ηс2=1.38*10-23*291*34368*103100.110-73=2.754*10-10
Aз.ож=10lg12.754*10-10+0.0025=26.02 дБ

Вывод: Aз.ож > Aз.треб (26.02 > 21.63), следовательно, регенерационные пункты расставлены верно.

3.2.3. Магистральный участок.

ηс2=1.38*10-23*291*139264*103100.110-63=1.116*10-10
Aз.ож=10lg11.116*10-10+0.0025=26.02 дБ

Вывод: Aз.ож > Aз.треб (26.02 > 21.74), следовательно, регенерационные пункты расставлены верно.

4. Шумы оконечного оборудования.

4.1. Шумы дискретизации.

Практически во всех ЦСП используется равномерная дискретизация сигналов во времени с постоянным периодом Тд, а отклонения от этого периода ∆ti носят случайный характер. Эти отклонения приводят к изменению формы принимаемого сигнала, что субъективно воспринимается как характерная помеха, называемая шумами дискретизации.

Величины ∆ti определяются главным образом низкочастотными фазовыми флуктуациями импульсов, вызванными неточностью работы линейных регенераторов станции передачи. Защищённость сигнала от шумов дискретизации:

Aз.дискр≥10lg⁡[π2aд2+bд2]-1
aдbд-допустимые относительные величины смещений моментов 
дискретизации
Tд=125 мкс, период дискретизации
Aз.дискр=55 дБ, Требуемая защищенность от шумов дискретизации(по 
индивидуальному заданию) 
Примем aд=bд, тогда
Aз.дискр≥10lg1π2*2aд2
lg1π2*2a2=Aз.дискр10
1π2*2a2=100.1*Aз.дискр
π2*2a2*100.1*Aз.дискр=1
aд=12π2*100.1*Aз.дискр
aд=12π2*100.1*63=1.5*10-4 
αn=βn=1.5*10-4*125*10-6=1.875*10-8c=18.7 нс
Вывод: для обеспечения допустимой защищенности от шумов дискретизации в канале ТЧ, величина отклонения от номинального значения периода дискретизации должна равняться 18.7 нс.

4.2. Шумы квантования.

4.2.1 Шумы равномерного квантования.

Квантование сигнала по уровню является главной операцией аналого-цифрового преобразования сигнала и заключается в округлении его мгновенных значений до ближайших разрешенных. При равномерном квантовании, расстояние между уровня квантования одинаково. Очевидно, что при квантовании сигнала возникают ошибки, величина которых случайна, так же имеет равномерное распределение и не превышает значения половины шага квантования (шаг квантования –это расстояние между ближайшими уровнями квантования). Таким образом, сигнал после квантования представляет собой сумму исходного сигнала и сигнала ошибки, который воспринимается как флуктуационный шум.

Защищенность от шумов квантования для наиболее слабых сигналов при равномерном квантовании:

Aз.кв.мин=6mp-Q-6δy+7.3
mp=Aз.кв.мин+Q+6δy-7.36,число разрядов в двоичном коде.

| Пик-фактор сигнала, дБ | Qпик = 13.5 |
| --- | --- |
| Среднеквадратическое отклонение сигнала, дБ | δy= 4 |
| Среднее значение сигнала, дБ | Y0 = -14 |
| Минимально допустимая защищенность от шумов квантования, дБ | Аз кв.мин= 26 |

Таблица 4.2.1.Исходные данные

Определим необходимое число разрядов:

mp=26 + 37.5 - 7.36=9.2≈10 – разрывность кода при равномерном квантовании

При равномерном квантовании помехозащищенность от шумов квантования растет прямо пропорционально увеличению уровню сигнала до значения pмакс

Pmax=y0+3δy+Q=-14+12+13.5=11.5

Pmin=y0-3δy=-14-12=-26

Dc=37.5
Aз.кв. макc=Aз.кв.мин+Dc=26+37.5=63.5 дБ 
Число шагов для равномерного квантования:
Nкв=2mp=210=1024.

x=UвхUогр-отношение напряжения сигнала на входе кодера к 
напряжению ограничения кодера.

Рис 4.2.1 Зависимость защищенности от шумов квантования от входного нормированного напряжения сигнала

Вывод: При равномерном квантовании создаётся избыточная защищённость для сильных сигналов, вероятность появления которых невысока, и недостаточная — для слабых сигналов. Улучшение помехозащищенности для слабых сигналов ведёт к увеличению разрядности кода (в данном проекте m = 10) и приводит к неоправданному усложнению аппаратуры, а также увеличению тактовой частоты.

4.2.2. Шумы неравномерного квантования.

При реализации неравномерного квантования используют сжатие динамического диапазона. При неравномерном кодировании используются 8-ми разрядные коды, т.е число уровней квантования равно 256.
Сжатие динамического диапазона происходит по A-квазилогарифмическому закону компрессирования A=87.6, которая описывается следующим выражением:
y=A*x1+lnA, при 0≤x≤1A1+ln⁡(A*x)1+lnA,при 1A≤x≤1

Рисунок 4.2.2 Характеристика компрессирования типа А

m=8-разрядность кода при неравномерном квантовании
Nкв=2m=28=256-количество шагов квантования
δ0=2-11*Uогр-минимальный шаг квантования
Отношение сигнал-шум для характеристики компрессирования типа A имеет вид:
RКВ≥3Nкв2*A2*x2(1+lnA)2,  0≤x≤1A слабые сигналы 3Nкв2(1+lnA)2*1+1A2*x2≤Rкв≤3Nкв2(1+lnA)2,  1A≤x≤1 сильные сигналы

Рис. 4.2.3 Отношение сигнал-шум для A характеристики компрессирования

Введем переменную x=UвхUогр, тогда выражение для защищенности от
шумов квантования в двух первых сегментах
Aз.кв=10lgUогрxi2δ022∆FKпсоф212Fд=20lgxi+80,62 дБ
Для сегментов 2-7
Aз.кв=10lgUогрxi2(δ02*2i-1)22∆FKпсоф212Fд=20lgxi21-i+80.6
где i-номер сегмента 
Учитывая, что 0<x<1, найдем Xн и Xв-соответствующие нижней и верхней границам каждого сегмента.

| i | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| xн | 0 | 2-7 | 2-6 | 2-5 | 2-4 | 2-3 | 2-2 | 2-1 |
| Aз.кв.н. | - | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 |
| xв | 2-7 | 2-6 | 2-5 | 2-4 | 2-3 | 2-2 | 2-1 | 1 |
| Aз.кв.в. | 38,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 |

Таблица 4.2.2. Таблица границ каждого сегмента

Рис. 4.2.4 График зависимости Aз.квот Pвх

Начало графика – наклонная прямая – соответствует нулевому и первому сегментам. Это зона равномерного квантования, поэтому защищенность возрастает пропорционально увеличению уровня сигнала. При переходе ко второму сегменту защищенность скачком уменьшается на 6 дБ. При достижении верхней границы 7 сегмента наступает зона перегрузки

4.3. Инструментальные шумы

В процессе преобразования аналогового сигнала в цифровой в оконечном оборудовании появляются шумы, определяемые отклонением характеристик преобразователя от идеальной. Указанные отклонения вызываются ограниченным быстродействием и конечной точностью работы отдельных узлов, изменением параметров преобразователей при колебаниях температуры, старении приборов и т.п. Уровень инструментальных шумов возрастает при увеличении скорости передачи и разрядности кода.

ε-среднеквадратичное значение приведенной инструментальной 
погрешности.
ε=3*10-4(по индивидуальному заданию)
Соотношение между шумами квантования и инструментальными шумами:
Π=Pи.шPш.кв=12ε24m

Для равномерного квантования m=10
Π=12*5*10-42*410=3.146

Для неравномерного квантования m=8
Π=12*5*10-42*48=0.1966

Вывод: При равномерном квантовании мощность инструментальных шумов много больше, чем при неравномерном, поэтому целесообразно использовать неравномерное квантование.

4.4. Шумы незанятого канала

При отсутствии входных сигналов на входе кодера действуют слабые помехи, к которым относятся собственные шумы и переходные помехи, несбалансированные остатки импульсов и т.д. Если характеристика кодера оказывается смещенной таким образом, что уровень нулевого входного сигнала совпадает с уровнем решения кодера, то помеха с любой сколь угодно малой амплитудой приводит к изменению кодовой комбинации. В этом случае выходной сигнал декодера представляет собой импульсы прямоугольной формы с размахом δ0 (δ0 - величина минимального шага квантования) и со случайными моментами перехода через ноль. Возникающие при этом шумы, называются шумами незанятого канала.
Защищенность от шумов незанятого канала должна быть не менее:
Aз.н.к≥10*lgUогр2*10-M100.752*3.14*δ024
где, M=Q+3σ, δ0-минимальный шаг квантования при равномерном 
 и неравномерном квантовании.

M=13.5+3*4=25.5 дБ

4.4.1. Равномерное квантование.
δ0=2-10*Uогр
Aз.н.к≥10*lgUогр2*10-25.5100.752*3.14*(2-10*Uогр)24=10lg10-25.5100.752*3.14*2-204=
=38.31 дБ

4.4.2. Неравномерное квантование.

δ0=2-11*Uогр

Aз.н.к≥10*lgUогр2*10-25.5100.752*3.14*(2-11*Uогр)24=10lg10-25.5100.752*3.14*2-224=
=50.35 дБ

Вывод: для качественной передачи необходимо обеспечить защищенность от шумов незанятого канала равномерного квантования не менее
Аз.н.к  ≥ 38.31 дБ, а для неравномерного не менее Аз.н.к  ≥ 50.35 дБ. При неравномерном квантовании защищенность значительно выше.

5. Комплектация необходимого оборудования

Местный участок (ИКМ-15)

| Регенерационный пункт |  | Стойка или блок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Кол-во | Наименование | Кол-во на 1 станцию | Кол-во на всю магистраль |
| ОП | 2 | БУК | 1 | 2 |
|  |  | КНО | 1 | 2 |
|  |  | БС | 1 | 2 |
|  |  | СО | 1 | 2 |
|  |  | СТУ | 1 | 2 |
|  |  | УПА | 1 | 2 |
|  |  | БОЛТ | 1 | 2 |
| ОРП | 1 | СОЛТ | 1 | 1 |
| НРП | 13 | ПС | 1 | 13 |

БУК — блок уплотнения и кодирования.

КНО — комплект оборудования низкочастотных окончаний.

БС — блок сигнализации.

СО — блок сервисного оборудования.

СТУ — блок согласующих телеграфных устройств.

УПА — устройство прямого абонента.

БОЛТ — блок окончания линейного тракта.

СОЛТ — стойка оборудования линейного тракта

ПС — необслуживаемая промежуточная станция (два двусторонних линейных регенератора).

Внутризоновый участок (ИКМ-480)

| Регенерационный пункт |  | Стойка или блок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Кол-во | Наименование | Кол-во на 1 станцию | Кол-во на всю магистраль |
| ОП | 2 | СТВГ | 1 | 2 |
|  |  | СОЛТ | 1 | 2 |
|  |  | САЦО-ЧРК-3 | 1 | 2 |
| ОРП | 1 | СОЛТ | 1 | 1 |
| НРП | 78 | НРПК-2 | 1 | 78 |

СТВГ-Стойка третичного временного группообразования
СОЛТ-Стойка оборудования линейного тракта
САЦО-ЧРК-3-Стойка аналого-цифрового преобразования стандартной третичной группы частот 812-1044 кГц (САЦО-ЧРК-3)

Магистральный участок (ИКМ-1920)

| Регенерационный пункт |  | Стойка или блок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Кол-во | Наименование | Кол-во на 1 станцию | Кол-во на всю магистраль |
| ОП | 2 | СЧВГ | 1 | 2 |
|  |  | СОЛТ | 1 | 2 |
|  |  | СДЦ | 1 | 2 |
|  |  | СЛЦО-ТС | 1 | 2 |
| ОРП | 1 | СОЛТ | 1 | 1 |
| НРП | 131 | НРПГ-2 | 1 | 131 |

СЧВГ-Стойка четверичного временного группообразования.
СОЛТ-Стойка оборудования линейного тракта.
СДЦ-Стойка дистанционного оборудования.
СЛЦО-ТС – Стойка аналого-цифрового преобразования сигналов телевизионного вещания.

Список используемой литературы

1. Азбукина О.Г., Калабекьянц Н.Э. «Проектирование цифровых систем передачи»,- Учебное пособие.МТУСИ. – М.,2007.

2. Скалин Ю.В., Бернштейн А.Г., Финкевич А.Д., «Цифровые системы передачи»- М.: Радио и связь, 1988

3. Гордиенко В.Н., Тверецкий М.С., «Многоканальные телекоммуникационные системы» - М.: Горячая линия – Телком, 2013.