Содержание.

1. Исходные данные	3

1.1 Схема проектируемого участка.	5

2. Расчет интенсивности нагрузки и ее распределение.	6

2.1 Расчет интенсивности нагрузки от абонентов фрагмента ГТС

с коммутацией каналов	6

2.1.1 Число абонентов различных категорий.	6

2.1.2. Интенсивность поступающей нагрузки на АТС.	7

2.1.3 Интенсивность исходящей от АТС нагрузки, нагрузки

к УСС и ЗУС.	8

2.2 Расчет интенсивности поступающей нагрузки от абонентов

фрагмента МСС.	13

2.2.1 Интенсивность поступающей нагрузки на MSAN1	13

2.2.2 Распределение нагрузки от MSAN1		14

2.2.3 Интенсивность поступающей нагрузки на MSAN2	15

2.2.4 Распределение нагрузки от MSAN2		15

2.2.5 Интенсивность нагрузки от MSAN к УСС	17

2.2.6 Интенсивность нагрузки от MSAN к ЗУС	17

2. 3 Распределение интенсивности исходящей нагрузки	17

2.3.1 Распределение исходящей нагрузки между АТСЭ	19

2.3.2 Распределение нагрузки от АТСЭ к MSAN	22

2.3.3 Распределение исходящей нагрузки от MSAN к АТСЭ	23

2.3.4 Расчет числа соединительных линий на направлениях

межстанционной связи.	27

2.3.5 Интенсивность нагрузки от фрагмента сети с КК к

фрагменту сети с КП.	30

3.Расчет транспортного ресурса мультисервисной сети связи	30

3.1 Расчет транспортного ресурса мультисервисных узлов доступа	30

3.1.1Формулы для расчета транспортного ресурса	30

3.1.2.Транспортный ресурс между фрагментом сети с КК и MSAN1	31

3.1.3.Транспортный ресурс между фрагментом сети с КК и MSAN2	32

3.1.4.Транспортный ресурс для связи MSAN с ЗУС и УСС	33

3.1.5 Транспортный ресурс для передачи сигнальных сообщений.	33

3.1.6 Транспортный ресурс между MSAN.	38

3.2 Транспортный ресурс для передачи сигнальных сообщений SIGTRAN	41

3.3.Расчет производительности MGCF	43

4.1 Схемы подключения абонентов ТфОП и МСС для доступа

к сети Интернет и услугам IP TV	46

4.2. Определения транспортного ресурса для доступа в Интернет

и к услугам IP TV для абонентов сети с КП	50

4.3. Определение транспортного ресурса для доступа в

интернет и к услугам IP TV для абонентов сети с КК	51

4.4. Расчет необходимого оборудования	53

4.4.2. Число плат для MSAN1	54

4.4.1. Число плат для MSAN2	56

| Вариант | 11 |
| --- | --- |
| Количество MSAN | 2 |
| Число абонентов MSAN1 c аналоговыми ТА c аппаратами SIP | 3190 308 |
| Число абонентов MSAN2 c аналоговыми ТА c аппаратами SIP | 3150 400 |
| Число сетей доступа с интерфейсом V 5.2/ число потоков Е1 от каждой сети, подключенных в MSAN2 | 3/14 |
| Число УПАТС/число потоков Е1от каждой, подключенных в MSAN 1 | 4/6 |
| Число сетей LAN и количество абонентов в каждой, подключенных в MSAN1 | 6/200 |
| Тип речевого кодека в MGW | G.723.1 I/r G.711 |
| Типы речевых кодеков в MSAN | G.729 G.711 |
| Количество абонентов, подключенных к услуге IPTV | 19% |
| Количество абонентов, имеющих широкополосный доступ в Интернет | 29% |

| Вариант | 11 |
| --- | --- |
| Число абонентов ТфОП | 49500 |
| Число АТС на сети ТфОП | 5 |
| Число таксофонов | 8/7/-/-/- |
| Количество абонентов квартирного сектора для каждой АТС | 54% |
| Количество абонентов н/х сектора для каждой АТС | 46% |
| Количество абонентов, имеющих широкополосный доступ в интернет | 10% |
| Количество абонентов, подключенных к услуге IP TV | 8% |

Длина кадра кодека G.711 равна 160 байт.

Удельная исходящая нагрузка для абонентов ТфОП квартирного сектора равна 0,045 Эрл

Удельная исходящая нагрузка для абонентов ТфОП народно-хозяйственного сектора равна 0,055 Эрл

Доля вызовов, обслуживаемых без компрессии, поступающих на MSAN равна 0,15.

Доля вызовов, обслуживаемых без компрессии, поступающих на MGW равна 0,12.

Таблица

| Объекты ГТС | Емкость | Ресурс нумерации |
| --- | --- | --- |
| АТС – 2 | 9900 | 20000 – 29899 |
| АТС – 3 | 9900 | 30000 – 39899 |
| АТС – 4 | 9900 | 40000 – 49899 |
| АТС – 5 | 9900 | 50000 – 59899 |
| АТС – 6 | 9900 | 60000 – 69899 |

2. Расчет интенсивности нагрузки и ее распределение.

2.1 Расчет интенсивности нагрузки от абонентов фрагмента ГТС с коммутацией каналов.

2.1.1 Число абонентов различных категорий.

Для определения количества абонентов по категориям воспользуемся таблицей. Распределим выделенную номерную емкость 49500 между АТС сети с коммутацией каналов. Пусть АТС – 2 включает в себя 9900 абонентов, АТС– 3 включает 9900 абонентов, АТС – 4 включает 9900 абонентов, АТС – 5 включает 9900 абонентов, АТС – 6 включает 9900 абонентов.

Определим число абонентов квартирного и народно – хозяйственного секторов для АТС – 2

N2кв=9900*0,54=5346

N2нх=9900*0,46=4554

Аналогично определим число абонентов квартирного и народно-хозяйственного секторов для АТС – 3 и других:

N3кв=9900*0,54=5346

N3нх=9900*0,46=4554

Для АТС – 4:

N4кв=9900*0,54=5346

N4нх=9900*0,46=4554

Для АТС – 5:

N5кв=9900*0,54=5346

N5нх=9900*0,46=4554

Для АТС – 6:

N6кв=9900*0,54=5346

N6нх=9900*0,46=4554

Результаты расчета сведем в таблицу.

| Коды АТС | АТС – 2 | АТС – 3 | АТС – 4 | АТС – 5 | АТС – 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число абонентов квартирного сектора | 5346 | 5346 | 5346 | 5346 | 5346 |
| Число абонентов народно-хозяйственного сектора | 4554 | 4554 | 4554 | 4554 | 4554 |
| Число таксофонов | 8 | 7 | - | - | - |

2.1.2 Интенсивность поступающей нагрузки на АТС.

Нагрузка, создаваемая абонентами i – ой АТС ТфОП, рассчитывается по формуле:

YАТС-i=J(Nij*aуд.(j)),  Эрл, 						(4.1)

Где Nij – число источников нагрузки j – ой категории, подключенных к i-ой АТС.

aуд.(j) – удельная нагрузка от источника j – ой категории, Эрл.

Используя формулу (4.1) и данные таблицы, рассчитаем нагрузку создаваемую абонентами каждой АТС ТфОП.

YАТС-2 =Nкв.*aуд.кв.+Nнх.*aуд.нх.+Nт.*aуд.т.=

=5346*0,045+4554*0,055+8*0,3=493,44 Эрл.

YАТС-3 =Nкв.*aуд.кв.+Nнх.*aуд.нх.+Nт.*aуд.т.

=5346*0,045+4554*0,055+7*0,3=493,14 Эрл.

YАТС-4=Nкв.*aуд.кв.+Nнх.*aуд.нх.=

=5346*0,045+4554*0,055=491,04 Эрл.

YАТС-5 =Nкв.*aуд.кв.+Nнх.*aуд.нх.=

=45346*0,045+4554*0,055=491,04 Эрл.

YАТС-6 =Nкв.*aуд.кв.+Nнх.*aуд.нх.=

=45346*0,045+4554*0,055=491,04 Эрл.

2.1.3 Интенсивность исходящей от АТС нагрузки, нагрузки к УСС и ЗУС.

Нагрузка, создаваемая абонентами АТС, распределяется, исходя из следующих условий:

- Величина внутристанционной нагрузки каждой АТС составляет 35% от возникающей интенсивности нагрузки.[1];

- Исходящая нагрузка от каждой АТС распределяется по направлениям межстанционной связи пропорционально исходящей нагрузки от других ГТС;

- Величина нагрузки к УСС составляет 3% от исходящей от АТС нагрузки.

Проведем расчет для имеющихся АТС:

Для АТС - 2

Величина нагрузки, создаваемой абонентами АТС – 2 равна  Y2=493,44  Эрл.

Величина внутристанционной нагрузки составит 35% от возникающей нагрузки:

Y2(внутр.)=YАТС-2*0.35=493,44 *0,35=172,704 Эрл.

Тогда величина исходящей нагрузки от АТС – 2 равна

Y2(исх.)=YАТС-2-Y2внутр.=493,44-172,704=320,736 Эрл.

Так как величина нагрузки в направлении к УСС составляет 3% от исходящей нагрузки, то:

YАТС-2-УСС=YАТС-2исх.*0,03=0,03*320,736=9,62208 Эрл.

Абоненты сети  ГТС могут совершать внутризоновые, междугородные и международные соединения через ЗУС. При этом исходящая нагрузка принимается равной aMr=0,0025 Эрл.[1]

Кроме того, через ЗУС абоненты ГТС звонят на СПСС, в этом случае удельная исходящая нагрузка составляет aСПСС=0,015 Эрл. С учетом этого интенсивность поступающей нагрузки на ЗУС составит:

YАТС-2-ЗУС=NАТС-2* aMr+aСПСС=9900*0.0025+0.015=

=173,25 Эрл

При этом нагрузка к СПСС составит:

YАТС-2-ЗУС=NАТС-2*aСПСС=9900*0,015=148,5 Эрл.

Аналогично проведем расчет для оставшихся АТС.

Для АТС – 3:

Величина нагрузки, создаваемой абонентами АТС –3, равна  Y3=493,14   Эрл.

Y3(внутр.)=YАТС-3*0.35=493,14  *0,35=172,599 Эрл.

Y3(исх.)=YАТС-3-Y3внутр.=493,14 -172,599=320,541 Эрл.

Так как величина нагрузки в направлении к УСС составляет 3% от исходящей нагрузки, то:

YАТС-3-УСС=YАТС-3исх.*0,03=0,03*320,541=9,61623 Эрл.

Абоненты сети  ГТС могут совершать внутризоновые, междугородные и международные соединения через ЗУС. При этом исходящая нагрузка принимается равной aMr=0,0025 Эрл.[1]

Кроме того, через ЗУС абоненты ГТС звонят на СПСС, в этом случае удельная исходящая нагрузка составляет aуд.СПСС=0,015 Эрл. С учетом этого интенсивность поступающей нагрузки на ЗУС составит:

YАТС-3-ЗУС=NАТС-3* aMr+aСПСС=9900*0.0025+0.015=

=173,25 Эрл

При этом нагрузка к СПСС составит:

YАТС-3-ЗУС=NАТС-3*aСПСС=9900*0,015=148,5 Эрл.

Для АТС – 4:

Величина нагрузки, создаваемой абонентами АТС – 4, равна  Y4=491,04   Эрл.

Y4(внутр.)=YАТС-4*0.35=491,04 *0,35=171,864 Эрл.

Y4(исх.)=YАТС-4-Y4внутр.=491,04 -171,864=319,176 Эрл.

Так как величина нагрузки в направлении к УСС составляет 3% от исходящей нагрузки, то:

YАТС-4-УСС=YАТС-4исх.*0,03=0,03*319,176 =9,57528 Эрл.

Абоненты сети  ГТС могут совершать внутризоновые, междугородные и международные соединения через ЗУС. При этом исходящая нагрузка принимается равной aMr=0,0025 Эрл.[1]

Кроме того, через ЗУС абоненты ГТС звонят на СПСС, в этом случае удельная исходящая нагрузка составляет aСПСС=0,015 Эрл. С учетом этого интенсивность поступающей нагрузки на ЗУС составит:

YАТС-4-ЗУС=NАТС-4*aMr+aСПСС=9900*0.0025+0.015=

=173,25 Эрл

При этом нагрузка к СПСС составит:

YАТС-4-ЗУС=NАТС-4*aСПСС=9900*0,015=148,5 Эрл.

Для АТС – 5:

Величина нагрузки, создаваемой абонентами АТС – 5, равна  Y5=491,04   Эрл.

Y5(внутр.)=YАТС-5*0.35=491,04 *0,35=171,864  Эрл.

Y5(исх.)=YАТС-5-Y5внутр.=491,04 -171,864=319,176  Эрл.

Так как величина нагрузки в направлении к УСС составляет 3% от исходящей нагрузки, то:

YАТС-5-УСС=YАТС-5исх.*0,03=0,03*319,176 =9,57528  Эрл.

Абоненты сети  ГТС могут совершать внутризоновые, междугородные и международные соединения через ЗУС. При этом исходящая нагрузка принимается равной aMr=0,0025 Эрл.[1]

Кроме того, через ЗУС абоненты ГТС звонят на СПСС, в этом случае удельная исходящая нагрузка составляет aуд.СПСС=0,015 Эрл. С учетом этого интенсивность поступающей нагрузки на ЗУС составит:

YАТС-5-ЗУС=NАТС-5* aMr+aСПСС=9900*0.0025+0.015=

=173,25 Эрл

При этом нагрузка к СПСС составит:

YАТС-5-ЗУС=NАТС-5*aСПСС=9900*0,015=148,5 Эрл.

Для АТС – 6:

Величина нагрузки, создаваемой абонентами АТС – 6, равна  Y6=491,04 Эрл.

Y6(внутр.)=YАТС-6*0.35=491,04 *0,35=171,864Эрл.

Y6(исх.)=YАТС-6-Y6внутр.=491,04 -171,864=319,176Эрл.

Так как величина нагрузки в направлении к УСС составляет 3% от исходящей нагрузки, то:

YАТС-4-УСС=YАТС-4исх.*0,03=0,03*319,176 =9,57528  Эрл.

Абоненты сети  ГТС могут совершать внутризоновые, междугородные и международные соединения через ЗУС. При этом исходящая нагрузка принимается равной aMr=0,0025 Эрл.[1]

Кроме того, через ЗУС абоненты ГТС звонят на СПСС, в этом случае удельная исходящая нагрузка составляет aуд.СПСС=0,015 Эрл. С учетом этого интенсивность поступающей нагрузки на ЗУС составит:

YАТС-6-ЗУС=NАТС-6* aMr+aСПСС=9900*0.0025+0.015=

=173,25 Эрл

При этом нагрузка к СПСС составит:

YАТС-6-ЗУС=NАТС-6*aСПСС=9900*0,015=148,5 Эрл.

Результаты расчета интенсивности исходящей нагрузки от абонентов ТфОП.

| Интенсивность нагрузки, Эрл. | АТС – 2 | АТС – 3 | АТС – 4 | АТС – 5 | АТС – 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От абонентов квартирного сектора | 2405,7 | 2405,7 | 2405,7 | 2405,7 | 2405,7 |
| От абонентов народно-хозяйственного сектора | 2504,2 | 2504,2 | 2504,2 | 2504,2 | 2504,2 |
| От таксофонов | 2,4 | 2,1 | 0 | 0 | 0 |
| Возникающей на АТС | 493,44 | 493,14 | 491,04 | 491,04 | 491,04 |
| Внутристанционной | 172,704 | 172,599 | 171,864 | 171,864 | 171,864 |
| Исходящей от АТС | 320,736 | 320,541 | 319,176 | 319,176 | 319,176 |
| Поступающей на УСС | 9,622 | 9,616 | 9,575 | 9,575 | 9,575 |
| Поступающей на ЗУС, включая нагрузку к СПСС, Эрл | 173,25 | 173,25 | 173,25 | 173,25 | 173,25 |

Интенсивность исходящей нагрузки от всех АТС фрагмента сети с коммутацией каналов:

YККисх=320,736+320,541+319,176*3=1598,805 Эрл.

2.2 Расчет интенсивности поступающей нагрузки от абонентов фрагмента МСС.

Нагрузка, создаваемая абонентами, подключенными к i-ому MSAN, рассчитывается по формуле:

YMSAN-i=jNij*aуд.j, Эрл,

Где Nij – число источников нагрузки j-ой категории, подключенных к i – ому MSAN;

aуд.j – удельная нагрузка от источника j – ой категории, Эрл.

Источниками нагрузки, подключенными к MSAN, являются:

- Аналоговые телефонные аппараты (АТА), подключаемые по аналоговым аб. линиям;

- Абоненты, использующие цифровые пакетные терминалы SIP;

- Учрежденческо – производственные АТС (УПАТС);

- Сети доступа с интерфейсов V5.2;

- Локально вычислительные сети (ЛВС), осуществляющие подключение абонентов с терминалами SIP.

В проектируемом фрагменте сети с КП имеется 3 мультисервисных узла доступа. Найдем нагрузку на MSAN1, создаваемую различными группами абонентов проектируемой сети.

2.2.1 Интенсивность поступающей нагрузки на MSAN1

Определим интенсивность нагрузки на MSAN1, создаваемую аналоговыми телефонными аппаратами:

YАТА-MSAN1=0,05*3190=159,5 Эрл.

Определим нагрузку на MSAN1 от телефонных аппаратов SIP и от абонентов LAN:

YSIP- MSAN1=0,05*200*6+308=75,4 Эрл.

Так как по условию в MSAN1  включается 4 УПАТС, от каждой из которых поступает 6 потоков E1, то интенсивность исходящей нагрузки от УПАТС, составит:

YPRI- MSAN1=4*6*30*0.4=288 Эрл

Определим количество абонентов, включенных в УПАТС. Для этого разделим общую интенсивность исходящей нагрузки, поступающую от них на MSAN2, на удельную исходящую нагрузку от одного абонента УПАТС:

NPRI-MSAN1=YPRI-MSAN1yуд.упатс=2880,03=9600 абонентов

Суммарная нагрузка, поступающая на MSAN1 от абонентов всех категорий мультисервисной сети, составит:

YMSAN1=159,5+75,4+288=522.9 Эрл.

2.2.2 Распределение нагрузки от MSAN1

По условию 15% нагрузки от поступающей на MSAN1 замыкается внутри MSAN1 через собственные коммутаторы мультисервисного узла доступа, 10% направляется на MSAN2 и 10% направляется на MSAN3 через коммутаторы транспортной пакетной сети (SW1 и SW2), а 65% поступает на сеть с КК.

YMSAN1исх=YMSAN1-0.15*YMSAN1=522.9 -0.15*522.9  =444,465 Эрл.

Рассчитаем отдельно нагрузки, которые поступают от пакетных терминалов(SIP), подключаемых в коммутатор Ethernet мультисервисного узла доступа, а также от аналоговых и цифровых телефонных аппаратов, включаемых в резидентные шлюзы или шлюза доступа MSAN.

Нагрузка, которая поступает от пакетных терминалов MSAN1 на MSAN2, составит:

YMSAN1sh-MSAN2=0,2*YSIP-MSAN1=0,2*75,4=15,08 Эрл.

Нагрузка, поступающая от аналоговых телефонных аппаратов MSAN1 на MSAN2 равна:

YMSAN1АТА-MSAN2=0,2*(159,5+288)=89.5 Эрл.

Таким образом, суммарная нагрузка от MSAN1на MSAN2 равна:

YMSAN1-MSAN2=YMSAN1SH-MSAN2+YMSAN1АТА-MSAN2=15,08+89,5=104,58 Эрл.

Тогда значение интенсивности исходящей нагрузки от MSAN1  на сеть с КК составит:

YMSAN1SH-сеть с КК=0,65*YSIP-MSAN1=0,65*75.4 =49,01 Эрл.

YMSAN1ТА-сеть с КК=0,65*YMSAN1АТА=0,65*447,5=290,875 Эрл.

YMSAN1-сеть с КК=49,01 +290,875=339,885 Эрл.

2.2.3 Интенсивность поступающей нагрузки на MSAN2.

Определим интенсивность нагрузки на MSAN2, создаваемую аналоговыми телефонными аппаратами:

YАТА-MSAN2=0,05*3150=157,5 Эрл.

Определим нагрузку на MSAN2 от телефонных аппаратов SIP:

YSIP- MSAN2=0,05*400=20 Эрл.

Так как по условию в MSAN2  включается 3 сети доступа с интерфейсом V5.2, от каждой из которых поступает 14 потоков E1, то интенсивность исходящей нагрузки от сетей доступа, составит:

YV.5.2-MSAN2=3*14*30*0,4=504 Эрл.

Определим количество абонентов, включенных в сети доступа. Для этого разделим общую интенсивность исходящей нагрузки, поступающую от них на MSAN2, на удельную исходящую нагрузку от одного абонента сети доступа:

NV.5.2-MSAN2=YV.5.2-MSAN2yуд.упатс=5040,05=10080 абонентов

Суммарная нагрузка, поступающая на MSAN2 от абонентов всех категорий, равна:

YMSAN2=YATA-MSAN2+YSH-MSAN2+YV.5.2-MSAN2=157,5+20+504=681,5 Эрл.

2.2.4 Распределение нагрузки от MSAN2

По условию 15% нагрузки от поступающей на MSAN2 замыкается внутри MSAN2 через собственные коммутаторы мультисервисного узла доступа, 20% направляется на MSAN2 через коммутаторы транспортной пакетной сети (SW1 и SW2), а 65% поступает на сеть с КК.

YMSAN2исх=YMSAN2-0.15*YMSAN2=681,5 -0.15*681,5  =579,275 Эрл.

Рассчитаем отдельно нагрузки, которые поступают от пакетных терминалов(SIP), подключаемых в коммутатор Ethernet мультисервисного узла доступа, а также от аналоговых и цифровых телефонных аппаратов, включаемых в резидентные шлюзы или шлюза доступа MSAN2.

Нагрузка, которая поступает от пакетных терминалов MSAN2 на MSAN1, составит:

YMSAN1sh-MSAN2=0,2*YSIP-MSAN2=0,2*20=4 Эрл.

Нагрузка, поступающая от аналоговых телефонных аппаратов MSAN1 на MSAN2 равна:

YMSAN2АТА-MSAN1=0,2*(504+157,5)=132,3 Эрл.

Таким образом, суммарная нагрузка от MSAN2на MSAN1 равна:

YMSAN2-MSAN1=YMSAN2SH-MSAN1+YMSAN2АТА-MSAN1=4+132,3 =136,3 Эрл.

Тогда значение интенсивности исходящей нагрузки от MSAN1  на сеть с КК составит:

YMSAN2SH-сеть с КК=0,65*YSIP-MSAN2=0,65*20=13 Эрл.

YMSAN2ТА-сеть с КК=0,65*YMSAN2АТА=0,65*661,5=429,975 Эрл.

YMSAN2-сеть с КК=13+429,975=442,975 Эрл.

Суммарная исходящая нагрузка от сети с КП которая поступает на телефонную сеть с коммутацией каналов,

YсетьКП-сеть с КК=YMSAN1-сеть с КК+YMSAN2-сеть с КК=

=442,975 +339,885=782, 86 Эрл.

2.2.5 Интенсивность нагрузки от MSAN к УСС

Величина нагрузки к УСС для каждого MSAN составляет 3% от исходящей нагрузки:

YMSAN1-УСС=0,03*YMSAN1исх=444,465 *0,03=13,34 Эрл.

YMSAN2-УСС=0,03*YMSAN2исх=579,275*0,03=17,38 Эрл.

2.2.6 Интенсивность нагрузки от MSAN к ЗУС

Для определения интенсивности нагрузки от каждого MSAN в направлении к ЗУС, найдем число абонентов, которое включается в каждый MSAN:

NMSAN1=NATA-MSAN1+NLAN-MSAN1+NSIP-MSAN1+NPRI-MSAN1=3190+1200+308+9600=14298 абонентов

NMSAN2=NATA-MSAN2+NV5.2-MSAN2+NSIP-MSAN2=3150+10080+400

=13630 абонентов

Определим нагрузку от  MSAN1 к ЗУС:

YMSAN1-ЗУС=NMSAN1*aуд.  зус+aуд. спсс.=14298*0,0025+0,015

=250,215 Эрл.

При этом нагрузка к СПСС, составит:

YMSAN1-СПСС=NMSAN1*aуд. спсс.=14298*0.015=214,47 Эрл.

Количество абонентов, подключенных в MSAN2, равно 6960, тогда:

YMSAN2-ЗУС=NMSAN2*aуд.  зус+aуд. спсс.=13630*0,0025+0,015

=238,525

При этом нагрузка к СПСС, составит:

YMSAN2-СПСС=NMSAN2*aуд. спсс.=13630*0.015=204,45 Эрл.

Результаты расчета нагрузки для мультисервисных узлов доступа сведены в таблицу 4.3

Таблица 4.3 Интенсивность нагрузки от абонентов MSAN

| Интенсивность нагрузки, Эрл. | MSAN1 | MSAN2 |
| --- | --- | --- |
| От аналоговых аппаратов | 159,5 | 157,5 |
| От абонентов УПАТС | 288 | - |
| От абонентов сетей доступа V.5.2 | - | 504 |
| От абонентов с терминалами SIP, включая LAN | 75,4 | - |
| Суммарная нагрузка на MSAN от абонентов всех категорий | 522,9 | 681,5 |
| Внутренняя нагрузка для каждого MSAN | 78,43 | 102,225 |
| Нагрузка, поступающая на другой MSAN | 104,58 | 136,3 |
| Исходящая нагрузка от MSAN в сеть с КК | 339,885 | 442,975 |
| Исходящая нагрузка к ЗУС | 250,215 | 238,525 |
| Нагрузка к УСС | 12,34 | 17,38 |

2.3 Распределение интенсивности исходящей нагрузки

2.3.1 Распределение исходящей нагрузки между АТСЭ

Суммарная интенсивность исходящей нагрузки на проектируемой сети (фрагментов с КК и с КП) равна:

Yсеть исх=YККисх+Yсеть с КП-  сеть с КК=1598,805+782,86=2381,66 Эрл.

Интенсивность исходящей нагрузки от каждого объекта сети распределяется по направлениям межстанционной связи пропорционально распределяемой исходящей нагрузки от других объектов сети:

Yi→j=Yисх i*Yисх jYсети исх-Yисх i                                                                       (4.3)

В соответствии с формулой (4.3) произведем распределение интенсивности исходящей нагрузки для АТС – 2:

YАТС-2-АТС-3=320,736*320,5412381,66-320,736=49,885 Эрл

YАТС-2-АТС-4=320,736*319,1762381,66-320,736=49,672 Эрл

YАТС-2-АТС-5=320,736*319,1762381,66-320,736=49,672 Эрл

YАТС-2-АТС-6=320,736*319,1762381,66-320,736=49,672 Эрл

YАТС-2-сеть с КП=320,736*782,862381,66-320,736=121,834 Эрл

Проверка: 320,736=49,885+49,672+49,672+49,672+121,834

320,736=320,735

В соответствии с формулой (4.3) произведем распределение интенсивности исходящей нагрузки для АТС – 3:

YАТС-3-АТС-2=320,541*320,7362381,66-320,541=49,88 Эрл

YАТС-3-АТС-4=320,541*319,1762381,66-320,541=49,637 Эрл

YАТС-3-АТС-5=320,541*319,1762381,66-320,541=49,637 Эрл

YАТС-3-АТС-6=320,541*319,1762381,66-320,541=49,637 Эрл

YАТС-3-сеть с КП=320,541*782,862381,66-320,541=121,75 Эрл

Проверка: 320,541=49,88 +49,637+49,637+49,637+121,75

320,541=320,541

В соответствии с формулой (4.3) произведем распределение интенсивности исходящей нагрузки для АТС – 4:

YАТС-4-АТС-2=319,176*320,7362381,66-319,176=49,635 Эрл

YАТС-4-АТС-3=319,176*320,5412381,66-319,176=49,605 Эрл

YАТС-4-АТС-5=319,176*319,1762381,66-319,176=49,393 Эрл

YАТС-4-АТС-6=319,176*319,1762381,66-319,176=49,393 Эрл

YАТС-4-сеть с КП=319,176*782,862381,66-319,176=121,15 Эрл

Проверка: 319,176=49,635+49,605+49,393 +49,393+121,15

319,176=319,176

В соответствии с формулой (4.3) произведем распределение интенсивности исходящей нагрузки для АТС – 5:

YАТС-5-АТС-2=319,176*320,7362381,66-319,176=49,635 Эрл

YАТС-5-АТС-3=319,176*320,5412381,66-319,176=49,605 Эрл

YАТС-5-АТС-4=319,176*319,1762381,66-319,176=49,393 Эрл

YАТС-5-АТС-6=319,176*319,1762381,66-319,176=49,393 Эрл

YАТС-5-сеть с КП=319,176*782,862381,66-319,176=121,15 Эрл

Проверка: 319,176=49,635+49,605+49,393 +49,393+121,15

319,176=319,176

В соответствии с формулой (4.3) произведем распределение интенсивности исходящей нагрузки для АТС – 6:

YАТС-6-АТС-2=319,176*320,7362381,66-319,176=49,635 Эрл

YАТС-6-АТС-3=319,176*320,5412381,66-319,176=49,605 Эрл

YАТС-6-АТС-4=319,176*319,1762381,66-319,176=49,393 Эрл

YАТС-6-АТС-5=319,176*319,1762381,66-319,176=49,393 Эрл

YАТС-6-сеть с КП=319,176*782,862381,66-319,176=121,15 Эрл

Проверка: 319,176=49,635+49,605+49,393 +49,393+121,15

319,176=319,176

Общая нагрузка от сети с КК, поступающая на сеть с КП, определится как сумма нагрузок от всех АТС сети.

Yсеть с КК-сеть с КП=YАТС-2-сеть с КП+YАТС-3-сеть с КП+YАТС-4-сеть с КП+

+YАТС-5-сеть с КП+YАТС-6-сеть с КП=

=121,834+121,75+121,15+121,15+121,15=607,034 Эрл.

2.3.2 Распределение нагрузки от АТСЭ к MSAN

Исходящая нагрузка от АТСЭ на сеть с КП распределяется между MSAN1 и MSAN2  пропорционально доле исходящих нагрузок этих узлов доступа.

YАТС-2-MSAN1=YАТС-2-сеть с КП*YMSAN1-сеть с ККYMSAN1-сеть с КК+YMSAN2-сеть с КК

YАТС-2-MSAN2=YАТС-2-сеть с КП*YMSAN2-сеть с ККYMSAN1-сеть с КК+YMSAN2-сеть с КК

YАТС-2-MSAN1=121,834*339,885339,885+442,975=52,895

YАТС-2-MSAN2=121,834*442,975442,975+339,885=68,94

Проверка:  121,834=52,895+68,94

121,834=121,835

YАТС-3-MSAN1=121,75*339,885339,885+442,975=52,858

YАТС-3-MSAN2=121,75*442,975442,975+339,885=68,891

Проверка: 121,75=52,858+68,891

121,75=121,75

YАТС-4-MSAN1=121,15*339,885339,885+442,975=52,598 Эрл.

YАТС-4-MSAN2=121,15*442,975442,975+339,885=68,551 Эрл.

Проверка: 121,15=52,148+68,992

121,15=121,15

YАТС-5-MSAN1=121,15*339,885339,885+442,975=52,598 Эрл.

YАТС-5-MSAN2=121,15*442,975442,975+339,885=68,551 Эрл.

Проверка: 121,15=52,148+68,992

121,15=121,15

YАТС-6-MSAN1=121,15*339,885339,885+442,975=52,598 Эрл.

YАТС-6-MSAN2=121,15*442,975442,975+339,885=68,551 Эрл.

Проверка: 121,15=52,148+68,992

121,15=121,15

2.3.3 Распределение исходящей нагрузки от MSAN к АТСЭ

Произведем распределение интенсивности исходящей нагрузки от каждого MSAN  к АТСЭ фрагмента сети с КК.

YMSAN1-АТС-2=YMSAN1-сеть с КК*YАТС-2исхYсети исх-Yсеть с КП-сеть с КК=

=339,885*320,7362381,66-782,86=68,185 Эрл.

YMSAN1-АТС-3=YMSAN1-сеть с КК*YАТС-3исхYсети исх-Yсеть с КП-сеть с КК=

=339,885*320,5412381,66-782,86=68,143 Эрл.

YMSAN1-АТС-4=YMSAN1-сеть с КК*YАТС-4исхYсети исх-Yсеть с КП-сеть с КК=

=339,885*319,1762381,66-782,86=67,853 Эрл.

YMSAN1-АТС-5=YMSAN1-сеть с КК*YАТС-5исхYсети исх-Yсеть с КП-сеть с КК=

=339,885*319,1762381,66-782,86=67,853 Эрл.

YMSAN1-АТС-6=YMSAN1-сеть с КК*YАТС-6исхYсети исх-Yсеть с КП-сеть с КК=

=339,885*319,1762381,66-782,86=66,853 Эрл.

Проверка: 339,885=68,185+68,143+67,853+67,853+67,853

339,885=334,887

YMSAN2-АТС-2=YMSAN2-сеть с КК*YАТС-2исхYсети исх-Yсеть с КП-сеть с КК=

=442,975*320,7362381,66-782,86=88,865 Эрл.

YMSAN2-АТС-3=YMSAN2-сеть с КК*YАТС-3исхYсети исх-Yсеть с КП-сеть с КК=

=442,975*320,5412381,66-782,86=88,811 Эрл.

YMSAN2-АТС-4=YMSAN2-сеть с КК*YАТС-4исхYсети исх-Yсеть с КП-сеть с КК=

=442,975*319,1762381,66-782,86=88,433 Эрл.

YMSAN2-АТС-5=YMSAN2-сеть с КК*YАТС-4исхYсети исх-Yсеть с КП-сеть с КК=

=442,975*319,1762381,66-782,86=88,433 Эрл.

YMSAN2-АТС-6=YMSAN2-сеть с КК*YАТС-4исхYсети исх-Yсеть с КП-сеть с КК=

=442,975*319,1762381,66-782,86=88,433 Эрл.

Проверка: 442,975=88,865+88,811+88,433+88,433+88,433

442,975=442,975

Результаты расчета представлены в таблице 4.4. Схема распределения интенсивностей нагрузок для MSAN1 и MSAN2 представлена на рис. 4.1

| Номер объекта | АТС – 2 | АТС – 3 | АТС – 4 | АТС – 5 | АТС – 6 | MSAN1 | MSAN2 | ЗУС | УСС | jYij |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АТС – 2 | 172,704 | 49,885 | 49,672 | 49,672 | 49,672 | 52,452 | 69,382 | 173,25 | 9,622 | 676,311 |
| АТС – 3 | 49,88 | 172,599 | 49,637 | 49,637 | 49,637 | 52,416 | 69,334 | 173,25 | 9,616 | 676,006 |
| АТС – 4 | 49,635 | 49,605 | 171,864 | 49,393 | 49,393 | 52,158 | 68,992 | 173,25 | 9,575 | 673,865 |
| АТС – 5 | 49,635 | 49,605 | 49,393 | 171,864 | 49,393 | 52,158 | 68,992 | 173,25 | 9,575 | 673,865 |
| АТС – 6 | 49,635 | 49,605 | 49,393 | 49,393 | 171,864 | 52,158 | 68,992 | 173,25 | 9,575 | 673,865 |
| MSAN1 | 68,185 | 68,143 | 67,853 | 67,853 | 67,853 | 78,43 | 104,58 | 250,215 | 13,34 | 786,448 |
| MSAN2 | 88,865 | 88,811 | 88,433 | 88,433 | 88,433 | 136,3 | 102,225 | 238,525 | 17,38 | 937,405 |
| ЗУС | 173,25 | 173,25 | 173,25 | 173,25 | 173,25 | 250,215 | 124,25 |  |  | 1240,715 |
| jYij | 701,788 | 701,5 | 699,495 | 699,495 | 699,495 | 726,287 | 676,747 | 1354,99 | 78,683 | 6338,48 |

При расчете числа ИКМ – линий между АТС и MGW необходимо учитывать исходящую и входящую нагрузки. Примем, что интенсивность исходящей нагрузки к ЗУС равна интенсивности входящей нагрузки от ЗУС.

Для определения числа каналов для каждой АТС сложим интенсивности входящей и исходящей нагрузок и запишем в таблицу 4.5

| Номер АТС | АТС - 2 |  | АТС – 3 | АТС – 4 | АТС – 5 | АТС – 6 | Сеть КП |  | ЗУС | УСС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АТС - 2 |  |  | 99,765 | 99,307 | 99,307 | 99,307 | 277,88 |  | 346,5 | 9,622 |  |
| АТС – 3 |  |  |  | 99,242 | 99,242 | 99,242 | 277,701 |  | 346,5 | 9,616 |  |
| АТС – 4 |  |  |  |  | 98,786 | 98,786 | 276,438 |  | 346,5 | 9,575 |  |
| АТС – 5 |  |  |  |  |  | 98,786 | 276,438 |  | 346,5 | 9,575 |  |
| АТС – 6 |  |  |  |  |  |  | 276,438 |  | 346,5 | 9,575 |  |
| Сеть КП |  |  |  |  |  |  |  |  | 748,93 |  | 30,72 |

2.3.4 Расчет числа соединительных линий на направлениях межстанционной связи.

Коммутационные поля цифровых систем коммутации позволяют создавать полнодоступные пучки в направлении связи. Для расчета емкости пучка в этом случае используется первая формула Эрланга или таблицы Пальма. Среднее использование одной СЛ в пучке не должно превышать 0,7 Эрл. Если при расчете по первой формуле Эрланга среднее использование превышает 0,7 Эрл, то число СЛ определяется путем деления интенсивности нагрузки на среднее использование одной СЛ, равное 0,7 Эрл.

Произведем расчет числа соединительных линий для всех объектов сети и результаты расчетов запишем в таблицу 4.6.

VслАТС2-АТС3=99,760,7=143

VслАТС2-АТС4=99,310,7=142

VслАТС2-АТС5=273,070,7=391

VслАТС2-АТС6=273,070,7=391

VслАТС2-MGW=277,880,7=397

VслАТС2-ЗУС=346,50,7=495

VслАТС3-АТС4=99,2420,7=142

VслАТС3-АТС5=99,2420,7=142

VслАТС3-АТС6=99,2420,7=142

VслАТС3-MGW=277,70,7=397

VслАТС3-ЗУС=346,50,7=495

VслАТС4-АТС5=98,790,7=142

VслАТС4-АТС6=98,790,7=142

VслАТС4-MGW=276,440,7=395

VслАТС4-ЗУС=346,50,7=495

VслАТС5-АТС6=98,790,7=142

VслАТС5-MGW=276,440,7=395

VслАТС5-ЗУС=346,50,7=495

VслАТС6-MGW=276,440,7=395

VслАТС6-ЗУС=346,50,7=495

VслсетьКП-ЗУС=748,930,7=1070

Для расчета числа соединительных линий к УСС воспользуемся таблицами Пальма при величине потерь P=0,001

VСЛАТС2-УСС=EY;P=9.62;0.001=21

VСЛАТС3-УСС=EY;P=9.62;0.001=21

VСЛАТС4-УСС=EY;P=9.58;0.001=21

VСЛАТС5-УСС=EY;P=9.58;0.001=21

VСЛАТС6-УСС=EY;P=9.58;0.001=21

VСЛсеть с КП-УСС=EY;P=30,72;0.001=48

Таблица 4.6. Результаты расчета числа каналов двустороннего занятия

| Номер АТС | АТС - 2 | АТС - 3 | АТС – 4 | АТС – 5 | АТС – 6 | Сеть КП | ЗУС | УСС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АТС - 2 |  | 143 | 142 | 391 | 391 | 397 | 495 | 21 |
| АТС – 3 |  |  | 142 | 142 | 142 | 397 | 495 | 21 |
| АТС – 4 |  |  |  | 142 | 142 | 395 | 495 | 21 |
| АТС – 5 |  |  |  |  | 142 | 395 | 495 | 21 |
| АТС – 6 |  |  |  |  |  | 395 | 495 | 21 |
| Сеть КП |  |  |  |  |  |  | 1070 | 48 |

Расчет числа ИКМ – трактов (потоков Е1). Каждая цифровая соединительная линия ИКМ содержит 30 каналов, поэтому расчет производится по формуле (4.6):

Nикм=Nсл30+1

Таблица 4.7 Результаты расчета числа ИКМ – трактов

| Номер АТС | АТС - 2 | АТС - 3 | АТС – 4 | АТС – 5 | АТС – 6 | Сеть КП | ЗУС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АТС - 2 |  | 6 | 6 | 15 | 15 | 15 | 18 |
| АТС – 3 |  |  | 6 | 6 | 6 | 15 | 18 |
| АТС – 4 |  |  |  | 6 | 6 | 15 | 18 |
| АТС – 5 |  |  |  |  | 6 | 15 | 18 |
| АТС – 6 |  |  |  |  |  | 15 | 18 |
| Сеть КП |  |  |  |  |  |  | 37 |

Из таблицы 4.7 определяем, что для организации связи между фрагментом сети с коммутацией каналов и проектируемым фрагментов сети с коммутацией пакетов необходимо организовать 112 потоков Е1, т.е. на MGW информационные потоки поступают по 112 интерфейсам E1.

2.3.5 Интенсивность нагрузки от фрагмента сети с КК к фрагменту сети с КП.

Общая нагрузка от фрагмента сети с КК, поступающая на медиашлюз, определяется как сумма нагрузок от всех АТС сети и равна 607 Эрл. (см. разд. 4.3.1).

Далее эта нагрузка с медиашлюза поступает на коммутаторы транспортной пакетной сети, а оттуда на MSAN1 и на MSAN2.

Определим нагрузку, поступающую с медиашлюза на MSAN1:

YMGW-MSAN1=YMGW-SW1*YMSAN1YMSAN1+YMSAN2=607*339,88339,88+442,97=263,53

Определим нагрузку, поступающую с медиашлюза на MSAN2:

YMGW-MSAN2=YMGW-SW2*YMSAN2YMSAN1+YMSAN2=607*442,97339,88+442,97=343,47

3.Расчет транспортного ресурса мультисервисной сети связи

3.1 Расчет транспортного ресурса мультисервисных узлов доступа

3.1.1Формулы для расчета транспортного ресурса

Для подключения абонентов фрагмента сети с КП применяется мультисервисный узел доступа, который конструктивно представляет собой резидентный шлюз, шлюз доступа и коммутатор Ethernet. В пакетный коммутатор Ethernet включаются непосредственно все источники нагрузки, работающие по пакетным технологиям. Для экономии ресурсов транспортной сети в шлюзах используется компрессия. Для этого применяются различные кодеки. При применении кодека типа m в мультисервисном узле доступа расчет объема транспортного ресурса пакетной сети для доставки информации пользователей выполняется по формуле:

VMSAN=kиспkизбYMSANVCODm

kисп - коэффициент использования канального ресурса (при применении технологии Ethernet обычно планируется использовать не более 80% от номинальной скорости канала и, следовательно, kисп =1,25); YMSAN - внешняя интенсивность нагрузки от абонентов, подключённых к MSAN, Эрл; VCODm- скорость передачи кодека типа m при обслуживании речевого вызова, кбит/с; kизб - коэффициент избыточности кодека, который определяется как отношение общей длины кадра к размеру речевого кадра и зависит отиспользуемого кодека.

Таблица 4.1

| Тип кодека | G.711 | G.723.1 I/r | G.729 |
| --- | --- | --- | --- |
| Скорость кодека, кбит/с | 64 | 6,4 | 8 |
| Размер речевого кадра, байт | 160 | 24 | 10 |
| Общая длинна кадра, байт | 214 | 78 (24+54) | 64 (10+54) |
| Коэффициент избыточности kизб | 214/80=1,337 | 78/24=3,25 | 64/10=6,4 |

YMSAN1=kиспYMSAN1[kизб G.729VCOD G.729x+kизб G.711VCOD G.7111-x]

Где х – доля информационных потоков,  обслуживаемая шлюзом доступа без компрессии (потоки от факсов и модемов).

3.1.2.	Транспортный ресурс между фрагментом сети с КК и MSAN1

В соответствии с табл. 3.1 для преобразования речи в пакетную форму в MSAN применяются кодеки G.729, для которого kизб=6,4; а скорость кодирования VCOD G.729=8 кбит/с. Пусть 85% нагрузки, поступающей на MSAN, обрабатываются с  помощью кодека G.729, а 15% нагрузки – с помощью кодека G.711.

Вычислим транспортный ресурс, который необходим для обслуживания нагрузки, поступающей от MSAN1 на сеть с КК. Для увеличения надежности передачи каждый MSAN подключается к двум коммутаторам транспортной пакетной сети (SW1 и SW2). Тогда канальный ресурс для передачи информационной нагрузки от аналоговых телефонных аппаратов(см. разд.4.2.2), подключенных к MSAN1, составит:

VMSAN1TA-SW1=1,25*290,876,41-0,15*8+1,337*64*0,15=20,43 Мбит/с.

В терминалах VoIP очень часто применяется кодек G.723 I/r, поскольку он обеспечивает достаточно высокое качество передачи речи и устойчив к потерям кадров. Кодек формирует кадры сигнала длительность 10 мс, при стандартной частоте дискретизации 8кГц. Скорость передачи на выходе кодека составляет 8 кбит/с. Так как только 65% информации от пакетных терминалов поступает в сеть с КК, что составляет 49,01 Эрл (см. разд.4.2.2), то при использовании кодека G.723 I/r в пакетных терминалах, транспортный ресурс для MSAN1 в направлении к сети с КК

VMSAN1SIP-SW1=1,25*49,01*3,25*8=1,592 Мбит/с

Входящая нагрузка от сети с КК, которая поступает на MSAN1, составляет 208,18 Эрл (см. разд. 4.3.5). Вычислим транспортный ресурс для обслуживания входящей нагрузки. При этом необходимо учесть, что в MGW некоторая часть вызовов (передача факсимильной информации, модемных соединений и др.) будет обслуживаться с использованием кодека G.711 без компрессии, а остальные вызовы в MGW обслуживаются с помощью кодека G.723.1 I/r. Тогда транспортный ресурс, который необходим для обслуживания входящей нагрузки со стороны сети с КК,

VсетьКК-MSAN1=1,25*263,53 3,251-0,12)*6,4+1,337*0,12*64=9454Кбитс=9,454 Мбит/с.

Общий транспортный ресурс для передачи информационной нагрузки между MSAN1 и сетью с КК составит:

VMSAN1-сетьКК=20,43+1,592+9,454=31,48 Мбит/с.

3.1.3.Транспортный ресурс между фрагментом сети с КК и MSAN2

Канальный ресурс для передачи информационной нагрузки от аналоговых и цифровых телефонных аппаратов к SW2 и далее к сети КК для MSAN2 составит:

VMSAN2АТА-SW2= 1,25*429,976,41-0,15*8+1,337*0,15*64=30,29 Мбит/с

Транспортный ресурс для передачи информации от пакетных терминалов для MSAN2

VMSAN2SIP-SW2=1,25*13  *3,25*6,4=338кбитс=0,388 Мбит/c

Транспортный ресурс необходимый для обслуживания входящей нагрузки со стороны сети с КК равен:

VсетьКК-MSAN2=1,25*343,47 3,251-0,12)*6,4+1,337*0,12*64=12,267 Мбит/c

Общий транспортный ресурс для передачи информационной нагрузки между MSAN2 и сетью с КК

VMSAN2-сетьКК=30,29 +0,388+12,267=42,895 Мбит/с.

3.1.4.Транспортный ресурс для связи MSAN с ЗУС и УСС

Кроме того, от MSAN также будет поступать нагрузка к/от ЗУС и к УСС. Поскольку ЗУС и УСС находятся на территории сети с КК, то нагрузка, направляемая к ним, поступает сначала на SW, а затем для преобразования на MGW. При этом принимаем, что исходящая нагрузка на зоновый узел связи равна входящей.

Определим необходимый транспортный ресурс MSAN1 для передачи к ЗУС и УСС:

VMSAN1ЗУС,УСС-MGW=1,25250,215 *2+13,34 (6,4*0,85*8+1,337*0,15*

*64)=36,192 Мбит/c

Определим необходимый транспортный ресурс MSAN2 для передачи к ЗУС и УСС:

VMSAN2ЗУС,УСС-MGW=1,25238,525*2+17,38(6,4*0,85*8+1,337*0,15*

*64)=26,895 Мбит/c.

3.1.5 Транспортный ресурс для передачи сигнальных сообщений.

Транспортный ресурс MSAN должен быть рассчитан на передачу, помимо пользовательской (медиа), еще и сигнальной информации на базе протоколов Megaco и Sigtran, который MSAN обменивается с MGCF. Таким образом, общий транспортный ресурс шлюза может быть определен как сумма пользовательской и сигнальной информации по формуле:

VMSAN=VMSANUSER+VТфОПSIGN+VV5.2SIGN+VУПАТСSIGN+VSIPSIGN+VMEGACO SIGN,	(5.2)

Где: VMSANUSER - транспортный ресурс для передачи информации пользователя;

VТфОПSIGN-транспортный ресурс для передачи сигнальной

информациии абонентов ТфОП;

VV5.2SIGN- транспортный ресурс для передачи сигнальной информации абонентов сетей доступа (AN);

VУПАТСSIGN-транспортный ресурс для передачи сигнальной информации абонентов УПАТС;

VSIPSIGN - трансопртный ресурс для передачи сигнальной информации абонентов SIP;

VMEGACO SIGN-траспортный ресурс для обмена сообщениями MEGACO, используемого для управления шлюзами.

Транспортный ресурс для передачи сигнальной информации от различных абонентов рассчитывается по следующим формулам:

VТфОПSIGN= ksig(CТфОПNТфОПLMEGACONMEGACO)/450

VV5.2SIGN= ksig(CANVкан.ANLV5UANV5UA)/450

VУПАТСSIGN= ksig(CУПАТСVкан.УПАТСLIUANIUA)/450

VSIPSIGN= ksig((NSIP+NLAN)LSIPNSIPCSIP)/450

VMEGACO SIGN= ksig(CТфОПNТфОП+CANVкан.AN+CУПАТСVкан.УПАТС++CLANNаб.LANLMEGANONMEGACO)/450

где ksig – коэффициент использования транспортного ресурса при передаче сигнальной нагрузки ksig=5,что соответствует нагрузке в 0,2 Эрл, обслуженной звеном сигнализации;

CТфОП – удельная интенсивность вызовов от абонентов, использующих доступ по аналоговым абонентским линиям в ЧНН;

CAN - удельная интенсивность вызовов от абонентов, подключенных к пакетной сети через сети доступа интерфейса V5.2 о одному канала в потоке Е1, выз/чнн;

CУПАТС - удельная интенсивность вызовов от УПАТС, подключенных к пакетной сети по одному каналу Е1, выз/чнн;

CSIP - удельная интенсивность вызовов от абонентов, использующих терминалы SIP;

Vкан.AN – число речевых каналов в потоках Е1, которыми сети доступа подключены к MSAN;

Vкан.УПАТС - число речевых каналов в потоках Е1, которыми УПАТС подключены к MSAN;

NSIP – количество терминалов SIP;

NLAN - количество терминалов SIP в LAN;

LMEGACO - средняя длинна сообщения (в байтах) протокола MEGACO, используемого при передаче сигнальных сообщений;

NMEGACO - среднее количество сообщений протокола MEGACO, при обслуживании одного вызова;

LMEGACONMEGACO - объем сигнальной информации протокола MEGACO, необходимой для обслуживания одного вызова, бит;

LIUA- средняя длина сообщения (в байтах) протокола IUA;

NIUA- среднее количество сообщений протокола IUA при обслуживании одного вызова;

LV5UA- средняя длина сообщения (в байтах) протокола V5UA;

NV5UA- среднее количество сообщений протокола V5UA при обслуживании одного вызова;

LSIP - средняя длина сообщения (в байтах) протокола SIP;

NSIP - среднее количество сообщений протокола SIP при обслуживании одного вызова;

1/450- результат приведения размерностей  <байт в час>  к  <бит в секунду> (8/3600=1/450).

Примем, что средняя дина сообщений сигнализации равна 500 байтам, а среднее количество сообщений в процессе обслуживания одного вызова равно 10.

VТфОПMSAN1SIGN=ksig(CТфОПNТфОПLMEGACONMEGACO)/450=

=5*5*3190*500*10450= 886 кбит/с;

VУПАТСMSAN1SIGN=ksigCУПАТСVкан.  УПАТСLIUANIUA450=

=5*40*4*6*30*500*10450=1600 кбит/с;

VSIPMSAN1SIGN=ksig((NSIP+NLAN)LSIPNSIPCSIP)/450=5*308+6*200*500*10*5450=

=419 кбит/с;

Транспортный ресурс для обмена сообщениями протокола MEGACO , используемого для управления MSAN1:

VMEGACO=ksig[CТФОПNТФОП+CANNкан.AN+CУПАТСNкан.  УПАТС+CSIPNSIP×

×LMEGACONMEGACO]/450=

=5[(5*3190+308+6*200*5+40*4*6*30)*500*10]/450=2905 кбит/с.

Далее определим транспортный ресурс для передачи сигнальной информации от различных абонентов MSAN2:

VТФОПMSAN2SIGN=ksigCТФОПNТФОПLMEGACONMEGACO450=

=5*5*3150*500*10450=875 кбит/с;

VV5.2MSAN2SIGN=ksig(CANVкан.ANLV5UANV5UA)/450=5*40*3*14*30*500*10450 = 2800 кбит/с;

VSIPMSAN2SIGN=ksigNSIPLSIPNSIPCSIP450=5*400*5*500*10450=111 кбит/с.

Транспортный ресурс для обмена сообщениями протокола MEGACO, используемого для управления MSAN2,

VMEGACO=ksig[CТФОПNТФОП+CLANNаб. LAN+CSIPNSIP×

×LMEGACONMEGACO]/450=

=5*(5*3150+40*3*14*30+5*400)*500*10450=3786 кбит/с;

Сведем полученные значения канального ресурса для сигнальных сообщений в табл. 5.2.

Таблица 5.2

Транспортный ресурс для передачи сигнальных сообщений MSAN, Мбит/с

| Транспортный ресурс | MSAN1 | MSAN2 |
| --- | --- | --- |
| Для передачи сигнальной информации абонентов ТФОП, Мбит/с Для передачи сигнальной информации абонентов сетей доступа, Мбит/с Для передачи сигнальной информации абонентов УПАТС, Мбит/с Для передачи сигнальной информации абонентов SIP, , LAN, Мбит/с Для обмена сообщениями MEGACO, используемого для управления MSAN, Мбит/с Общий сигнальный транспортный ресурс на выходе MSAN, Мбит/с | 0,886 - 1,6 0,419 2,905 5,81 | 0,875 2,8 - 0,111 3,786 7,572 |

В соответствии с формулой (5.2) общий транспортный ресурс мультисервисных узлов доступа состоит из канального ресурса, необходимого для передачи пользовательской и сигнальной информации. По условию 15% нагрузки от поступающей на MSAN1 замыкается внутри MSAN1, 20% направляется на MSAN2 через коммутаторы транспортной пакетной сети (SW1 и SW2), а 65%  поступает на сеть с КК. Таким образом, для обслуживания информационной нагрузки на MSAN необходимо выделить также 65% от рассчитанного сигнального ресурса. При этом сигнальная информация протокола MEGACO, необходимая для управления MGW, поступает вместе с информационной нагрузкой на MGW, а сигнальная информация остальных протоколов сигнализации под управлением MGCF поступает на MGW.

Таким образом, сигнальный ресурс, который необходим для обслуживания нагрузки, поступающей от MSAN1 на MGW,

VMSAN1sig-MGW=0,65*2,905=1,888 Мбит/с.

Транспортный ресурс, выделяемый для обслуживания остальной сигнальной нагрузки с помощью сигнального шлюза,

VMSAN1sig-SGW=5,81-2,905 *0,65=1,888 Мбит/с.

Сигнальный ресурс, который необходим для обслуживания нагрузки, поступающей от MSAN2 на MGW,

VMSAN2sig-MGW=0,65*3,786=2,461 Мбит/с.

Транспортный ресурс, выделяемый для обслуживания остальной сигнальной нагрузки с помощью шлюза SGW,

VMSAN2-SGW=7,572-3,786*0,65=2,461 Мбит/с.

Кроме того, для нагрузки, поступающей со стороны сети с КК, необходимо учитывать сообщения протокола управления медиашлюзами H.248/MEGACO. Приближенно будем считать, что сигнальная информация H.248 требует дополнительно 4% транспортного ресурса от общего транспортного ресурса медиашлюза.

Таким образом, общий транспортный ресурс, выделяемый для обслуживания нагрузки, поступающей на MGW со стороны сети с КК, может быть вычислен по формуле

VсетьКК-MGW=VсетьКК-MSAN1+VсетьКК-MSAN2+VH.248, 	(5.3)

где VH.248 – транспортный ресурс для передачи сообщений протокола H.248.

В соответствии с формулой (5.3) найдем общий транспортный ресурс, необходимый для обслуживания нагрузки, поступающей от сети с КК на MSAN1 через SW1:

VсетьКК-MGW-MSAN1=9,454+0,04*9,454=9,83 Мбит/с.

Найдем общий транспортный ресурс, выделяемый для обслуживания нагрузки, поступающей от сети с КК на MSAN2 через SW2:

VсетьКК-MGW-MSAN2=12,267+0,04*12,267=12,758 Мбит/с.

Тогда транспортный ресурс, необходимый для обслуживания входящей и исходящей нагрузок MSAN1 к сети КК на участке сети SW1-MGW,

VSW1-MGW=VMSAN1TA-SW1+VMSAN1SIP-SW1+VсетьКК-MGW-MSAN1+VMSAN1sig-MGW+VMSAN1ЗУС,УСС-MGW==20,43+1,592+9,83+1,888+36,192=69,932 Мбит/с.

Общий транспортный ресурс, выделяемый для обслуживания входящей и исходящей нагрузок MSAN2 к сети с КК на участке сети SW2-MGW,

VSW2-MGW=VMSAN2TA-SW1+VMSAN2SIP-SW1+VсетьКК-MGW-MSAN2+VMSAN2sig-MGW+VMSAN2ЗУС,УСС-MGW=30,29+0,388+12,758+2,461+26,895=72,792 Мбит/с.

3.1.6 Транспортный ресурс между MSAN.

Далее определим нагрузку, которая замыкается между MSAN1 и MSAN2 на сети КП. По условию это 20% от возникающей нагрузки. При этом взаимодействии между MSAN происходит через коммутаторы транспортной пакетной сети (SW). Найдем транспортный ресурс, который должен быть выделен для обслуживания нагрузки, поступающей от телефонных аппаратов, которые подключаются к MSAN1 непосредственно по абонентской линии или через интерфейс V5.2(см раздел 4.2.2)

VMSAN1АTA-MSAN2=1,25*89,56,41-0,15*8+1,337*0,15*64=6,305 Мбит/с.

Аналогично определим транспортный ресурс, необходимый для передачи информационной нагрузки для пакетных терминалов:

VMSAN1SIP-MSAN2=1,25*15,08*3,25*6,4=392кбитс=0,392 Мбит/с.

Тогда общий транспортный ресурс для передачи информации от MSAN1 к MSAN2 с учетом сигнальной нагрузки (20% от общей сигнальной нагрузки)

VMSAN1→MSAN2=6,305 +0,392+0,2*5,81=7,859 Мбит/с.

Найдем транспортный ресурс, который должен быть выделен для обслуживания информационной нагрузки от аналоговых телефонных аппаратов MSAN2, а также от цифровых телефонных аппаратов, подключенных по доступу PRI (см. пункт 4.2.4):

VMSAN2ATA-MSAN1=1,25*132,36,41-0,15*8+1,337*0,15*64=

=9,32 Мбит/с.

Аналогично определим транспортный ресурс, необходимый для передачи информационной нагрузки для пакетных терминалов:

VMSAN2SIP-MSAN1=1,25*4 *3,25*6,4=104 Кбитс=0,094 Мбит/с.

Тогда общий транспортный ресурс для передачи информации от MSAN2 и MSAN1 с учетом сигнальной нагрузки

VMSAN2→MSAN1=9,32 +0,104+0,2*7,572=10,94 Мбит/с.

Общий транспортный ресурс для обслуживания нагрузок между MSAN1 и MSAN2

VMSAN1- MSAN2=7,859 +10,94=18,79 Мбит/с.

Тогда общий транспортный ресурс на участке MSAN1 – SW1 определится как сумма:

VMSAN1- SW1=18,79+69,932=88,722 Мбит/с.

Общий транспортный ресурс на участке MSAN2 – SW2 определится как сумма:

VMSAN2- SW2=18,79+72,792=91,582 Мбит/с.

Т.к. функция маршрутизации заложена в коммутаторах транспортной пакетной сети, то нагрузка от MGW поступает на SW1 и SW2, которые маршрутизируют сообщения к MSAN1 или MSAN2, в зависимости от требуемого направления. Тогда транспортный ресурс между коммутаторами SW1 и SW2 складывается:

VSW1- SW2=VMSAN1- SW1+VMSAN2- SW2=88,722  +91,582=180,304 Мбит/с.

# 3.2 Транспортный ресурс для передачи сигнальных сообщений SIGTRAN

Сообщения протокола ОКС №7 сети с КК преобразуются в SGW в сообщения протокола SIGTRAN, который используется для переноса сообщений ОКС №7 при исходящей и входящей связях между сигнальным шлюзом и MGCF.

Канальный ресурс для передачи сообщений протокола SIGTRAN определяется с использованием методики пересчета разговорной нагрузки в нагрузку ОКС №7, применяемой при проектировании сетей общеканальной сигнализации:

VSIGTRAN=Yсеть КК-MGW∙kОКС∙VЗС∙yЗС∙KSIGTRAN,  битс

Где:

kОКС=0,166∙10-3 - коэффициент пересчета местной телефонной нагрузки в нагрузку ОКС №7;

VЗС=64 000 бит/с – скорость передачи звена сигнализации;

yЗС=0,2 Эрл – интенсивность нагрузки звена сигнализации;

KSIGTRAN=1,3 – коэффициент пересчета нагрузки ОКС №7 в нагрузку протокола SIGTRAN;

Yсеть КК-MGW – общая нагрузка от/к сети с КК, поступающая на медиа шлюз.

Yсеть КК-MGW=Yсеть с КК-сеть с КП+Yсеть КП-сеть с КК=607,034 +782, 86==1389,89  Эрл

VSIGTRAN=1389,89∙0,166∙10-3∙64000∙0,2∙1,3=3839битс==0,0038 Мбит/с

Результаты расчета транспортного ресурса, требуемого для обслуживания объектов проектируемой сети приведены в таблице 5.3.

Таблица 5.3.Транспортный ресурс, требуемый для обслуживания объектов проектируемой сети

| Объект сети | Необходимый ресурс, Мбит/с |
| --- | --- |
| MSAN1-SW1 | 88,722 |
| SW1-MGW | 69,932 |
| SW1-SGW | 1,888 |
| MSAN2-SW2 | 91,582 |
| SW2-MGW | 72,792 |
| SW2-SGW | 2,461 |
| SW1 – SW2 | 180,304 |
| MSAN1- MSAN2 | 18,79 |
| SGW-MGCF | 0,0038 |

# 3.3 Расчет производительности MGCF

Основной задачей MGCF (функции управления шлюзами в подсистеме IMS) является обработка сигнальной информации обслуживания вызовов и управление установлением соединений. Емкостные параметры абонентской базы MGCF должны позволять обслуживание всех абонентов различных типов, подключение которых планируется в мультисервисные узлы доступа. При этом для обслуживания вызовов могут использоваться различные протоколы сигнализации.

Рис 5.3.1 Транспортный ресурс для различных участков сети

Общая интенсивность вызовов, поступающих на MGCF от пользователей проектируемой пакетной сети, равна:

CMGCFMSAN=CТфОП∙i=1INiТфОП+i=1INiSH+Cv5.2∙i=1Ik=1KNilV5.2+i=1In=1NNinPBX∙30

Где:

CТфОП –  удельная (приведенная к одному каналу интерфейса) интенсивность вызовов от абонентов, использующих доступ по аналоговой телефонной линии в ЧНН;

Cv5.2 –  удельная интенсивность вызовов от абонентов, подключаемых в пакетной сети через сети доступа интерфейса V5.2;

CУПАТС- удеьная интесивность вызовов от УПАТС, подключаемых

к пакетной сети;

СSIP –удельная интенсивность вызовов от абонентов, использующих терминалы SIP;

I – количество MSAN, обслуживающих MGCF;

K – количество интерфейсов типа V5.2;

N – количество УПАТС.

Значение производительности MGCF, обслуживающего пользователей пакетной сети, будет равно:

CMGCFMSAN=CТфОП∙i=1INiТфОП+i=1INiSH+Cv5.2∙i=1Ik=1KNilV5.2+i=1In=1NNinPBX∙30=

=5∙6340+308+400+1200+40∙3*14+4*6∙30=120440 вызчнн

Далее определим VMGCF – минимальный полезный транспортный ресурс, с помощью которого MGCF должен подключаться к пакетной сети, для обслуживания пользователей MSAN:

VMGCF=ksig∙(LMEGACO∙NMEGACO∙CТфОП∙NТфОП+LV5UA∙NV5UA∙CAN∙Vкан.AN+

+LIUA∙NIUA∙CУПАТС∙Vкан.УПАТС+LSIP∙NSIP∙CLAN∙Nаб.LAN+LMEGACO∙NMEGACO∙

∙CТфОП∙NТфОП+CAN∙Nтер.AN+CУПАТС∙Nтер.УПАТС+CLAN∙Nаб.LAN)/450

Подставив значения, получим транспортный ресурс:

VMGCF=5∙((500∙10∙5∙6340+500∙10∙40∙3∙14∙30+500∙10∙40∙4∙6∙30+

+500∙10∙5∙1200+308+400+500∙10∙

∙5∙6340+40∙3∙14∙30+40∙4∙6∙30+5∙308+400+1200450=

=13,4∙106 битс=13,4  Мбит/с

Производительность MGCF для обслуживания вызовов, поступающих на MGW равна:

CMGCFMGW=30∙CЕО∙iViE1=30∙40∙112=134400 вызчнн

Требуемая минимальная производительность MGCF для обслуживания абонентов MSAN и сети с КК составит:

CMGCF=CMGCFMSAN+CMGCFMGW=120440+134400=254840 вызчнн

Результаты расчета производительности MGCF:

Таблица 5.4.

| Объект сети | Производительность MGCF CMGCF, выз/чнн |
| --- | --- |
| CMGCFMSAN | 120440 |
| CMGCFMGW | 134400 |
| CMGCF=CMGCFMSAN+CMGCFMGW | 254840 |

Интерфейсы. После определения транспортного ресурса подключения определяются емкостные показатели, т.е. количество и тип интерфейсов, которыми оборудование шлюза доступа будет подключаться к пакетной сети. Количество интерфейсов, помимо транспортного ресурса, будет определяться также исходя из топологии сети.

Количество и тип интерфейсов подключения транзитного шлюза к пакетной сети определяется транспортными ресурсами шлюза и топологией пакетной сети.

На рис. 5.3.2 показаны интерфейсы для подключения к транспортной пакетной сети.

Будем использовать для подключения устройств к транспортной пакетной сети стандартные интерфейсы, емкостные параметры которых превышают параметры транспортных потоков. Каждый объект с целью резервирования подключается с резервным интерфейсом по схеме резервирования 1:1 (т.е. если для обслуживания потока необходим 1 интерфейс, то в емкостных параметрах закладывается  2 интерфейса).

Рис 5.3.2 Интерфейсы для подключения к транспортной пакетной сети.

Основываясь на параметрах транспортных потоков, определим емкостные параметры:

Таблица 5.5.

| Участок сети | Необходимый транспортный ресурс, Мбит/с | Интерфейсы |
| --- | --- | --- |
| MSAN1-SW1 | 88,722 | 2х100Base-FX |
| SW1-MGW | 69,932 | 2х100Base-FX |
| MSAN2-SW2 | 91,582 | 2х100Base-FX |
| SW2-MGW | 72,792 | 2х100Base-FX |
| SW1 – SW2 | 180,304 | 2х1000Base-FX |

4.1 Схемы подключения абонентов ТфОП и МСС для доступа к сети Интернет и услугам IP TV

Для предоставления абонентам ТфОП и МСС доступа к сети Интернет и услугам IPTV применяется подключение к мультиплексору доступа цифровой абонентской линии (DSFAM), показанное на рис. 6.1.

Рис. 6.1. Схема организации связи для доступа к Интернет и услуге IPTV

Для предоставления абонентам АТС этих услуг DSLAM и оборудование уровня агрегации (коммутаторы L2) устанавливаются в тех же зданиях, в которых установлено оборудование АТС (рис 6.2.)

Рис. 6.2. Схема подключения абонентов АТС к DSLAM

Абоненты сети с КП также подключаются к DSLAM, который устанавливается в оборудования MSAN (рис 6.3.)

Рис. 6.3. Схема подключения абонентов MSAN к DSLAM.

4.2. Определения транспортного ресурса для доступа в Интернет и к услугам IP TV для абонентов сети с КП

Количество абонентов, требующих подключения к сети широкополосного доступа среди абонентов пакетной сети, составляет 29%. Платы ADSL2+ обеспечивают установление высокоскоростных соединений, являющихся основой для реализации всех (кроме голосовых соединений) мультимедийных услуг, которые оператор планирует предоставлять своим конечным пользователям. Таким образом, число пользователей Интернет для MSAN1 составит:

NADSL-MSAN1=NMSAN1∙0,29=14298*0,29=4147

Требуемый транспортный ресурс на одного активного абонента равен 2 Мбит/с. Транспортный ресурс для передачи трафика данных может быть выражен как:

VINT=N∙w,                                                                     (4.1)

Где: N - количество пользователей;

w - средний транспортный ресурс, приходящаяся на одного пользователя.

При этом средняя скорость доступа в Интернет в расчете на общее число пользователей составляет 200 кбит/с. При этом транспортный ресурс, который предоставляется абонентам для выхода в Интернет равна:

VMSAN1-INT=4147∙200 кбит\с=829400 кбит\с= 829,4 Мбит\с

Количество пользователей подключенных к услуге IP TV для MSAN1 составляет 19% от общего числа абонентов:

NMSAN1-IPTV=NMSAN1∙0,19=14298∙0,19=2717

При этом средняя скорость доступа к этой услуге для каждого абонента составит 2,5 Мбит/с. Тогда общий транспортный ресурс, который должен быть выделен абонентам для предоставления этой услуги, равен:

VMSAN1-IPTV=2717∙2,5 Мбит\с=6792 Мбит\с

Таким образом, для предоставления абонентам MSAN1 услуг доступа в Интернет и IP TV необходимо к ранее определенному транспортному ресурсу в направлении к SW1 выделить дополнительно 7621,4 Мбит/с .

Определим, транспортный ресурс для предоставления доступа в Интернет и услуг IP TV для абонентов MSAN2. Для выхода в интернет:

NADSL-MSAN2=NMSAN2∙0,35=13630∙0,29=3953

VMSAN2-INT=3953∙200 кбит\с=790600 кбит\с= 790,6 Мбит\с

Для доступа к услуге IP TV:

NMSAN2-IPTV=NMSAN2∙0,19=13630∙0,19=2590

VMSAN2-IPTV=2590∙2,5 Мбит\с=6475 Мбит\с

Таким образом, для предоставления абонентам MSAN2 услуг доступа в Интернет и IP TV необходимо к ранее определенному транспортному ресурсу в направлении к SW2 выделить дополнительно 7265,6 Мбит/с.

4.3. Определение транспортного ресурса для доступа в Интернет и к услугам IP TV для абонентов сети с КК

Доля абонентов АТС, требующих подключения к сети Интернет, составляет 10 %. Число пользователей Интернет для АТС-2 составит:

NADSL-ATC-2=NATC-2∙0,1=9900∙0,1=990

При этом общая скорость, которая предоставляется абонентам для выхода в интернет, равна:

VATC-2-INT=990∙200 кбит\с=198000 кбит\с= 198 Мбит\с

Доля абонентов АТС, подключения к услуге IP TV, составляет 8%. Число пользователей для АТС-2 составит:

NATC-2-IPTV=NATC-2∙0,08=9900∙0,08=792

Средняя скорость доступа к этой услуге для каждого абонента составит 2,5 Мбит/с. Тогда общий транспортный ресурс , который должен быть выделен абонентам для предоставления этой услуги равен:

VATC-2-IPTV=792∙2,5 Мбит\с=1980 Мбит\с

Для предоставления абонентам АТС-2 услуг доступа в Интернет и IP TV необходимо в направлении коммутаторов транспортной пакетной сети выделить ресурс 2,178 Гбит/с.

Так как NATC-2=NATC-3=NATC-4=NATC-5=NATC-6=9900, то нет необходимости рассчитывать какой необходим выделить ресурс в направлении коммутаторов транспортной пакетной сети.

Он будет равен 2,178 Гбит/с для каждого из АТС (3, 4,5 и 6)

При этом для увеличения надежности каждая АТС включается одновременно в 2 коммутатора транспортной пакетной сети (SW1 и SW2).

Схема транспортного ресурса, который необходим для обслуживания всех абонентов сетей с КП и КК представлена на рисунке:

Рис. 6.4 Транспортный ресурс для различных участков сети с учетом услуг

доступа в Интернет и IP TV

После расчета транспортного ресурса определим количество и тип интерфейсов, которыми оборудование будет подключаться к пакетной сети. Будем использовать стандартные интерфейсы, емкостные параметры которых превышают параметры информационных потоков, так как коэффициент использования транспортного ресурса не должен превышать 80%. Каждый объект с целью резервирования подключается с резервным интерфейсом по схеме резервирования 1:1.

4.4. Расчет необходимого оборудования

Рассчитаем число плат, необходимых для подключения различных абонентов для каждого MSAN.

4.4.1. Число плат для MSAN1

1. Число плат ADSL2+.

Как было подсчитано в предыдущем пункте, число абонентов, которые используют интернет равно 4147. Так как в одну плату ADSL включаются 48 абонентских линий, то потребуется следующее число плат:

NADSL2+ =[4147/48]= 87 плат.

2. Число плат POTS

На плате POTS реализовано 64 порта для традиционной аналоговой телефонной связи, используемые для подключения абонентов квартирного и народно-хозяйственного секторов и таксофонов. Плата POTS, обеспечивающая поддержку всех необходимых речевых услуг, играет роль "моста" между сетями с коммутацией каналов и коммутацией пакетов. Плата работает   под   управлением   TDM-коммутатора   по   протоколу V5.2, реализуемому платой шлюза доступа или программного коммутатора с использованием протоколов MGCP, Н.248, SIP. Для подключения 3190

абонентов потребуется плат:

NPOTS =[3190/64]= 50 плат.

3.Число плат шлюза доступа (AGW)

Так как в один порт платы шлюза доступа включается до 16 трактов Е1, то определим число портов для подключения абонентских устройств по интерфейсам PRI:

NAGW = [4∙6/16]=2

Таким образом для подключения существующих сетей доступа необходимы 2 платы шлюза доступа.

4. Плата оптоволоконных линий Fast Ethernet

Для подключения локальных вычислительных сетей и абонентов SIP, включенных в MSAN1 потребуется 1 плата Fast Ethernet.

Таким образом, потребуется 140 плат для подключения абонентов MSAN1.

Далее произведем укомплектование платами секций МЕА 20 для MSAN1. Для надежности будем применять схему с двойным резервированием. Поэтому максимальное число плат, которые можно будет разместить в одной секции, равно 18. Тогда MSAN1 будет включать в себя 8 секции МЕА 20, которые показаны на рис.4.6.

4.4.2. Число плат для MSAN2

1. Число плат ADSL2+.

Как было подсчитано в предыдущем пункте, число абонентов, которые используют интернет равно 2296. Так как в одну плату ADSL включаются 48 абонентских линий, то потребуется следующее число плат:

NADSL2+ =[3953/48]= 83 платы.

2. Число плат POTS

На плате POTS реализовано 64 порта для традиционной аналоговой телефонной связи, используемые для подключения абонентов квартирного и народно-хозяйственного секторов и таксофонов. Плата POTS, обеспечивающая поддержку всех необходимых речевых услуг, играет роль "моста" между сетями с коммутацией каналов и коммутацией пакетов. Плата работает   под   управлением   TDM-коммутатора   по   протоколу V5.2, реализуемому платой шлюза доступа или программного коммутатора с использованием протоколов MGCP, Н.248, SIP. Для подключения 1880 абонентов потребуется плат:

NPOTS =[3150/64]= 50 плат.

3. Число плат шлюза доступа (AGW)

Так как в один порт платы шлюза доступа включается до 16 трактов Е1, то определим число портов для подключения абонентских устройств по интерфейсам v5.2:

NAGW = [3∙14/16]=3

При подключении новых УПАТС или сетей доступа по интерфейсу V5.2 сеть легко масштабируется. Таким образом для подключения существующих сетей доступа необходимы 3 платы шлюза доступа.

4. Плата оптоволоконных линий Fast Ethernet

Для подключения локальных вычислительных сетей и абонентов SIP, включенных в MSAN2 потребуется 1 плата Fast Ethernet.

Таким образом, потребуется 137  плат для подключения абонентов MSAN2.

Далее произведем укомплектование платами секций МЕА 20 для MSAN2. Для надежности будем применять схему с двойным резервированием. Поэтому максимальное число плат, которые можно будет разместить в одной секции, равно 18. Тогда MSAN2 будет включать в себя 8 секции МЕА 20, которые показаны на рис.4.7.

Эти секции включаются в кольцевую топологию, которая позволяет одновременно концентрировать трафик нескольких узлов MSAN и обеспечивает резервирование сетевых соединений на случай отказа одного из соединений в кольце.

Рис. 6.5. Интерфейсы для подключения к транспортной пакетной сети.

Рис 6.6 Размещение плат на MSAN1 в 8	Рис 6.7 Размещение плат на MSAN2 в 8

секциях MEA20.	секциях MEA20.

5. Список литературы.

1) Е. Е. Маликова, Ц. Ц. Михайлова, А. П. Пшеничников «Расчет оборудования мультисервисных сетей связи» ,—М.: Горячая линия - Телеком 2014 г.

2) Лекции Е. Е. Маликовой за 2015/2016 год.