МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Московский технический университет связи и информатики

Факультет СиСС

Кафедра Сетей связи и систем коммутации

Пояснительная записка к курсовому проекту на тему:

“Расчет оборудования мультисервисных сетей связи”

Выполнил:

Студент                            (_________Михайлов_П._А. _________)

Подпись 				      Ф.И.О

Вариант 	№	12

Группа 	№ 	БСС1202

Руководитель                            (_________Маликова Е.Е. _________)

Подпись 			                Ф.И.О

Москва 2015 г.

Содержание

1. Исходные данные	4

2. Схема проектируемого участка	6

3. Расчет интенсивности нагрузки и ее распределение	7

3.1. Расчет интенсивности нагрузки от абонентов фрагмента ГТС

с коммутацией каналов	7

3.1.1. Число абонентов различных категорий.	7

3.1.2. Интенсивность поступающей нагрузки на АТС.	8

3.1.3 Интенсивность исходящей от АТС нагрузки, нагрузки

к УСС и ЗУС.	8

3.2. Расчет интенсивности поступающей нагрузки от абонентов

фрагмента МСС.	11

3.2.1. Интенсивность поступающей нагрузки на MSAN1	12

3.2.2. Распределение нагрузки от MSAN1		12

3.2.3. Интенсивность поступающей нагрузки на MSAN2	13

3.2.4. Распределение нагрузки от MSAN2		14

3.2.5. Интенсивность нагрузки от MSAN к УСС	15

3.2.6. Интенсивность нагрузки от MSAN к ЗУС	15

3. 3. Распределение интенсивности исходящей нагрузки	17

3.3.1. Распределение исходящей нагрузки между АТСЭ	17

3.3.2. Распределение нагрузки от АТСЭ к MSAN	18

3.3.3. Распределение исходящей нагрузки от MSAN к АТСЭ	19

3.3.4. Расчет числа соединительных линий на направлениях

межстанционной связи.	22

3.3.5. Интенсивность нагрузки от фрагмента сети с КК к

фрагменту сети с КП.	24

4. Расчет транспортного ресурса мультисервисной сети связи	25

4.1. Расчет транспортного ресурса мультисервисных узлов доступа	25

4.1.1. Транспортный ресурс между фрагментом сети с КК и MSAN1	27

4.1.2.Транспортный ресурс между фрагментом сети с КК и MSAN2	27

4.1.3.Транспортный ресурс для связи MSAN с ЗУС и УСС	28

4.1.4. Транспортный ресурс для передачи сигнальных сообщений.	28

4.1.5. Транспортный ресурс между MSAN.	33

4.2. Транспортный ресурс для передачи сигнальных сообщений SIGTRAN	34

4.3.Расчет производительности MGCF	35

5. Расчет объема оборудования MSAN	39

5.1. Схемы подключения абонентов ТфОП и МСС для доступа

к сети Интернет и услугам IP TV	39

5.2. Определения транспортного ресурса для доступа в Интернет

и к услугам IP TV для абонентов сети с КП	41

5.3. Определение транспортного ресурса для доступа в

интернет и к услугам IP TV для абонентов сети с КК	42

5.4. Расчет необходимого оборудования	44

5.4.1. Число плат для MSAN1	44

5.4.2. Число плат для MSAN2	45

6. Список литературы	47

1. Исходные данные

Таблица 1.1

| Вариант | 12 |
| --- | --- |
| Количество MSAN | 2 |
| Число абонентов MSAN1 c аналоговыми ТА c аппаратами SIP | 3280 357 |
| Число абонентов MSAN2 c аналоговыми ТА c аппаратами SIP | 3400 280 |
| Число сетей доступа с интерфейсом V 5.2/ число потоков Е1 от каждой сети, подключенных в MSAN2 | 4/8 |
| Число УПАТС/число потоков Е1от каждой, подключенных в MSAN 1 | 3/9 |
| Число сетей LAN и количество абонентов в каждой, подключенных в MSAN1 | 7/150 |
| Тип речевого кодека в MGW | G.723.1 h/r G.711 |
| Типы речевых кодеков в MSAN | G.729 G.711 |
| Количество абонентов, подключенных к услуге IPTV | 9% |
| Количество абонентов, имеющих широкополосный доступ в Интернет | 35% |

Таблица 1.2

| Число абонентов ТфОП | 38500 |
| --- | --- |
| Число АТС на сети ТфОП | 3 |
| Число таксофонов | 9/8/11 |
| Количество абонентов квартирного сектора для каждой АТС | 42% |
| Количество абонентов н/х сектора для каждой АТС | 58% |
| Количество абонентов, имеющих широкополосный доступ в интернет | 17% |
| Количество абонентов, подключенных к услуге IP TV | 5% |

Длина кадра кодека G.711 равна 80байт.

Удельная исходящая нагрузка для абонентов ТфОП квартирного сектора равна 0,035 Эрл

Удельная исходящая нагрузка для абонентов ТфОП народно-хозяйственного сектора равна 0,065 Эрл

Доля вызовов, обслуживаемых без компрессии, поступающих на MSAN равна 0,12.

Доля вызовов, обслуживаемых без компрессии, поступающих на MGW равна 0,15.

Таблица 1.3

| Объекты ГТС | Емкость | Ресурс нумерации |
| --- | --- | --- |
| АТС – 2,3 | 19000 | 20000 – 29999 |
|  |  | 30000 – 38999 |
| АТС – 4 | 9900 | 40000 – 49899 |
| АТС – 5 | 9600 | 50000 – 59599 |
| МСС | 26847 | 60000 – 69999 70000 – 79999 90000 – 96846 |

- Схема проектируемого участка

Рис. 2.1. Схема проектируемого участка

3. Расчет интенсивности нагрузки и ее распределение

3.1. Расчет интенсивности нагрузки от абонентов фрагмента ГТС с коммутацией каналов

3.1.1. Число абонентов различных категорий

Для определения количества абонентов по категориям воспользуемся таблицей. Распределим выделенную номерную емкость 38500 между АТС сети с коммутацией каналов. Пусть АТС – 2,3 включает в себя 19000 абонентов, АТС – 4 включает 9900 абонентов, а АТС – 5 включает 9600 абонентов.

Определим число абонентов квартирного и народно – хозяйственного секторов для АТС – 2,3:

N2,3кв=19000*0,42=7980

N2,3нх=19000*0,58=11020

Аналогично определим число абонентов квартирного и народно-хозяйственного секторов для АТС – 4:

N4кв=9900*0,42=4158

N4нх=9900*0,58=5742

Для АТС – 5:

N5кв=9600*0,42=4032

N5нх=9600*0,58=5568

Результаты расчета сведем в таблицу.

Таблица 3.1

| Коды АТС | АТС – 2,3 | АТС – 4 | АТС – 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Число абонентов квартирного сектора | 7980 | 4158 | 4032 |
| Число абонентов народно-хозяйственного сектора | 11020 | 5742 | 5568 |
| Число таксофонов | 9 | 8 | 11 |

3.1.2. Интенсивность поступающей нагрузки на АТС

Нагрузка, создаваемая абонентами i – ой АТС ТфОП, рассчитывается по формуле:

YАТС-i=J(Nij*aуд.(j)),  Эрл,

Где Nij – число источников нагрузки j – ой категории, подключенных к i-ой АТС.

aуд.(j) – удельная нагрузка от источника j – ой категории, Эрл.

Используя формулу (4.1) и данные таблицы, рассчитаем нагрузку создаваемую абонентами каждой АТС ТфОП.

YАТС-2,3 =Nкв.*aуд.кв.+Nнх.*aуд.нх.+Nт.*aуд.т.=

=7980*0,035+11020*0,065+9*0,3=998,3  Эрл.

YАТС-4 =Nкв.*aуд.кв.+Nнх.*aуд.нх.+Nт.*aуд.т.

=4158*0,035+5742*0,065+8*0,3=521,16  Эрл.

YАТС-5=Nкв.*aуд.кв.+Nнх.*aуд.нх.+Nт.*aуд.т.=

=4032*0,035+5568*0,065 +11*0,3=506,34  Эрл.

3.1.3. Интенсивность исходящей от АТС нагрузки, нагрузки к УСС и ЗУС

Нагрузка, создаваемая абонентами АТС, распределяется, исходя из следующих условий:

- Величина внутристанционной нагрузки каждой АТС составляет 35% от возникающей интенсивности нагрузки.;

- Исходящая нагрузка от каждой АТС распределяется по направлениям межстанционной связи пропорционально исходящей нагрузки от других ГТС;

- Величина нагрузки к УСС составляет 3% от исходящей от АТС нагрузки.

Проведем расчет для имеющихся АТС:

Для АТС - 2,3:

Величина нагрузки, создаваемой абонентами АТС – 2,3, равна  Y2,3=998,3 Эрл.

Величина внутристанционной нагрузки составит 35% от возникающей нагрузки:

Y2,3(внутр.)=YАТС-2,3*0.35=998,3*0,35=349,405 Эрл.

Тогда величина исходящей нагрузки от АТС – 2,3 равна

Y2,3(исх.)=YАТС-2,3-Y2,3внутр.=998,3-349,405=648,895 Эрл.

Так как величина нагрузки в направлении к УСС составляет 3% от исходящей нагрузки, то:

YАТС-2,3-УСС=YАТС-2,3исх.*0,03=0,03*648,895=19,46685 Эрл.

Абоненты сети  ГТС могут совершать внутризоновые, междугородные и международные соединения через ЗУС. При этом исходящая нагрузка принимается равной aМг=0,0025 Эрл.[1]

Кроме того, через ЗУС абоненты ГТС звонят на СПСС, в этом случае удельная исходящая нагрузка составляет aСПСС=0,015 Эрл. С учетом этого интенсивность поступающей нагрузки на ЗУС составит:

YАТС-2,3-ЗУС=NАТС-2,3* aМг+aСПСС=19000*0.0025+0.015=

=332,5 Эрл

При этом нагрузка к СПСС составит:

YАТС-2,3-ЗУС=NАТС-2,3*aСПСС=19000*0,015=285 Эрл.

Аналогично проведем расчет для оставшихся АТС.

Для АТС – 4:

Величина нагрузки, создаваемой абонентами АТС –4, равна  Y4=521,16  Эрл.

Y4(внутр.)=YАТС-4*0.35=521,16   *0,35=182,406 Эрл.

Y4(исх.)=YАТС-4-Y4внутр.=521,16 -182,406=338,754 Эрл.

Так как величина нагрузки в направлении к УСС составляет 3% от исходящей нагрузки, то:

YАТС-4-УСС=YАТС-4исх.*0,03=0,03*338,754=10,16262 Эрл.

Абоненты сети  ГТС могут совершать внутризоновые, междугородные и международные соединения через ЗУС. При этом исходящая нагрузка принимается равной aМг=0,0025 Эрл.[1]

Кроме того, через ЗУС абоненты ГТС звонят на СПСС, в этом случае удельная исходящая нагрузка составляет aСПСС=0,015 Эрл. С учетом этого интенсивность поступающей нагрузки на ЗУС составит:

YАТС-4-ЗУС=NАТС-4* aМг+aСПСС=9900*0.0025+0.015=

=173,25 Эрл

При этом нагрузка к СПСС составит:

YАТС-4-ЗУС=NАТС-4*aСПСС=9900*0,015=148,5 Эрл.

Для АТС – 5:

Величина нагрузки, создаваемой абонентами АТС – 5, равна  Y5=506,34  Эрл.

Y5(внутр.)=YАТС-5*0.35=506,34 *0,35=177,219 Эрл.

Y5(исх.)=YАТС-5-Y5внутр.=506,34 -177,219=329,121 Эрл.

Так как величина нагрузки в направлении к УСС составляет 3% от исходящей нагрузки, то:

YАТС-5-УСС=YАТС-5исх.*0,03=0,03*329,121=9,87363 Эрл.

Абоненты сети  ГТС могут совершать внутризоновые, междугородные и международные соединения через ЗУС. При этом исходящая нагрузка принимается равной aМг=0,0025 Эрл.

Кроме того, через ЗУС абоненты ГТС звонят на СПСС, в этом случае удельная исходящая нагрузка составляет aСПСС=0,015 Эрл. С учетом этого интенсивность поступающей нагрузки на ЗУС составит:

YАТС-5-ЗУС=NАТС-5* aМг+aСПСС=9600*0.0025+0.015=

=168 Эрл

При этом нагрузка к СПСС составит:

YАТС-5-ЗУС=NАТС-5*aСПСС=9600*0,015=144 Эрл.

Результаты расчета интенсивности исходящей нагрузки от абонентов ТфОП

Таблица 3.2

| Интенсивность нагрузки, Эрл. | АТС – 2,3 | АТС – 4 | АТС – 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| От абонентов квартирного сектора | 2793 | 1455,3 | 1411,2 |
| От абонентов народно-хозяйственного сектора | 7163 | 3732,3 | 3619,2 |
| От таксофонов | 2,7 | 2,4 | 3,3 |
| Возникающей на АТС | 998,3 | 521,16 | 506,34 |
| Внутристанционной | 349,405 | 182,406 | 177,219 |
| Исходящей от АТС | 648,895 | 338,754 | 329,121 |
| Поступающей на УСС | 19,46685 | 10,16262 | 9,87363 |
| Поступающей на ЗУС, включая нагрузку к СПСС | 332,5 | 173,25 | 168 |

Интенсивность исходящей нагрузки от всех АТС фрагмента сети с коммутацией каналов:

YККисх=648,895+338,754+329,121=1316,77 Эрл.

3.2. Расчет интенсивности поступающей нагрузки от абонентов фрагмента МСС

Нагрузка, создаваемая абонентами, подключенными к i-ому MSAN, рассчитывается по формуле:

YMSAN-i=jNij*aуд.j, Эрл,

Где Nij – число источников нагрузки j-ой категории, подключенных к i – ому MSAN;

aуд.j – удельная нагрузка от источника j – ой категории, Эрл.

Источниками нагрузки, подключенными к MSAN, являются:

- Аналоговые телефонные аппараты (АТА), подключаемые по аналоговым аб. линиям;

- Абоненты, использующие цифровые пакетные терминалы SIP;

- Учрежденческо – производственные АТС (УПАТС);

- Сети доступа с интерфейсов V5.2;

- Локально вычислительные сети (ЛВС), осуществляющие подключение абонентов с терминалами SIP.

В проектируемом фрагменте сети с КП имеется 2 мультисервисных узла доступа. Найдем нагрузку на MSAN1, создаваемую различными группами абонентов проектируемой сети.

3.2.1. Интенсивность поступающей нагрузки на MSAN1

Определим интенсивность нагрузки на MSAN1, создаваемую аналоговыми телефонными аппаратами:

YАТА-MSAN1=0,05*3280=164 Эрл.

Определим нагрузку на MSAN1 от телефонных аппаратов SIP и от абонентов LAN:

YSIP- MSAN1=0,05*150*7+357=70,35 Эрл.

Так как по условию в MSAN1  включается 3 УПАТС, от каждой из которых поступает 9 потоков E1, то интенсивность исходящей нагрузки от УПАТС, составит:

YPRI- MSAN1=3*9*30*0,4=324 Эрл

Определим количество абонентов, включенных в УПАТС. Для этого разделим общую интенсивность исходящей нагрузки, поступающую от них на MSAN2, на удельную исходящую нагрузку от одного абонента УПАТС:

NPRI-MSAN1=YPRI-MSAN1yуд.упатс=3240,03=10800 абонентов

Суммарная нагрузка, поступающая на MSAN1 от абонентов всех категорий мультисервисной сети, составит:

YMSAN1=164+70,35+324=558,35 Эрл.

3.2.2. Распределение нагрузки от MSAN1

По условию 15% нагрузки от поступающей на MSAN1 замыкается внутри MSAN1 через собственные коммутаторы мультисервисного узла доступа, 20% направляется на MSAN2  через коммутаторы транспортной пакетной сети (SW1 и SW2), а 65% поступает на сеть с КК.

YMSAN1исх=YMSAN1-0.15*YMSAN1=558,35  -0,15*558,35 ==474,5975 Эрл.

Рассчитаем отдельно нагрузки, которые поступают от пакетных терминалов(SIP), подключаемых в коммутатор Ethernet мультисервисного узла доступа, а также от аналоговых и цифровых телефонных аппаратов, включаемых в резидентные шлюзы или шлюза доступа MSAN.

Нагрузка, которая поступает от пакетных терминалов MSAN1 на MSAN2, составит:

YMSAN1sh-MSAN2=0,2*YSIP-MSAN1=0,2*70,35=14,07 Эрл.

Нагрузка, поступающая от аналоговых телефонных аппаратов MSAN1 на MSAN2 равна:

YMSAN1АТА-MSAN2=0,2*(164+324)=97,6 Эрл.

Таким образом, суммарная нагрузка от MSAN1на MSAN2 равна:

YMSAN1-MSAN2=YMSAN1SH-MSAN2+YMSAN1АТА-MSAN2=14,07+97,6=111,67 Эрл.

Тогда значение интенсивности исходящей нагрузки от MSAN1  на сеть с КК составит:

YMSAN1SH-сеть с КК=0,65*YSIP-MSAN1=0,65*70,35 =45,7275 Эрл.

YMSAN1ТА-сеть с КК=0,65*YMSAN1АТА=0,65*488=317,2 Эрл.

YMSAN1-сеть с КК=45,7275  +317,2=362,9275 Эрл.

3.2.3. Интенсивность поступающей нагрузки на MSAN2

Определим интенсивность нагрузки на MSAN2, создаваемую аналоговыми телефонными аппаратами:

YАТА-MSAN2=0,05*3400=170 Эрл.

Определим нагрузку на MSAN2 от телефонных аппаратов SIP:

YSIP- MSAN2=0,05*280=14 Эрл.

Так как по условию в MSAN2  включается 4 сети доступа с интерфейсом V5.2, от каждой из которых поступает 8 потоков E1, то интенсивность исходящей нагрузки от сетей доступа, составит:

YV.5.2-MSAN2=4*8*30*0,4=384 Эрл.

Определим количество абонентов, включенных в сети доступа. Для этого разделим общую интенсивность исходящей нагрузки, поступающую от них на MSAN2, на удельную исходящую нагрузку от одного абонента сети доступа:

NV.5.2-MSAN2=YV.5.2-MSAN2yуд.упатс=3840,05=7680 абонентов

Суммарная нагрузка, поступающая на MSAN2 от абонентов всех категорий, равна:

YMSAN2=YATA-MSAN2+YSH-MSAN2+YV.5.2-MSAN2=170+14+384=568 Эрл.

3.2.4. Распределение нагрузки от MSAN2

По условию 15% нагрузки от поступающей на MSAN2 замыкается внутри MSAN2 через собственные коммутаторы мультисервисного узла доступа, 20% направляется на MSAN2 через коммутаторы транспортной пакетной сети (SW1 и SW2), а 65% поступает на сеть с КК.

YMSAN2исх=YMSAN2-0.15*YMSAN2=568-0,15*568 =482,8 Эрл.

Рассчитаем отдельно нагрузки, которые поступают от пакетных терминалов(SIP), подключаемых в коммутатор Ethernet мультисервисного узла доступа, а также от аналоговых и цифровых телефонных аппаратов, включаемых в резидентные шлюзы или шлюза доступа MSAN2.

Нагрузка, которая поступает от пакетных терминалов MSAN2 на MSAN1, составит:

YMSAN2sh-MSAN2=0,2*YSIP-MSAN2=0,2*14=2,8 Эрл.

Нагрузка, поступающая от аналоговых телефонных аппаратов MSAN1 на MSAN2 равна:

YMSAN2АТА-MSAN1=0,2*(170+384)=110,8 Эрл.

Таким образом, суммарная нагрузка от MSAN2на MSAN1 равна:

YMSAN2-MSAN1=YMSAN2SH-MSAN1+YMSAN2АТА-MSAN1=2,8+110,8=113,6 Эрл.

Тогда значение интенсивности исходящей нагрузки от MSAN1  на сеть с КК составит:

YMSAN2SH-сеть с КК=0,65*YSIP-MSAN2=0,65*14=9,1 Эрл.

YMSAN2ТА-сеть с КК=0,65*YMSAN2АТА=0,65*554=360,1 Эрл.

YMSAN2-сеть с КК=9,1+360,1=369,2 Эрл.

Суммарная исходящая нагрузка от сети с КП, которая поступает на телефонную сеть с коммутацией каналов,

YсетьКП-сеть с КК=YMSAN1-сеть с КК+YMSAN2-сеть с КК=

=362,9275+369,2 =732,1275 Эрл.

3.2.5. Интенсивность нагрузки от MSAN к УСС

Величина нагрузки к УСС для каждого MSAN составляет 3% от исходящей нагрузки:

YMSAN1-УСС=0,03*YMSAN1исх=474,5975*0,03=14,237925 Эрл.

YMSAN2-УСС=0,03*YMSAN2исх=482,8*0,03=14,484 Эрл.

3.2.6. Интенсивность нагрузки от MSAN к ЗУС

Для определения интенсивности нагрузки от каждого MSAN в направлении к ЗУС, найдем число абонентов, которое включается в каждый MSAN:

NMSAN1=NATA-MSAN1+NLAN-MSAN1+NSIP-MSAN1+NPRI-MSAN1=3280+1050+357+10800=15487 абонентов

NMSAN2=NATA-MSAN2+NV5.2-MSAN2+NSIP-MSAN2=3400+7680+280

=11360 абонентов

Определим нагрузку от  MSAN1 к ЗУС:

YMSAN1-ЗУС=NMSAN1*aуд.  зус+aуд. спсс.=15487*0,0025+0,015

=271,0225 Эрл.

При этом нагрузка к СПСС, составит:

YMSAN1-СПСС=NMSAN1*aуд. спсс.=15487*0,015=232,305 Эрл.

Количество абонентов, подключенных в MSAN2, равно 11360, тогда:

YMSAN2-ЗУС=NMSAN2*aуд.  зус+aуд. спсс.=11360*0,0025+0,015=198,8 Эрл

При этом нагрузка к СПСС, составит:

YMSAN2-СПСС=NMSAN2*aуд. спсс.=11360*0,015=170,4 Эрл.

Результаты расчета нагрузки для мультисервисных узлов доступа сведены в таблицу 3.3

Таблица 3.3. Интенсивность нагрузки от абонентов MSAN

| Интенсивность нагрузки, Эрл. | MSAN1 | MSAN2 |
| --- | --- | --- |
| От аналоговых аппаратов | 164 | 170 |
| От абонентов УПАТС | 324 | - |
| От абонентов сетей доступа V.5.2 | - | 384 |
| От абонентов с терминалами SIP, включая LAN | 70,35 | 14 |
| Суммарная нагрузка на MSAN от абонентов всех категорий | 558,35 | 568 |
| Внутренняя нагрузка для каждого MSAN | 83,75 | 85,2 |
| Нагрузка, поступающая на другой MSAN | 111,67 | 113,6 |
| Исходящая нагрузка от MSAN в сеть с КК | 362,9275 | 369,2 |
| Исходящая нагрузка к ЗУС | 271,0225 | 198,8 |
| Нагрузка к УСС | 14,237925 | 14,484 |

3.3. Распределение интенсивности исходящей нагрузки

3.3.1. Распределение исходящей нагрузки между АТСЭ

Суммарная интенсивность исходящей нагрузки на проектируемой сети (фрагментов с КК и с КП) равна:

Yсеть исх=YККисх+Yсеть с КП-  сеть с КК=1316,77 +732,1275=2048,8975 Эрл.

Интенсивность исходящей нагрузки от каждого объекта сети распределяется по направлениям межстанционной связи пропорционально распределяемой исходящей нагрузки от других объектов сети:

Yi→j=Yисх i*Yисх jYсети исх-Yисх i

В соответствии с формулой произведем распределение интенсивности исходящей нагрузки для АТС – 2,3:

YАТС-2,3-АТС-4=648,895*338,7542048,8975 -648,895=157,01 Эрл

YАТС-2,3-АТС-5=648,895*329,1212048,8975 -648,895=152,546 Эрл

YАТС-2,3-сеть с КП=648,895*732,12752048,8975 -648,895=339,338 Эрл

Проверка: 648,895 = 157,01 + 152,546 + 339,338

638,895 = 638,894

Для АТС – 4:

YАТС-4-АТС-2,3=338,754*648,8952048,8975-338,754=128,53645 Эрл

YАТС-4-АТС-5=338,754*329,1212048,8975-338,754=65,19397 Эрл

YАТС-4-сеть с КП=338,754*732,12752048,8975-338,754=145,02357 Эрл

Проверка: 338,754 = 128,53645+ 65,19397 + 145,02357

338,754 =338,754

Для АТС – 5:

YАТС-5-АТС-2,3=329,121*648,8952048,8975-329,121=124,1818 Эрл

YАТС-5-АТС-4=329,121*338,7542050,13-329,121=64,8288 Эрл

YАТС-5-сеть с КП=329,121*732,12752050,13-329,121=140,1103 Эрл

Проверка: 329,121 = 124,1818 + 64,8288 + 140,1103

329,121 = 329,121

Общая нагрузка от сети с КК, поступающая на сеть с КП, определится как сумма нагрузок от всех АТС сети.

Yсеть с КК-сеть с КП=YАТС-2,3-сеть с КП+YАТС-4-сеть с КП+YАТС-5-сеть с КП =

=339,338+145,02357+140,1103=624,47187 Эрл.

3.3.2. Распределение нагрузки от АТСЭ к MSAN

Исходящая нагрузка от АТСЭ на сеть с КП распределяется между MSAN1 и MSAN2 пропорционально доле исходящих нагрузок этих узлов доступа.

YАТС-2,3-MSAN1=YАТС-2,3-сеть с КП*YMSAN1-сеть с ККYMSAN1-сеть с КК+YMSAN2-сеть с КК

YАТС-2,3-MSAN2=YАТС-2,3-сеть с КП*YMSAN2-сеть с ККYMSAN1-сеть с КК+YMSAN2-сеть с КК

YАТС-2,3-MSAN1=339,338*362,9275362,9275+369,2=168,21536

YАТС-2,3-MSAN2=339,338*369,2362,9275+369,2=171,12264

Проверка:  339,338 = 168,21536 + 171,12264

339,338 = 339,338

YАТС-4-MSAN1=145,02357*362,9275362,9275+369,2=71,8905

YАТС-4-MSAN2=145,02357*369,2362,9275+369,2=73,133

Проверка: 145,02357 = 71,8905+73,133

145,02357 =  145,0235

YАТС-5-MSAN1=140,1103*362,9275362,9275+369,2=69,45495 Эрл.

YАТС-5-MSAN2=140,1103*369,2362,9275+369,2=70,65534 Эрл.

Проверка: 140,1103 = 69,45495+ 70,65534

140,1103 = 140,1103

3.3.3. Распределение исходящей нагрузки от MSAN к АТСЭ

Произведем распределение интенсивности исходящей нагрузки от каждого MSAN  к АТСЭ фрагмента сети с КК.

YMSAN1-АТС-2,3=YMSAN1-сеть с КК*YАТС-2,3исхYсети исх-Yсеть с КП-сеть с КК=

=362,9275*648,8952048,8975 -732,1275=178,848 Эрл.

YMSAN1-АТС-4=YMSAN1-сеть с КК*YАТС-4исхYсети исх-Yсеть с КП-сеть с КК=

=362,9275*338,7542048,8975 -732,1275=93,367 Эрл.

YMSAN1-АТС-5=YMSAN1-сеть с КК*YАТС-5исхYсети исх-Yсеть с КП-сеть с КК=

=362,9275*329,1212048,8975 -732,1275=90,712 Эрл.

Проверка: 362,9275=178,848+93,367+90,712

362,9275=362,927

YMSAN2-АТС-2,3=YMSAN2-сеть с КК*YАТС-2,3исхYсети исх-Yсеть с КП-сеть с КК=

=369,2*648,8952048,8975 -732,1275=181,939  Эрл.

YMSAN2-АТС-4=YMSAN2-сеть с КК*YАТС-4исхYсети исх-Yсеть с КП-сеть с КК=

=369,2*338,7542048,8975 -732,1275=94,981 Эрл.

YMSAN2-АТС-5=YMSAN2-сеть с КК*YАТС-5исхYсети исх-Yсеть с КП-сеть с КК=

=369,2*329,1212048,8975 -732,1275=92,28 Эрл.

Проверка: 369,2=181,939+94,981+92,28

369,2=369,2

Результаты расчета представлены в таблице 3.4. Схема распределения интенсивностей нагрузок для MSAN1 и MSAN2 представлена на рис. 3.1.

Таблица 3.4

| Номер объекта | АТС – 2,3 | АТС – 4 | АТС – 5 | MSAN1 | MSAN2 | ЗУС | УСС | jYij |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АТС – 2,3 | 349,405 | 157,01 | 152,546 | 168,215 | 171,122 | 332,5 | 19,467 | 1350,265 |
| АТС – 4 | 128,536 | 182,406 | 65,194 | 71,89 | 73,133 | 173,25 | 10,162 | 704,571 |
| АТС – 5 | 124,18 | 64,83 | 177,219 | 69,45 | 70,655 | 168 | 9,873 | 684,207 |
| MSAN1 | 178,848 | 93,367 | 90,712 | 83,75 | 111,67 | 271,022 | 14,237 | 843,606 |
| MSAN2 | 181,939 | 94,981 | 92,28 | 113,6 | 85,2 | 198,8 | 14,484 | 781,284 |
| ЗУС | 332,5 | 173,25 | 168 | 271,022 | 168,8 | – | – | 1113,572 |
| iYij | 1295,408 | 765,844 | 745,951 | 777,927 | 680,58 | 1143,572 | 68,223 | 5477,505 |

Рис. 3.2. Схема распределения интенсивностей нагрузок для MSAN1 и MSAN2 в Эрл.

При расчете числа ИКМ – линий между АТС и MGW необходимо учитывать исходящую и входящую нагрузки. Примем, что интенсивность исходящей нагрузки к ЗУС равна интенсивности входящей нагрузки от ЗУС.

Для определения числа каналов для каждой АТС сложим интенсивности входящей и исходящей нагрузок и запишем в таблицу 3.5.

Таблица 3.5

| Номер АТС | АТС - 2,3 | АТС – 4 | АТС – 5 | Сеть КП | ЗУС | УСС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АТС - 2,3 |  | 258,546 | 276,726 | 700,124 | 665 | 19,4668 |
| АТС – 4 |  |  | 130,024 | 333,371 | 346,5 | 10,1626 |
| АТС – 5 |  |  |  | 323,097 | 336 | 9,8736 |
| Сеть КП |  |  |  |  | 939,645 | 28,7219 |

3.3.4. Расчет числа соединительных линий на направлениях межстанционной связи

Коммутационные поля цифровых систем коммутации позволяют создавать полнодоступные пучки в направлении связи. Для расчета емкости пучка в этом случае используется первая формула Эрланга или таблицы Пальма. Среднее использование одной СЛ в пучке не должно превышать 0,7 Эрл. Если при расчете по первой формуле Эрланга среднее использование превышает 0,7 Эрл, то число СЛ определяется путем деления интенсивности нагрузки на среднее использование одной СЛ, равное 0,7 Эрл.

Произведем расчет числа соединительных линий для всех объектов сети и результаты расчетов запишем в таблицу 3.6.

VслАТС2,3-АТС4=258,5460,7=370

VслАТС2,3-АТС5=276,7260,7=369

VслАТС2,3-MGW=700,1240,7=1001

VслАТС2,3-ЗУС=6650,7=950

VслАТС4-АТС5=130,0240,7=186

VслАТС4-MGW=333,3710,7=477

VслАТС5-MGW=323,0970,7=462

VслАТС4-ЗУС=346,50,7=495

VслАТС5-ЗУС=3360,7=480

VслсетьКП-ЗУС=939,6450,7=1343

Для расчета числа соединительных линий к УСС воспользуемся таблицами Пальма при величине потерь P=0,001

VСЛАТС2,3-УСС=EY;P=19,4668;0.001=34

VСЛАТС4-УСС=EY;P=10,1626;0.001=22

VСЛАТС5-УСС=EY;P=9,8736;0.001=21

VСЛсеть с КП-УСС=EY;P=28,7219;0.001=46

Таблица 3.6. Результаты расчета числа каналов двустороннего занятия

| Номер АТС | АТС - 2,3 | АТС – 4 | АТС – 5 | Сеть КП | ЗУС | УСС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АТС - 2,3 |  | 370 | 396 | 1001 | 950 | 34 |
| АТС – 4 |  |  | 186 | 477 | 495 | 22 |
| АТС – 5 |  |  |  | 462 | 480 | 21 |
| Сеть КП |  |  |  |  | 1343 | 46 |

Расчет числа ИКМ – трактов (потоков Е1). Каждая цифровая соединительная линия ИКМ содержит 30 каналов, поэтому расчет производится по формуле:

Nикм=Nсл30+1

Таблица 3.7. Результаты расчета числа ИКМ – трактов

| Номер АТС | АТС - 2,3 | АТС – 4 | АТС – 5 | Сеть КП | ЗУС | УСС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АТС - 2,3 |  | 14 | 15 | 35 | 33 | 3 |
| АТС – 4 |  |  | 8 | 17 | 18 | 2 |
| АТС – 5 |  |  |  | 17 | 17 | 2 |
| Сеть КП |  |  |  |  | 46 | 3 |

Из таблицы 3.7 определяем, что для организации связи между фрагментом сети с коммутацией каналов и проектируемым фрагментов сети с коммутацией пакетов необходимо организовать 115 потоков Е1, т.е. на MGW информационные потоки поступают по 115 интерфейсам E1.

3.3.5. Интенсивность нагрузки от фрагмента сети с КК к фрагменту сети с КП

Общая нагрузка от фрагмента сети с КК, поступающая на медиашлюз, определяется как сумма нагрузок от всех АТС сети и равна 624,472 Эрл.

Далее эта нагрузка с медиашлюза поступает на коммутаторы транспортной пакетной сети, а оттуда на MSAN1 и на MSAN2.

Определим нагрузку, поступающую с медиашлюза на MSAN1.

YMGW-MSAN1=YMGW-SW1*YMSAN1YMSAN1+YMSAN2

YMGW-MSAN1=624,472*362,9275362,9275+369,2=309,561 Эрл.

Определим нагрузку, поступающую с медиашлюза на MSAN2.

YMGW-MSAN2=YMGW-SW2*YMSAN2YMSAN1+YMSAN2

YMGW-MSAN2=624,472*369,2362,9275+369,2=314,911 Эрл.

В п. 3.2.2 было подсчитано, что в обратном направлении от MSAN1 на медиа-шлюз поступает нагрузка 362,9275 Эрл, а от MSAN2 – нагрузка 369,2 Эрл.

4. Расчет транспортного ресурса мультисервисной сети связи

При проектировании распределенного абонентского концентратора необходимо выполнить:

- расчет транспортного ресурса для информационной и сигнальной нагрузок с целью подключения к транспортной пакетной сети;

- расчет требуемой производительности программного коммутатора;

- выбор типов интерфейсов для взаимодействия с транспортной пакетной сетью.

4.1. Расчет транспортного ресурса мультисервисных узлов доступа

Для подключения абонентов фрагмента сети с КП применяется мультисервисный узел доступа, который конструктивно представляет собой резидентный шлюз, шлюз доступа и коммутатор Ethernet. В пакетный коммутатор Ethernet включаются непосредственно все источники нагрузки, работающие по пакетным технологиям. Для экономии ресурсов транспортной сети в шлюзах используется компрессия. Для этого применяются различные кодеки. При использовании кодека типа mв мультисервисном узле доступа расчет объема транспортного ресурса пакетной сети для доставки информации пользователей выполняется по формуле:

VMSAN=kиспkизбYMSANVCODm,

где kисп – коэффициент использования канального ресурса (для Ethernet = 1,25); YMSAN – внешняя интенсивность нагрузки от абонентов, подключенных к MSAN; VCODm– скорость передачи кодека типа m при обслуживании речевого вызова, кбит/с; kизб – коэффициент избыточности кодека, зависит от кодека.

Таблица 4.1. Характеристики различных типов кодеков

| Характеристика | G.711 | G.723.1 h/r | G.729 |
| --- | --- | --- | --- |
| Скорость кодека, кбит/с | 64 | 5,3 | 8 |
| Размер речевого кадра, байт | 80 | 20 | 10 |
| Общая длина кадра, байт | 134 | 74 | 64 |
| Коэффициент избыточности | 1,675 | 3,7 | 6,4 |
| Требуемая пропускная способность, кбит/с | 107,2 | 19,61 | 51,2 |

4.1.1. Транспортный ресурс между фрагментом сети с КК и MSAN 1

По условию для преобразования речи в пакетную форму в MSAN применяются кодеки G.729 и G.711. Пусть 88% нагрузки, поступающей на MSAN, обрабатывается с помощью кодека G.729, а 12% - без компрессии с помощью кодека G.711.

Вычислим транспортный ресурс, который необходим для обслуживания нагрузки, поступающей от MSAN 1 на сеть КК с аналоговых телефонных аппаратов, подключенных к MSAN 1:

VMSAN1TA-SW1=kисп*YMSAN1*(kизб.G729*0,88*VCOD G729+

+ kизб.G711*0,12*VCOD G711)

VMSAN1TA-SW1=1,25*317,2*6,4*0,88*8+1,675*0,12*64=

= 22,97 Мбит/с

В терминалах VoIP очень часто применяется кодек G.729a, поскольку он обеспечивает достаточно высокое качество передачи речи и устойчив к потерям кадров. Так как только 65% информации от пакетных терминалов поступает в сеть с КК, что составляет 42,7275 Эрл, то при использовании кодека G.729a в пакетных терминалах транспортный ресурс для MSAN1 в направлении сети с КК:

VMSAN1SH-SW1=kисп*YMSAN1SH-сеть с КК*kизб.G729*VCOD G729

VMSAN1SH-SW1=1,25*42,7275*6,4*8=2,734 Мбит/с

Вычислим транспортный ресурс для обслуживания входящей на MSAN1 нагрузки со стороны сети КК. Необходимо учесть, что 12% вызовов в MGW будет обслуживаться без компрессии с использованием кодека G.711 (факсимильная информация, модемные соединения и др.), а остальные вызовы – с помощью кодека G.723.1 h/r. Тогда:

VсетьКК-MSAN1=kисп*YMGW-MSAN1*(kизб.G723h/r*0,88*VCOD G723h/r+

+kизб.G711*0,12*VCOD G711)

VсетьКК-MSAN1=1,25*309,561*3,7*0,88*5,3+1,675*0,12*64=

=11,655 Мбит/с

Общий транспортный ресурс для передачи информационной нагрузки равен:

VMSAN1-сеть с КК=22,97+2,734+11,655 = 37,36 Мбит/с

4.1.2. Транспортный ресурс между фрагментом сети с КК и MSAN 2

Вычислим транспортный ресурс, который необходим для обслуживания нагрузки, поступающей от MSAN 2 на сеть КК с аналоговых телефонных аппаратов, подключенных к MSAN 2:

VMSAN2TA-SW2=kисп*YMSAN2*(kизб.G729*0,88*VCOD G729+

+ kизб.G711*0,12*VCOD G711)

VMSAN2TA-SW2=1,25*360,1*6,4*0,88*8+1,675*0,12*64=

= 26,07 Мбит/с

При использовании кодека G.729a в пакетных терминалах транспортный ресурс для MSAN 2 в направлении сети с КК:

VMSAN2SH-SW2=kисп*YMSAN2SH-сеть с КК*kизб.G729*VCOD G729

VMSAN2SH-SW2=1,25*9,1*6,4*8=0,582 Мбит/с

Вычислим транспортный ресурс для обслуживания входящей на MSAN2 нагрузки:

VсетьКК-MSAN2=kисп*YMGW-MSAN2*(kизб.G723h/r*0,88*VCOD G723h/r+

+kизб.G711*0,12*VCOD G711)

VсетьКК-MSAN2=1,25*314,911*3,7*0,88*5,3+1,675*0,12*64=

=11,857 Мбит/с

Общий транспортный ресурс для передачи информационной нагрузки равен:

VMSAN2-сеть с КК=26,07+0,582+11,587 = 38,24 Мбит/с

4.1.3.Транспортный ресурс для связи MSAN с ЗУС и УСС.

Кроме того, от MSAN также будет поступать нагрузка к/от ЗУС и к УСС. Поскольку ЗУС и УСС находятся на территории сети с КК, то нагрузка, направляемая к ним, поступает сначала на SW, а затем для преобразования на MGW. При этом принимаем, что исходящая нагрузка на зоновый узел связи равна входящей.

Определим необходимый транспортный ресурс MSAN1 для передачи информации к ЗУС и УСС

VMSAN1ЗУС,УСС-MGW=kисп*2*YMSAN1-ЗУС+YMSAN1-УСС*

*(kизб.G729*0,85*VCOD G729+kизб.G711*0,15*VCOD G711)

VMSAN1ЗУС,УСС-MGW=1,25*2*271,022+14,237*

*(6,4*0,85*8+1,675*0,15*64)=41,442 Мбит/с

Определим необходимый транспортный ресурс MSAN2 для передачи информации к ЗУС и УСС

VMSAN2ЗУС,УСС-MGW=kисп*2*YMSAN2-ЗУС+YMSAN2-УСС*

*(kизб.G729*0,85*VCOD G729+kизб.G711*0,15*VCOD G711)

VMSAN2ЗУС,УСС-MGW=1,25*2*198,8+14,484*

*(6,4*0,85*8+1,675*0,15*64)=30,7 Мбит/с

4.1.4. Транспортный ресурс для передачи сигнальных сообщений

Транспортный ресурс MSAN должен быть рассчитан на передачу помимо пользовательской информации, еще и сигнальной на базе протоколов H.248/Megaco и Sigtran, которой MSAN обменивается с MGCF. Таким образом, общий транспортный ресурс шлюза может быть определен как сумма пользовательской и сигнальной информации по формуле:

VMSAN=VMSANUSER+VТфОПSIGN+VV5.2SIGN+VУПАТСSIGN+VSIPSIGN+VMEGACOSIGN

Транспортный ресурс для передачи сигнальной информации от различных абонентов рассчитывается по следующим формулам:

VТфОПSIGN=ksig(CТфОПNТфОПLMEGACONMEGACO)/450

VV5.2SIGN=ksig(CANVкан.ANLV5UANV5UA)/450

VУПАТСSIGN=ksig(CУПАТСVкан.УПАТСLIUANIUA)/450

VSIPSIGN=ksig((NSIP+NLAN)LSIPNSIPCSIP)/450

VMEGACO SIGN=ksig(CТфОПNТфОП+CANVкан.AN+CУПАТСVкан.УПАТС+CLANNаб.LANLMEGANONMEGACO)/450

Где VMSANUSER – транспортный ресурс для передачи информации пользователя;

VТфОПSIGN  – транспортный ресурс для передачи сигнальной информации ТфОП;

VV5.2SIGN – транспортный ресурс для передачи сигнальной информации абонентов сетей доступа (AN);

VУПАТСSIGN – транспортный ресурс для передачи сигнальной информации абонентов УПАТС;

VSIPSIGN – транспортный ресурс для передачи сигнальной информации абонентов SIP и H.323;

VMEGACO SIGN – траспортный ресурс для обмена сообщениями MEGACO, используемого для управления шлюзами.

ksig – коэффициент использования транспортного ресурса при передаче сигнальной нагрузки ksig=5,что соответствует нагрузке в 0,2 Эрл, обслуженной звеном сигнализации;

CТфОП – удельная интенсивность вызовов от абонентов, использующих доступ по аналоговым абонентским линиям в ЧНН;

CAN - удельная интенсивность вызовов от абонентов, подключенных к пакетной сети через сети доступа интерфейса V5.2 о одному канала в потоке Е1, выз/чнн;

CУПАТС - удельная интенсивность вызовов от УПАТС, подключенных к пакетной сети по одному каналу Е1, выз/чнн;

CSIP - удельная интенсивность вызовов от абонентов, использующих терминалы SIP/H.323;

Vкан.AN – число речевых каналов в потоках Е1, которыми сети доступа подключены к MSAN;

Vкан.УПАТС - число речевых каналов в потоках Е1, которыми УПАТС подключены к MSAN;

NSIP – количество терминалов SIP;

NLAN - количество терминалов H.323 и SIP в LAN;

LMEGACO - средняя длинна сообщения (в байтах) протокола MEGACO, используемого при передаче сигнальных сообщений;

NMEGACO - среднее количество сообщений протокола MEGACO, при обслуживании одного вызова;

LMEGACONMEGACO  - объем сигнальной информации протокола MEGACO, необходимой для обслуживания одного вызова, бит;

LIUA- средняя длина сообщения (в байтах) протокола IUA;

NIUA- среднее количество сообщений протокола IUA при обслуживании одного вызова;

LV5UA- средняя длина сообщения (в байтах) протокола V5UA;

NV5UA- среднее количество сообщений протокола V5UA при обслуживании одного вызова;

LSIP - средняя длина сообщения (в байтах) протокола SIP/H.323;

NSIP - среднее количество сообщений протокола SIP/H.323 при обслуживании одного вызова;

1/450 - результат приведения размерностей  <байт в час>  к  <бит в секунду> (8/3600=1/450).

Примем, что средняя дина сообщений сигнализации равна 50 байтам, а среднее количество сообщений в процессе обслуживания одного вызова равно 10.

Транспортный ресурс для передачи сигнальной информации от различных абонентов MSAN1 равен:

VТфОП MSAN1SIGH=5*5*3280*500*10450 = 0,911 Мбит/с

VУПАТСMSAN1SIGN=5*40*3*9*30*500*10450=1,8 Мбит/с

VSH MSAN1SIGH=5*357+150*7*500*10*5450=390,83 Кбит/с

VMEGACO MSAN1SIGH=5*5*3280+(357+150*7)*5+40*3*9*30*500*10450= 3,102 Кбит/с

Транспортный ресурс для передачи сигнальной информации от различных абонентов MSAN2 равен:

VТфОП MSAN2SIGH=5*(5*3400*500*10)/450= 0,944 Мбит/с

VV.5.2 MSAN2SIGH=5*(40*4*8*30*500*10)/450= 2,133 Мбит/с

VSH MSAN2SIGH=5*(280*500*10*5)/450= 77,8 Кбит/с

VMEGACO MSAN2SIGH=5*(5*3400+40*4*8*30+5*280)*500*10/450= = 3,156 Мбит/с

Сведем полученные значения канального ресурса для сигнальных сообщений в табл. 4.2.

Таблица 4.2. Транспортный ресурс для передачи сигнальных сообщений MSAN, Мбит/с

| Транспортный ресурс | MSAN1 | MSAN2 |
| --- | --- | --- |
| Для передачи сигнальной информации абонентов ТФОП, Мбит/с Для передачи сигнальной информации абонентов сетей доступа, Мбит/с Для передачи сигнальной информации абонентов УПАТС, Мбит/с Для передачи сигнальной информации абонентов SIP, , LAN, Мбит/с Для обмена сообщениями MEGACO, используемого для управления MSAN, Мбит/с Общий сигнальный транспортный ресурс на выходе MSAN, Мбит/с | 0,911 - 1,8 0,39 3,102 6,204 | 0,944 2,133 - 0,077 3,156 6,312 |

Общий транспортный ресурс мультисервисных узлов доступа состоит из канального ресурса, необходимого для передачи пользовательской и сигнальной информации. По условию 15% нагрузки от поступающей на MSAN1 замыкается внутри MSAN1, 20% направляется на MSAN2 через коммутаторы транспортной пакетной сети (SW1 и SW2), а 65%  поступает на сеть с КК. Таким образом, для обслуживания информационной нагрузки на MSAN необходимо выделить также 65% от рассчитанного сигнального ресурса. При этом сигнальная информация протокола MEGACO, необходимая для управления MGW, поступает вместе с информационной нагрузкой на MGW, а сигнальная информация остальных протоколов сигнализации под управлением MGCF поступает на MGW.

Таким образом, сигнальный ресурс, который необходим для обслуживания нагрузки, поступающей от MSAN1 на MGW,

VMSAN1sig-MGW=0,65*3,102=2,0163 Мбит/с

Транспортный ресурс, выделяемый для обслуживания остальной сигнальной нагрузки с помощью сигнального шлюза,

VMSAN1sig-SGW=6,204-3,102 *0,65=2,0163 Мбит/с

Сигнальный ресурс, который необходим для обслуживания нагрузки, поступающей от MSAN2 на MGW,

VMSAN2sig-MGW=0,65*3,156 =2,0514 Мбит/с

Транспортный ресурс, выделяемый для обслуживания остальной сигнальной нагрузки с помощью шлюза SGW,

VMSAN2-SGW=6,312-3,156*0,65=2,0514 Мбит/с

Кроме того, для нагрузки, поступающей со стороны сети с КК, необходимо учитывать сообщения протокола управления медиашлюзами H.248/MEGACO. Приближенно будем считать, что сигнальная информация H.248 требует дополнительно 4% транспортного ресурса от общего транспортного ресурса медиашлюза.

Таким образом, общий транспортный ресурс, выделяемый для обслуживания нагрузки, поступающей на MGW со стороны сети с КК, может быть вычислен по формуле

VсетьКК-MGW=VсетьКК-MSAN1+VсетьКК-MSAN2+VH.248

где VH.248 – транспортный ресурс для передачи сообщений протокола H.248.

В соответствии с формулой найдем общий транспортный ресурс, необходимый для обслуживания нагрузки, поступающей от сети с КК на MSAN1 через SW1:

VсетьКК-MGW-MSAN1=11,655+0,04*11,655=12,121 Мбит/с

Найдем общий транспортный ресурс, выделяемый для обслуживания нагрузки, поступающей от сети с КК на MSAN2 через SW2:

VсетьКК-MGW-MSAN2=11,857+0,04*11,857=12,331 Мбит/с

Тогда транспортный ресурс, необходимый для обслуживания входящей и исходящей нагрузок MSAN1 к сети КК на участке сети SW1-MGW,

VSW1-MGW=VMSAN1TA-SW1+VMSAN1SIP-SW1+VсетьКК-MGW-MSAN1+VMSAN1sig-MGW+VMSAN1ЗУС,УСС-MGW==22,97+2,734+12,121+2,0163+41,442=81,283 Мбит/с

Общий транспортный ресурс, выделяемый для обслуживания входящей и исходящей нагрузок MSAN2 к сети с КК на участке сети SW2-MGW,

VSW2-MGW=VMSAN2TA-SW1+VMSAN2SIP-SW1+VсетьКК-MGW-MSAN2+VMSAN2sig-MGW+VMSAN2ЗУС,УСС-MGW==26,07+0,582+12,331+2,0514+30,7=71,734 Мбит/с

4.1.5. Транспортный ресурс между MSAN

Далее определим нагрузку, которая замыкается между MSAN1 и MSAN2 на сети КП. По условию это 20% от возникающей нагрузки. При этом взаимодействии между MSAN происходит через коммутаторы транспортной пакетной сети (SW). Найдем транспортный ресурс, который должен быть выделен для обслуживания нагрузки, поступающей от телефонных аппаратов, которые подключаются к MSAN1 непосредственно по абонентской линии или через интерфейс V5.2 (см раздел 3.2.2)

VMSAN1АTA-MSAN2=1,25*97,6*6,4*1-0,12*8+1,675*0,12*64=7,066 Мбит/с.

Аналогично определим транспортный ресурс, необходимый для передачи информационной нагрузки для пакетных терминалов:

VMSAN1SIP-MSAN2=1,25*14,07*5,3*3,7=0,345 Мбит/с

Тогда общий транспортный ресурс для передачи информации от MSAN1 к MSAN2 с учетом сигнальной нагрузки (20% от общей сигнальной нагрузки)

VMSAN1→MSAN2=7,066+0,345+0,2*6,204=8,652 Мбит/с

Найдем транспортный ресурс, который должен быть выделен для обслуживания информационной нагрузки от аналоговых телефонных аппаратов MSAN2, а также от цифровых телефонных аппаратов, подключенных по доступу PRI (см. пункт 3.2.4):

VMSAN2ATA-MSAN1=1,25*110,8*(6,4*(1-0,12)*8+1,675*0,12*64)=8,021 Мбит/с

Аналогично определим транспортный ресурс, необходимый для передачи информационной нагрузки для пакетных терминалов:

VMSAN2SIP-MSAN1=1,25*2,8 *5,3*3,7=0,069 Мбит/с.

Тогда общий транспортный ресурс для передачи информации от MSAN2 и MSAN1 с учетом сигнальной нагрузки

VMSAN2→MSAN1=8,021 +0,069+0,2*6,312=9,352 Мбит/с.

Общий транспортный ресурс для обслуживания нагрузок между MSAN1 и MSAN2

VMSAN1- MSAN2=8,652 +6,352=15 Мбит/с.

Тогда общий транспортный ресурс на участке MSAN1 – SW1 определится как сумма:

VMSAN1- SW1=15+81,283=96,283 Мбит/с.

Общий транспортный ресурс на участке MSAN2 – SW2 определится как сумма:

VMSAN2- SW2=15+71,734=86,734 Мбит/с.

Т.к. функция маршрутизации заложена в коммутаторах транспортной пакетной сети, то нагрузка от MGW поступает на SW1 и SW2, которые маршрутизируют сообщения к MSAN1 или MSAN2, в зависимости от требуемого направления. Тогда транспортный ресурс между коммутаторами SW1 и SW2 складывается:

VSW1- SW2=VMSAN1- SW1+VMSAN2- SW2=96,283 +86,734=183,017 Мбит/с

4.2. Транспортный ресурс для передачи сигнальных сообщений SIGTRAN

Сообщения протокола ОКС №7 сети с КК преобразуются в SGW в сообщения протокола SIGTRAN, который используется для переноса сообщений ОКС №7 при исходящей и входящей связях между сигнальным шлюзом и MGCF.

Канальный ресурс для передачи сообщений протокола SIGTRAN определяется с использованием методики пересчета разговорной нагрузки в нагрузку ОКС №7, применяемой при проектировании сетей общеканальной сигнализации:

VSIGTRAN=Yсеть КК-MGW∙kОКС∙VЗС∙yЗС∙KSIGTRAN,  битс

Где: kОКС=0,166∙10-3 - коэффициент пересчета местной телефонной нагрузки в нагрузку ОКС №7;

VЗС=64 000 бит/с – скорость передачи звена сигнализации;

yЗС=0,2 Эрл – интенсивность нагрузки звена сигнализации;

KSIGTRAN=1,3 – коэффициент пересчета нагрузки ОКС №7 в нагрузку протокола SIGTRAN;

Yсеть КК-MGW – общая нагрузка от/к сети с КК, поступающая на медиа шлюз.

Yсеть КК-MGW=Yсеть с КК-сеть с КП+Yсеть КП-сеть с КК=624,472+723,128==1347,6  Эрл

Тогда: VSIGTRAN=1347,6∙0,166∙10-3∙64000∙0,2∙1,3=0,0037 Мбит/с

Результаты расчета транспортного ресурса, требуемого для обслуживания объектов проектируемой сети, приведены в таблице 4.3.

Таблица 4.3. Транспортный ресурс, требуемый для обслуживания объектов проектируемой сети

| Объект сети | Необходимый ресурс, Мбит/с |
| --- | --- |
| MSAN1-SW1 | 96,283 |
| SW1-MGW | 81,283 |
| SW1-SGW | 2,0514 |
| MSAN2-SW2 | 86,734 |
| SW2-MGW | 71,734 |
| SW2-SGW | 2,0514 |
| SW1 – SW2 | 183,017 |
| MSAN1- MSAN2 | 15 |
| SGW-MGCF | 0,0037 |

4.3. Расчет производительности MGCF

Основной задачей MGCF (функции управления шлюзами в подсистеме IMS) является обработка сигнальной информации обслуживания вызовов и управление установлением соединений. Емкостные параметры абонентской базы MGCF должны позволять обслуживание всех абонентов различных типов, подключение которых планируется в мультисервисные узлы доступа. При этом для обслуживания вызовов могут использоваться различные протоколы сигнализации.

Рис. 4.1. Транспортный ресурс для различных участков сети

Общая интенсивность вызовов, поступающих на MGCF от пользователей проектируемой пакетной сети, равна:

CMGCFMSAN=CТфОП∙i=1INiТфОП+i=1INiSH+Cv5.2∙i=1Ik=1KNilV5.2+i=1In=1NNinPBX∙30

Где: CТфОП –  удельная (приведенная к одному каналу интерфейса) интенсивность вызовов от абонентов, использующих доступ по аналоговой телефонной линии в ЧНН;

Cv5.2 –  удельная интенсивность вызовов от абонентов, подключаемых в пакетной сети через сети доступа интерфейса V5.2;

CУПАТС- удельная интенсивность вызовов от УПАТС, подключаемых

к пакетной сети;

СSIP –удельная интенсивность вызовов от абонентов, использующих терминалы SIP;

I – количество MSAN, обслуживающих MGCF;

K – количество интерфейсов типа V5.2;

N – количество УПАТС.

Значение производительности MGCF, обслуживающего пользователей пакетной сети, будет равно:

CMGCFMSAN=CТфОП∙i=1INiТфОП+i=1INiSH+Cv5.2∙i=1Ik=1KNilV5.2+i=1In=1NNinPBX∙30=

=5*3280+3400+357+280+1050+40*4*8+3*9*30=112635 вызчнн

Далее определим VMGCF – минимальный полезный транспортный ресурс, с помощью которого MGCF должен подключаться к пакетной сети, для обслуживания пользователей MSAN:

VMGCF=ksig∙(LMEGACO∙NMEGACO∙CТфОП∙NТфОП+LV5UA∙NV5UA∙CAN∙Vкан.AN+

+LIUA∙NIUA∙CУПАТС∙Vкан.УПАТС+LSIP∙NSIP∙CLAN∙Nаб.LAN+LMEGACO∙NMEGACO∙

∙CТфОП∙NТфОП+CAN∙Nтер.AN+CУПАТС∙Nтер.УПАТС+CLAN∙Nаб.LAN)/450

Подставив значения, получим транспортный ресурс:

VMGCF=(5/450)∙(500∙10∙5∙6680+500∙10∙40∙4∙8∙30+500∙10∙40∙3∙9∙30+

+500∙10∙5∙7∙150+357+280+500∙10∙(5∙6680+40∙4∙8∙30+40∙3∙9∙30+5∙357+280+1050))=12,515  Мбит/с

Производительность MGCF для обслуживания вызовов, поступающих на MGW равна:

CMGCFMGW=30∙CЕО∙iViE1=30∙40∙115=138000 вызчнн

Требуемая минимальная производительность MGCF для обслуживания абонентов MSAN и сети с КК составит:

CMGCF=CMGCFMSAN+CMGCFMGW=112635+138000=250635 вызчнн

Результаты расчета производительности MGCF:

Таблица 4.4

| Объект сети | Производительность MGCF CMGCF, выз/чнн |
| --- | --- |
| CMGCFMSAN | 112635 |
| CMGCFMGW | 138000 |
| CMGCF=CMGCFMSAN+CMGCFMGW | 250635 |

Интерфейсы. После определения транспортного ресурса подключения определяются емкостные показатели, т.е. количество и тип интерфейсов, которыми оборудование шлюза доступа будет подключаться к пакетной сети. Количество интерфейсов, помимо транспортного ресурса, будет определяться также исходя из топологии сети.

Количество и тип интерфейсов подключения транзитного шлюза к пакетной сети определяется транспортными ресурсами шлюза и топологией пакетной сети.

На рис. 4.2 показаны интерфейсы для подключения к транспортной пакетной сети.

Будем использовать для подключения устройств к транспортной пакетной сети стандартные интерфейсы, емкостные параметры которых превышают параметры транспортных потоков. Каждый объект с целью резервирования подключается с резервным интерфейсом по схеме резервирования 1:1 (т.е. если для обслуживания потока необходим 1 интерфейс, то в емкостных параметрах закладывается  2 интерфейса).

Рис 4.2. Интерфейсы для подключения к транспортной пакетной сети

Основываясь на параметрах транспортных потоков, определим емкостные параметры:

Таблица 4.5

| Участок сети | Необходимый транспортный ресурс, Мбит/с | Интерфейсы |
| --- | --- | --- |
| MSAN1-SW1 | 96,283 | 2х100Base-FX |
| SW1-MGW | 81,283 | 2х100Base-FX |
| MSAN2-SW2 | 86,734 | 2х100Base-FX |
| SW2-MGW | 71,734 | 2х100Base-FX |
| SW1 – SW2 | 183,017 | 2х1000Base-FX |

5. Расчет объема оборудования MSAN

5.1. Схемы подключения абонентов ТфОП и МСС для доступа к сети Интернет и услугам IP TV

Для предоставления абонентам ТфОП и МСС доступа к сети Интернет и услугам IPTV применяется подключение к мультиплексору доступа цифровой абонентской линии (DSFAM), показанное на рис. 5.1.

Рис. 5.1. Схема организации связи для доступа к Интернет и услуге IPTV

Для предоставления абонентам АТС этих услуг DSLAM и оборудование уровня агрегации (коммутаторы L2) устанавливаются в тех же зданиях, в которых установлено оборудование АТС (рис 5.2.)

Рис. 5.2. Схема подключения абонентов АТС к DSLAM

Абоненты сети с КП также подключаются к DSLAM, который устанавливается в оборудования MSAN (рис 5.3.)

Рис. 5.3. Схема подключения абонентов MSAN к DSLAM

5.2. Определения транспортного ресурса для доступа в Интернет и к услугам IP TV для абонентов сети с КП

Количество абонентов, требующих подключения к сети широкополосного доступа среди абонентов пакетной сети, составляет 35%. Платы ADSL2+ обеспечивают установление высокоскоростных соединений, являющихся основой для реализации всех (кроме голосовых соединений) мультимедийных услуг, которые оператор планирует предоставлять своим конечным пользователям. Таким образом, число пользователей Интернет для MSAN1 составит:

NADSL-MSAN1=NMSAN1∙0,35=15487*0,35=5421

Требуемый транспортный ресурс на одного активного абонента равен 2 Мбит/с. Транспортный ресурс для передачи трафика данных может быть выражен как:

VINT=N∙w,

Где: N - количество пользователей;

w - средний транспортный ресурс, приходящийся на одного пользователя.

При этом средняя скорость доступа в Интернет в расчете на общее число пользователей составляет 200 кбит/с. При этом транспортный ресурс, который предоставляется абонентам для выхода в Интернет равна:

VMSAN1-INT=5421∙200 кбит\с=1084200 кбит\с= 1084,2 Мбит\с

Количество пользователей подключенных к услуге IP TV для MSAN1 составляет 9% от общего числа абонентов:

NMSAN1-IPTV=NMSAN1∙0,09=15487∙0,09=1394

При этом средняя скорость доступа к этой услуге для каждого абонента составит 2,5 Мбит/с. Тогда общий транспортный ресурс, который должен быть выделен абонентам для предоставления этой услуги, равен:

VMSAN1-IPTV=1394∙2,5 Мбит\с=3485 Мбит\с

Таким образом, для предоставления абонентам MSAN1 услуг доступа в Интернет и IP TV необходимо к ранее определенному транспортному ресурсу в направлении к SW1 выделить дополнительно 4569,2 Мбит/с .

Определим, транспортный ресурс для предоставления доступа в Интернет и услуг IP TV для абонентов MSAN2. Для выхода в интернет:

NADSL-MSAN2=NMSAN2∙0,35=11360∙0,35=3976

VMSAN2-INT=3976∙200 кбит\с= 795,2 Мбит\с

Для доступа к услуге IP TV:

NMSAN2-IPTV=NMSAN2∙0,09=11360∙0,09=1023

VMSAN2-IPTV=1023∙2,5 Мбит\с=2557,5 Мбит\с

Таким образом, для предоставления абонентам MSAN2 услуг доступа в Интернет и IP TV необходимо к ранее определенному транспортному ресурсу в направлении к SW2 выделить дополнительно 3352,7 Мбит/с.

5.3. Определение транспортного ресурса для доступа в Интернет и к услугам IP TV для абонентов сети с КК

Доля абонентов АТС, требующих подключения к сети Интернет, составляет 17 %. Число пользователей Интернет для АТС-2,3 составит:

NADSL-ATC-2,3=NATC-2,3∙0,17=19000∙0,17=3230

При этом общая скорость, которая предоставляется абонентам для выхода в интернет, равна:

VATC-2,3-INT=3230∙200 кбит\с=646 Мбит\с

Доля абонентов АТС, подключенных к услуге IP TV, составляет 5%. Число пользователей для АТС-2,3 составит:

NATC-2,3-IPTV=NATC-2,3∙0,05=19000∙0,05=950

Средняя скорость доступа к этой услуге для каждого абонента составит 2,5 Мбит/с. Тогда общий транспортный ресурс, который должен быть выделен абонентам для предоставления этой услуги, равен:

VATC-2,3-IPTV=950∙2,5 Мбит\с=2375 Мбит\с

Для предоставления абонентам АТС-2,3 услуг доступа в Интернет и IP TV необходимо в направлении коммутаторов транспортной пакетной сети выделить ресурс 3,021 Гбит/с.

Аналогично произведем расчеты для АТС-4 и АТС-5.

Для АТС-4:

NADSL-ATC-4=NATC-4∙0,17=9900∙0,17=1683

VATC-4-INT=1683∙200 кбит\с=336,6 Мбит\с

NATC-4-IPTV=NATC-4∙0,05=9900∙0,05=495

VATC-4-IPTV=495∙2,5 Мбит\с=1237,5 Мбит\с

Для предоставления абонентам АТС-4 услуг доступа в Интернет и IP TV необходимо в направлении коммутаторов транспортной пакетной сети выделить ресурс 1,574 Гбит/с.

Для АТС-5:

NADSL-ATC-5=NATC-5∙0,17=9600∙0,17=1632

VATC-5-INT=1632∙200 кбит\с=326,4 Мбит\с

NATC-5-IPTV=NATC-5∙0,05=9600∙0,05=480

VATC-5-IPTV=480∙2,5 Мбит\с=1200 Мбит\с

Для предоставления абонентам АТС-5 услуг доступа в Интернет и IP TV необходимо в направлении коммутаторов транспортной пакетной сети выделить ресурс 1,526 Гбит/с.

При этом для увеличения надежности каждая АТС включается одновременно в 2 коммутатора транспортной пакетной сети (SW1 и SW2).

Схема транспортного ресурса, который необходим для обслуживания всех абонентов сетей с КП и КК представлена на рисунке:

Рис. 5.4 Транспортный ресурс для различных участков сети с учетом услуг доступа в Интернет и IP TV

После расчета транспортного ресурса определим количество и тип интерфейсов, которыми оборудование будет подключаться к пакетной сети. Будем использовать стандартные интерфейсы, емкостные параметры которых превышают параметры информационных потоков, так как коэффициент использования транспортного ресурса не должен превышать 80%. Каждый объект с целью резервирования подключается с резервным интерфейсом по схеме резервирования 1:1.

5.4. Расчет необходимого оборудования

Рассчитаем число плат, необходимых для подключения различных абонентов для каждого MSAN.

5.4.1. Число плат для MSAN1

1. Число плат ADSL2+

Как было подсчитано в предыдущем пункте, число абонентов, которые используют интернет равно 5421. Так как в одну плату ADSL включаются 48 абонентских линий, то потребуется следующее число плат:

NADSL2+ =[5421/48]= 113 плат.

2. Число плат POTS

На плате POTS реализовано 64 порта для традиционной аналоговой телефонной связи, используемые для подключения абонентов квартирного и народно-хозяйственного секторов и таксофонов. Плата POTS, обеспечивающая поддержку всех необходимых речевых услуг, играет роль "моста" между сетями с коммутацией каналов и коммутацией пакетов. Плата работает   под   управлением   TDM-коммутатора   по   протоколу V5.2, реализуемому платой шлюза доступа или программного коммутатора с использованием протоколов MGCP, Н.248, SIP. Для подключения 2890 абонентов потребуется плат:

NPOTS =[3280/64]= 52 платы.

3. Число плат шлюза доступа (AGW)

Так как в один порт платы шлюза доступа включается до 16 трактов Е1, то определим число портов для подключения абонентских устройств по интерфейсам PRI:

NAGW = [3∙9/16]=2

При подключении новых УПАТС или сетей доступа по интерфейсу V5.2 сеть легко масштабируется. Таким образом, для подключения существующих сетей доступа необходимы 2 платы шлюза доступа.

4. Плата оптоволоконных линий Fast Ethernet

Для подключения локальных вычислительных сетей и абонентов SIP, включенных в MSAN1 потребуется 1 плата Fast Ethernet.

Таким образом, потребуется 168 плат для подключения абонентов MSAN1.

Далее произведем укомплектование платами секций МЕА 20 для MSAN1. Для надежности будем применять схему с двойным резервированием. Поэтому максимальное число плат, которые можно будет разместить в одной секции, равно 18. Тогда MSAN1 будет включать в себя 10 секции МЕА 20, которые показаны на рис.5.6.

5.4.2. Число плат для MSAN2

1. Число плат ADSL2+.

Как было подсчитано в предыдущем пункте, число абонентов, которые используют интернет равно 3976. Так как в одну плату ADSL включаются 48 абонентских линий, то потребуется следующее число плат:

NADSL2+ =[3976/48]= 83 платы.

2. Число плат POTS

На плате POTS реализовано 64 порта для традиционной аналоговой телефонной связи, используемые для подключения абонентов квартирного и народно-хозяйственного секторов и таксофонов. Плата POTS, обеспечивающая поддержку всех необходимых речевых услуг, играет роль "моста" между сетями с коммутацией каналов и коммутацией пакетов. Плата работает   под   управлением   TDM-коммутатора   по   протоколу V5.2, реализуемому платой шлюза доступа или программного коммутатора с использованием протоколов MGCP, Н.248, SIP. Для подключения 3400 абонентов потребуется плат:

NPOTS =[3400/64]= 54 платы.

3. Число плат шлюза доступа (AGW)

Так как в один порт платы шлюза доступа включается до 16 трактов Е1, то определим число портов для подключения абонентских устройств по интерфейсам v5.2:

NAGW = [4∙8/16]=2

При подключении новых УПАТС или сетей доступа по интерфейсу V5.2 сеть легко масштабируется. Таким образом, для подключения существующих сетей доступа необходимы 2 платы шлюза доступа.

4. Плата оптоволоконных линий Fast Ethernet

Для подключения локальных вычислительных сетей и абонентов SIP, включенных в MSAN2 потребуется 1 плата Fast Ethernet.

Таким образом, потребуется 140  плат для подключения абонентов MSAN2.

Далее произведем укомплектование платами секций МЕА 20 для MSAN2. Для надежности будем применять схему с двойным резервированием. Поэтому максимальное число плат, которые можно будет разместить в одной секции, равно 18. Тогда MSAN2 будет включать в себя 8 секции МЕА 20, которые показаны на рис.5.7.

Эти секции включаются в кольцевую топологию, которая позволяет одновременно концентрировать трафик нескольких узлов MSAN и обеспечивает резервирование сетевых соединений на случай отказа одного из соединений в кольце.

Рис. 5.5. Интерфейсы для подключения к транспортной пакетной сети.

Рис 5.6. Размещение плат на MSAN1 в 10	Рис 5.7. Размещение плат на MSAN2 в 8

секциях MEA20	секциях MEA20

6. Список литературы.

1) Е. Е. Маликова, Ц. Ц. Михайлова, А. П. Пшеничников «Расчет оборудования мультисервисных сетей связи» ,—М.: Горячая линия - Телеком 2014 г.

2) Лекции Е. Е. Маликовой за 2015/2016 год.