Тема 1 «Системы счисления»

| «Т1» 1)Понятие о системах счисления. Хар-ки сис. счисления. Позиционные сис. счисления.(понятие о разряде). Алгоритмы перевода из одной сис. счисления в другую. Двоично-десятичная система счисления. Сис. счисления-метод записи числа с помощью знаков(цифр) В зависимости от учета положения цифр при записи числа различают позиционные,непозиционные и смешанные сис. счисленя. Непозиционные и смешанные используются редко.Позиционной-называется система счисления, у к-ой одна и та же цифра может иметь разное значение, в зависимости от своего положения в цифровой последовательности, изображающей число. Разряд-положение цифры в цифровой последовательности.Каждому разряду an приписывается вес sn, где n- номер разряда, s-кол-во цифр, использующихся в сис. счисления, ее основание.Поэтому в сис. счисления всякое число можно представить в виде полинома: xs =an∙sn+an-1∙sn-1+…+a1∙s1+a0∙s0+a-1∙s-1 +…+a-n∙s-n (1) Где разряды с номером n≥0 изображают целую часть числа; n<0 дробную часть числа.Основными сис. счисления в вычислительной технике являются: 1)Двоичная-основание системы s=2.Используются цифры(0 и 1)Один двоичный символ называется битом. Достоинства-простота реализации с помощью цифровых уст-в;легко реализуются арифметические действия. Недостатки-большое число разрядов для записи одного числа. 2)Восьмеричная-основание системы s=8.Используются цифры(0…7).Удобно осуществлять перевод в двоичную систему и обратно,т.к каждой цифре соответствуют 3 бита: 08=0002;18=0012;28=0102;38=0112;48=1002;58=1012;68=1102;78=1112. 3)Шестнадцатиричная-основание системы s=16. Используются цифры(0…9,A,B,C,D,E,F)Удобно переводить в двоичную систему и обратно,т.к каждой цифре соответствует 4 бита: 016=00002;116=00012;216=00102;316=00112;416=01002;516=01012;616=01102;716=01112;816=10002;916=10012;A16=10102;B16=10112;C16=11002;D16=11012;E16=11102;F16=11112. Эта система активно используется в современных ком-х для описания адресного пространства. 4)Десятичная-основание системы s=10. Основная сис. счисления в быту, но неудобна для применения в цифровых устройствах. 5)Двоично-десятичная-применяется для хранения десятичных чисел в простых цифровых уст-ах(калькуляторы,часы) Каждое десятичное число кодируется 4 битами(тетрадой), например: 76510=0111 0110 01012-10 Перевод чисел из одной сис. счисления в другую можно осуществить с помощью различных алгоритмов: 1)Последовательное деление целой части(умножение дробной части) на основание новой сис.счисления. В этом случае остатки от деления(получившиеся в результате умножения дробной части целые числа) обозначают числа в новой сис. счисления. 2)Непосредственное использование полинома(1) 3)Схема Горнера, получаемая путем перегруппировки полинома(1): xs =an∙s+an-1∙s+an-2∙s+…∙s+a0 (2) (2)обеспечивает минимальное число операций умножения. 4)Использованиеспецифическихособенностейсис.счисления(двоичной,восьмиричной,шеснадцатиричной) | «Т1» 3) Представление нормального вида числа с помощью плавающей запятой. Определение мантиссы и порядка числа. Нормальный(стандартный) вид числа- в инженерной практике это запись числа таким образом, чтобы его модуль не превышал единицы, что достигается умножением на основание сис. счисления в соответствующей степени. Пример: 10010 -ненормальное число, а 1∙102-нормальное. Числа с плавающей запятой используются в вычислительной технике везде, где требуется высокая точность расчетов. Они формируются посредством мантиссы и порядка числа по формуле X=M∙Sp (3) M-мантисса-модуль числа приведенного к нормальному виду, и знак этого числа. Т.е это «дробь со знаком» S-основание сис. счисления (2,8,10,16 и т.д) p-порядок числа; величина, указывающая положение запятой в числе; номер разряда с запятой. Для двоичных чисел обычно используют 32 или 64 битное представление. Его структура такова: Старший разряд(№31 или №63)-знак мантиссы; Мантисса числа-разряды№22-0 либо №51-0; Характеристика числа- разряды №30-23 либо №62-52. Характеристика числа p*=p+b; где b-«число выравнивания» равно 12710 либо 102310 Пример: пусть N=-18.2; переводим его в форму числа с плавающей точкой так: 1)Переводим модуль числа в двоичную систему 1810=100102; 0.210=0011001100112; 2) Проводим сдвиг в целой части, пока не останется последняя единица: 10010→1,0010; запятую перенесли на 4 знака, значит p=4; M=0010001100110011. p=4; M=0010001100110011. 3)Вычисляем характеристику числа: p*=p+b , b здесь 127=> p*=4+127=13110=100000112 4)Учитывая знаки числа, ставим в знаковый разряд «1»: N=1 10000011 0010001100110011 |
| --- | --- |
| «Т1» 2)Арифметические действия в двоичной системе счисления. Понятия о прямом обратном и дополнительном кодах. Сложение двоичных чисел: цифры разрядов формируются последовательно, начиная с младшего разряда. В каждом разряде, кроме первого суммируются три цифры: цифры соответствующего разряда слагаемых и перенос, поступивший из предыдущего разряда. Вычитание двоичных чисел: для вычитания двоичных чисел следует вычитаемое перевести в дополнительный код и сложить с уменьшаемым. Умножение двоичных чисел: умножение двоичных чисел производится с помощью операций сдвига и формирования частичных произведений. Частичные произведения формируются последовательно начиная либо со старшего разряда, либо с младшего. Деление двоичных чисел: деление двоичных чисел производится с использованием операций сдвига и вычитания(сложения в дополнительном коде) Пример: N1=1110; N2=11; N1:N2 1)Создаем восьмиразрядный регистр. 2)Делитель N2сдвигаем влево, так чтобы число разрядов стало равно этому числу у N1, обозначим полученное, как b; b=1100; bдоп=0011+1=0100 3) N1,b и bдоп превращаем в восьмиразрядные числа: N1=00001110; b=00001100; bдоп=11110100 4)Старший разряд делимого обозначим «c» Важно: для положительных чисел все коды совпадают! Прямой код-метод кодирования чисел со знаком, при котором старший разряд двоичного числа является знаковым, а остальные хранят значение двоичного числа. Пример: +310=0112;-310=1112 Обратный код-метод кодирования чисел со знаком, который отличается от прямого тем, что все значащие биты инвентированы, если число отрицательное Пример: +310=0112;-310=1002 Дополнительный код-метод кодирования чисел, со знаком; отличается от обратного прибавлением единицы +310=0112;-310=1012 |  |