| Тема 2: Алгебра логики. |  |
| --- | --- |
| 1.Понятие ф-ции алгебры логики. Способы задания ф-ции алгебры логики. Информация, которая передается между отдельными узлами сложного цифрового уст-ва, представляется в виде кодовых слов(послед. “0”и “1” или лог “0” и лог “1”). На вх. Каждого узла поступают кодовые слова, на вых. узла образуется новое кодовое слово, представляющее собой рез-т обработки кодовых вх. слов. Входное слово есть функция, для которой аргументами явл. вх. слова. Ф-ция и ее аргументы могут принимать знач. лог 0 или лог 1 - такие ф-ции наз. ф-циями алгебры логики. Способы задания: а) Аналитический: Запись формулой. Аналит. способ предусматривает запись ф-ции в форме лог. выражения, показывающего, какие и в какой последовательности должны выполняться логические операции над аргументами ф-ции. б)Табличный: При исп. табл. способа строится табл. истиности, в которой приводятся все возможные сочетания значений аргументов и соотв. им значения лог. ф-ции. Табл. истинности позвол. опр. значение ф-ции для любых знач. аргументов. | 2. Аксиомы, операции и законы алгебры логики. Три операции: отрицание, конъюнкция дизъюнкция. Конъюнкция переменных x1и x2 равна лог 1 в том случае, когда x1 и x2 равны лог 1(“И”) Дизъюнкция переменных x1 и x2 равна лог 1, если или x1 или x2 равна лог 1 (“ИЛИ”) В том случае, когда число переменных больше 2-х, конъюнк. их равна лог 1 при равенстве лог 1 всех переменных; дизъюнк. равна лог 1 если хотя бы одна перемен. имеет значение лог 1. Вначале выполняется операция инверсии, затем операция конъюнк., затем дизъюнк. Если требуется нарушить это правило, то исп. скобки. Напр: ( x1∨x2)⋅(x3∨x4).Тогда сначала вып. операции в скобках. Операции конъюнк. и дизъюнк. обладают рядом свойств: 1⋅x=x, x⋅x=x, 1∨x=x, x∨x=0 x⋅x=0, 0∨x=x, x∨x=1, 0⋅x=0 Сочетательный закон: x1∙x2∙x3=(x1∙x2)∙x2x1∨x2∨x3=(x1∨x2)∨x2 Переместительный закон: x1∙x2=x2∙x1x1∨x2=x2∨x1 Распределительный закон: x1∙x2∨x3=x1∙x2∨x1∙x3x1∨x2∙x3=(x1∨x2)⋅(x1∨x3) |
| 3.Простейшие лог. ф-ции И, ИЛИ, НЕ. Их обознач. и табл. истинности. Лог. элемент “НЕ” – выполняет ф-цию инвертирования(отрицание). Лог. элемент “И” – выполняет ф-цию логического умножения. Лог. элемент “ИЛИ” – выполняет ф-цию логического сложения. “НЕ”: Лог. ф-ция: Fx=x - изменяет значение вх. сигнала на противоположное ему значение. Табл. истин.: in; out. 1; 0. 0; 1. “И”: Лог. ф-ция: F(x1x2)=x1⋀x2 либо(x1∙x2=x1&x2) Табл. истин.: In1; In2; Out. 0; 0; 0. 0; 1; 0. 1; 0; 0. 1; 1; 1. “ИЛИ”: Лог. ф-ция: Fx1x2=x1∨x2=x1+x2=x1¦x2 Табл. истин.: In1; In2; Out. 0; 0; 0. 0; 1; 1. 1; 0; 1. 1; 1; 1. | 4.Дизъюнктивная и конъюнктивная форма представления лог. ф-ции. Дизъюнктивная нормальная форма- это дизъюнкция конечного числа различных членов, каждый из которых представ. собой конъюнкцию отдельных переменных или их отрицаний, входящих в данный член не более одного раза. Пример: x1x2x3∨x2x5x6∨x3x4 Конъюнктивная нормальная форма- это конъюнкция конечного числа различных членов, каждый из которых представ. собой дизъюнкцию отдельных переменных или отрицаний, входящих в данный член не более одного раза. Пример: x1x2x2x3x4x1x2x4 |
| 5.Понятие о совершенной дизъюнктивной норм. ф-ции и конъюнктивной норм. ф-ции(СДНФ и СКНФ) Совершенной дизъюнктивной нормальной ф-цией наз. ДНФ, содержащая только полные элементарные конъюнкции. СКНФ-наз. КНФ, состоящая только из полных элементарных дизъюнкций. | Аналогично ищется МКНФ(через СКНФ) |
| 7. Станд. изоб. эл. логич. сх., используемых для постр. функционал. схем в инженерной практике. | 8.Построение функционал. сх. по заданной логич. ф-ции, записанной в аналитическом виде. Дана логическая функция: Составим лог. сх.для нее Расставим порядок выполнения логических операций, руководствуясь правилами: 1)отрицание 2)умножение 3)сложение Не забываем про приоритет скобок. Получаем: |
| 9. Построение функционал. сх. с использованием конкретных эл. микросхем. |  |