| Тема 5: Микропроцессоры. |  |
| --- | --- |
| 1.Определение понятия «Микропроцессор». Структура микропроцессорного устройства. Микропроцессором наз. построенное на одной или нескольких больших интегральных схемах программно-управляемое уст-во., осуществляющее процесс обработки информации и управлением им. Для работы микропроцессора требуется ОЗУ, ПЗУ, устройства ввода-вывода. Микропроцессорная система реализует процесс выполнения заданной программы, характеризуется тем, что для смены решенных им задач достаточно программного обеспечения. Для МПС типична трёхшинная структура: ША ШД ШУ ОЗУ УВВ ИПУ ПЗУ GPU ROM RAM I/O CLK ША – шина адресов; ШД – шина данных; ШУ – шина управления ROM и RAM – блоки постоянной и оперативной памяти. ПЗУ(ROM) – хранит фиксированные программы и данные, явл. энергонезависимым и при выкл. питания информ. не теряет. ОЗУ(RAM) – хранит оперативные данные(изменяемые программы, промежуточные результаты вычислений) явл. энергозависимым и теряет инф. при выключении питания. Устройства ввода-вывода – технические средства для передачи данных извне в МП или память, либо из МП или памяти во внешнюю среду. | 2. Классификация микропроцессорных устройств. 1) По числу БИС. 2) Уровню архитектуры. 3) Уровню специализации: специализированные и аналоговые. 4) По системе команд: а) полным наборам б) сокращенным 5) По разрядам: секционные и несекционные. |