| 7.1.АЦП прямого считывания: функции, основные хар-ки. Структура построения АЦП. Организация выхода АЦП. АЦП-устройство, преобразующее входной аналоговый сигнал в дискретный код (цифровой сигнал). Схема: ¦дискретизатор¦-> ¦квантователь по ур¦->¦цифр кодер¦. Процесс дискр заключ в том, что из непрерыв во времени сигнала выбираютя отдельныеего значения, соответвующие моментам времени след через определенный интервал времени Т. Квантование-создается сетка уровней сдвинутых на интервал ∆-шаг квантования, значения исходного аналогового напряжения(после дискр) заменяются ближайшими уровнями квантования. Кодирование, смысл в след: округление значения напряжения, осуществляемое при операции квантования, позволяет эти значения представить числами-номерами соотв-щих уровней квантования. Получаемая при этом последовательность чисел представляется двоичным кодом. Хар-ка: шум квантования. Ошибка квантования лежит в пределах:-∆/2<eps<∆/2. Что бы уменьшить ошибку надо уменьшить шаг квантования. Число уровней квантования N=A/∆+1. А=Umax-Umin-ширина диапазона изм значений. С уменьшение шага квантов число уровн квант увелич. На выходе АЦП последовательность из 0 и 1. |  | 7.2. АЦП с преобразованием напряжения во временной интервал. Основные слагаемые погрешнотей. АЦП время – импульсного кодирования работает на основе последовательного преобразования измеряемого напряжения в пропорциональный ему временной интервал. В течение этого интервала времени на электронный счетчик поступают импульсы с известной частотой повторения, число которых пропорционально величине измеряемого постоянного напряжения. Последовательность работы рассматриваемого АЦП поясняется временными диаграммами. При подаче на вход АЦП измеряемого напряжения по сигналу с устройства управления показания счетчика и ЦОУ сбрасывается, а генератор ГЛИН начинает формировать пилообразное напряжение. В это же время на выходе компаратора начинается формироваться импульс. При поступлении этого импульса на временной селектор последний открывается и пропускает на вход счетчика импульсы с генератора счетных импульсов. При достижении равенства напряжения ГЛИН и измеряемого напряжения формирование импульса на выходе компаратора прекращается, схема «И» закрывается и счет импульсов прекращается. В результате счетчик регистрирует некоторое число импульсов N за интервал времени, а ЦОУ отображает соответствующее ему число. В дальнейшем рассмотренная процедура работы продолжается. Суммарная погрешность АЦП данного типа определяется следующими причинами:: погрешностью преобразования измеряемого напряжения в длительность прямоугольного импульса (нелинейность и нестабильность ГЛИН, погрешность компаратора); погрешностью преобразования интервала времени в код. |
| --- | --- | --- |
| 7.3. АЦП с обратной связью Схема ЦАП вырабатывает напряжение ОС. Это напряжение имеет ступенчатую форму. С приходом тактового импульса счетчик начинает считать от генератора импульсной последовательности (ГИП). Счет прекращается при подаче нулевого сигнала с вых. компаратора. Этот сигнал вырабатывается в том случае, если напряжение ОС больше или равно Uвх. Количество сосчитанных импульсов пропорционально Uвх в двоичном коде. |  |  |
| 7.3. АЦП следящего типа В модифицированном варианте АЦП с динамической компенсацией – так называемом «следящем» АЦП используется реверсивный счетчик, позволяющий ЦАП непрерывно отслеживать входной сигнал при условии, что изменения входного сигнала невелики. Компаратор останавливает счетчик, когда выходное напряжение ЦАП достигает уровня входного сигнала. Выходной сигнал (состояние) счетчика в этот момент как раз и является цифровым выходным сигналом АЦП. При Uвх>Uос счетчик устанавливается в режим прямого счета, поступающие на вход импульсы генератора ГИП последовательно увеличивают в нем число, растет напряжение Uос, до уровня напряжения Uвх. При Uвх<Uос счетчик переводится в режим обратного счета, при котором убывает число в счетчике и, следовательно, убывает напряжение в Uос, пока не будет достигнуто значение Uвх. |  | 7.4. АЦП последовательного приближения В основе работы этого класса преобразователей лежит принцип дихотомии, т.е последовательного сравнения измеряемой величины с 1/2, 1/4, 1/8 и т.д. от возможного максимального значения ее. Это позволяет для N-разрядного АЦП последовательного приближения выполнить весь процесс преобразования за N последовательных шагов (итераций) вместо 2N-1 при использовании последовательного счета и получить существенный выигрыш в быстродействии. Так, уже при N=10 этот выигрыш достигает 100 раз и позволяет получить с помощью таких АЦП до 10^5...10^6 преобразований в секунду. В то же время статическая погрешность этого типа преобразователей, определяемая в основном используемым в нем ЦАП, может быть очень малой После подачи команды "Пуск" с приходом первого тактового импульса РПП принудительно задает на вход ЦАП код, равный половине его шкалы (для 4-разрядного ЦАП это 10002=810). Благодаря этому напряжение Uос на выходе ЦАП: Uос=23h. где h - квант выходного напряжения ЦАП, соответствующий единице младшего разряда (ЕМР). Эта величина составляет половину возможного диапазона преобразуемых сигналов. Если входное напряжение больше, чем эта величина, то на выходе компаратора устанавливается 1, если меньше, то 0. В этом последнем случае схема управления должна переключить старший разряд d3 обратно в состояние нуля. Непосредственно вслед за этим остаток Uвх-d323h таким же образом сравнивается с ближайшим младшим разрядом и т.д. После четырех подобных выравнивающих шагов в регистре последовательного приближения оказывается двоичное число, из которого после цифро-аналогового преобразования получается напряжение, соответствующее Uвх с точностью до 1 ЕМР. Быстродействие АЦП данного типа определяется суммой времени установления tуст ЦАП до установившегося значения с погрешностью, не превышающей 0,5 ЕМР, времени переключения компаратора tк и задержки распространения сигнала в регистре последовательного приближения tз |
| 7.4 АЦП многотактного интегрирования Преобразование проходит две стадии: стадию интегрирования и стадию счета. В начале первой стадии ключ S1 замкнут, а ключ S2 разомкнут. Интегратор И интегрирует входное напряжение Uвх. Время интегрирования входного напряжения t1 постоянно; После окончания стадии интегрирования ключ S1 размыкается, а ключ S2 замыкается и опорное напряжение Uоп поступает на вход интегратора. При этом выбирается опорное напряжение, противоположное по знаку входному напряжению. На стадии счета выходное напряжение интегратора линейно уменьшается по абсолютной величине, как показано на рис. Стадия счета заканчивается, когда выходное напряжение интегратора переходит через нуль. При этом компаратор К переключается и счет останавливается. n2=Uвхср*Ксч/Uоп; Кcч- коэф пересчета счетчика, n2-содержимое счетчика после окончания стадии счета. Из этой формулы следует, что отличительной особенностью метода многотактного интегрирования является то, что ни тактовая частота, ни постоянная интегрирования RC не влияют на результат. Необходимо только потребовать, чтобы тактовая частота в течение времени t1+t2 оставалась постоянной |  | 7.5. ЦАП с сумированием напряжения Схема В регистр входного числа помещаются двоичные числа, предназначенные для перевода в пропорциональные им значения напряжения на выходе. Напряжения с выходов триггеров передаются на выход ЦАП через операционный усилитель, работающий в режиме взвешенного суммирования напряжений (аналогового сумматора). Будем считать, что напряжение на выходе каждого из триггеров регистра может принимать одно из двух возможных значений: Е при состоянии "1" и 0 при состоянии "0". Если в состоянии "1" находятся одновременно триггеры нескольких разрядов, то напряжение на выходе усилителя равно сумме напряжений, передаваемых на этот выход от отдельных триггеров. Рассмотрим работу ЦАП в случае, вместо регистра входного числа находится двоичный счетчик. Если подать на вход этого счетчика последовательность импульсов, то с приходом каждого очередного импульса число в счетчике будет увеличиваться на единицу и напряжение на выходе ЦАП будет возрастать на ступеньку, соответствующую единице младшего разряда счетчика. Таким образом, напряжение на выходе ЦАП будет иметь ступенчатую форму. После поступления (2n – 1) импульсов все разряды счетчика будут содержать "1", на выходе ЦАП образуется максимальное напряжение |
| 7.6. ЦАП на аттенюаторе сопротивлений Особенности этой схемы состоят в том, что, во-первых, используются резисторы лишь с двумя значениями сопротивлений (R и 2R) и, во-вторых, выходные напряжения триггеров непосредственно не участвуют в формировании выходного напряжения ЦАП, а используются лишь для управления состоянием ключей. Определим напряжения, возникающие на выходе ЦАП от единиц отдельных разрядов числа, помещаемого в регистр. Пусть в регистр введено число 1002. Триггер старшего разряда регистра входного числа находится в состоянии "1", и в третьем разряде открыт ключ Кл3, в остальных разрядах – триггеры в состоянии "0", и открыты ключи Кл'2 и Кл'1. Итак, напряжение на выходе, соответствующее единицам отдельных разрядов двоичного числа в регистре, пропорционально весовым коэффициентам разрядов. Из выражения) видно, что выходное напряжение ЦАП пропорционально значению числа N, помещаемого в регистр. Аппаратурные погрешности преобразования в данной схеме связаны с отклонениями сопротивлений резисторов от их номинальных значений, неидеальностью ключей (сопротивление реального ключа в закрытом состоянии не равно бесконечности, а в открытом – не равно нулю), нестабильностью источника напряжения Е. Наибольшее влияние на погрешность ЦАП оказывают эти отклонения в старших разрядах. |  | 7.7. RISC процессоры. Хар особенности. Особенности архитектуры. Микропроцессор — это устройство, представляющее собой одну или несколько больших интегральных схем(БИС), выполняющих функции процессора ЭВМ. RISC (Reduced Instruction Set Computing). Процессор с сокращенным набором команд. Система команд имеет упрощенный вид. Все команды одинакового формата с простой кодировкой. Обращение к памяти происходит посредством команд загрузки и записи, остальные команды типа регистр-регистр. Команда, поступающая в CPU, уже разделена по полям и не требует дополнительной дешифрации. Операции вида «прочитать-изменить-записать» отсутствуют. Часть кристалла освобождается для включения дополнительных компонентов. Степень интеграции ниже, поэтому при высоком быстродействии допускается более низкая тактовая частота. Команда меньше загромождает ОЗУ, CPU дешевле. Отладка программ на RISC более сложна. Поскольку RISC-инструкции просты(инструкция обозначает одну отдельную операцию процессора, определённую системой команд(слож,вычит,умнож,ввод\вывод,присваивание)), для их выполнения нужно меньше логических элементов, что в конечном итоге снижает стоимость процессора. Особенностью RISC-архитектуры является механизм перекрывающихся регистровых окон, предназначенный для уменьшения числа обращений к оперативной памяти, а также механизм межрегистровых передач, способствующий повышению производительности компьютера. Недостаток-необходимость моделирования сложных команд. Поскольку одной из главных задач данных МП является уменьшение количества обращений к ОП, то характерная особенность RISC-процессоров - большое количество регистров. |
| 7.8. CISC процессоры. характерные особенности. Особенности архитектуры. CISC (англ. Complex Instruction Set Computing) — концепция проектирования процессоров, которая характеризуется следующим набором свойств: · большим числом различных по формату и длине команд; · введением большого числа различных режимов адресации; · обладает сложной кодировкой инструкции. Процессору с архитектурой CISC приходится иметь дело с более сложными инструкциями неодинаковой длины. Выполнение одиночной CISC-инструкции может происходить быстрее, однако обрабатывать несколько таких инструкций параллельно сложнее. Облегчение отладки программ на ассемблере влечет за собой загромождение узлами микропроцессорного блока. Для повышения быстродействия следует увеличить тактовую частоту и степень интеграции, что вызывает необходимость совершенствования технологии и, как следствие, удорожание производства. |  | 7.9. Цифровой сигнальный процессор. Особенности архитектуры. Основные параметры. Цифровой сигнальный процессор (англ. Digital signal processor, DSP) — специализированный микропроцессор, предназначенный для цифровой обработки сигналов. Архитектура сигнальных процессоров, по сравнению с микропроцессорами общего применения, имеет некоторые особенности, связанные со стремлением максимально ускорить выполнение типовых задач цифровой обработки сигналов таких как цифровая фильтрация, преобразование Фурье, поиск сигналов и т. п. Математически эти задачи сводятся к поэлементному перемножению элементов многокомпонентных векторов действительных чисел, последующему суммированию произведений (например, в цифровой фильтрации выходной сигнал фильтра с конечной импульсной характеристикой равен сумме произведений коэффициентов фильтра на вектор выборок сигнала, аналогичные вычисления производятся при поиске максимумов корреляционных и автокорелляционных функций выборок сигналов). Поэтому сигнальные процессоры оптимизированы по быстродействию для выполнения именно таких операций. Основные параметры: 1) Тип арифметики. ЦСП делятся на процессоры, обрабатывающие данные с фиксированной точкой и обрабатывающие данные с плавающей точкой. Устройства с плавающей точкой удобнее в применении, но они заметно сложнее по устройству и более дороги; 2) Разрядность данных. Большинство ЦСП с фиксированной точкой обрабатывают данные с разрядностью 16 бит, процессоры с плавающей точкой — 32 бита. Многие модели могут обрабатывать данные с двойной точностью. 3) Быстродействие. Быстродействие как интегральную характеристику определить достаточно сложно, поэтому скорость работы характеризуют несколькими параметрами, а также временем решения некоторых реальных задач. 4) Виды и объём внутренней памяти. Объём внутренней оперативной памяти показывает, сколько данных ЦСП может обработать без обращения к внешней памяти, что может характеризовать общее быстродействие системы а также возможность работать «в реальном времени». 5) Напряжение питания и потребляемая мощность.Обычно предпочтительнее низковольтные устройства (1,8-3,3В) |
| 7.10. Классификация ЦСП по архитектуре. Классификация ЦСП по назначению. Гибридные ЦСП. Цифровой сигнальный процессор (англ. Digital signal processor, DSP) — специализированный микропроцессор, предназначенный для цифровой обработки сигналов. Клсассификация по арх: 1) Стандартные ЦСП Операция «умножение с накоплением» — MAC (Y := X + A × B). На рисунке показано два варианта выполнения команды MAC на стандартном ЦСП. В первом варианте оба операнда хранятся в памяти данных, поэтому на их выборку требуется два такта, то есть время выполнения n сложений равно 2n. Во втором случае один из операндов хранится в памяти программ, поэтому команда исполняется за один такт, и общее время выполнения цикла будет равно n тактов. Здесь видно, что эффективная реализация алгоритма требует использования памяти программ для хранения данных. 2) Улучшенные стандартные ЦСП «Улучшенные стандартные ЦСП» для повышения производительности системы, по сравнению со стандартными ЦСП, используют следующие методы повышения параллелизма: Увеличение количества операционных и вычислительных устройств; Введение специализированных сопроцессоров; Расширение шин для увеличения количества передаваемых данных; Использование памяти с многократным доступом (несколько обращений за такт);Усложнение системы команд; На рисунке показан пример реализации вычисления двух параллельных команд MAC. Для этого в ЦСП присутствуют два модуля MAC и два аккумулятора. Блоки MAC получают данные по трём шинам одновременно, причём одно из значений является для них общим. Таким образом, происходит одновременное исполнение двух команд:АК1 := АК1 + D1 × D2; АК2 := АК2 + D1 × D3 Гибридные ЦСП. Под гибридными ЦСП обычно понимают специализированные устройства, сочетающие в себе функцию микроконтроллера и цифрового сигнального процессора. Обычно такие изделия предназначены для выполнения одной функции — например, управления электрическими двигателями, или другими объектами в реальном времени. Другой широкой областью их применения в последнее время становится мобильная телефония, где ранее использовались два процессора — один обычный для управления функциями аппарата (дисплеем, клавиатурой), а другой для обработки голосовых сигналов (кодирование и т. д.). Классификация ЦСП по назначению В целом, по назначению ЦСП можно разделить на две группы: 1)ЦСП общего назначения; 2)Проблемно-ориентированные ЦСП. «Проблемная ориентация» обычно относится не к дополнительным командам, а к набору встроенных специализированных периферийных устройств. Например, ЦСП, предназначенные для управления электродвигателями, могут содержать на кристалле генераторы сигналов ШИМ, контроллеры локальной промышленной сети и т. д. |  |  |
| 7.11. Компьютерное моделирование Комп моделир- это метод решения задачи анализа или синтеза сложной системы на основе исп ее комп модели. Суть комп моделир заключена в получении количественных и качественных результато на основе имеющейся модели. Обобщенная схема комп математ моделир Первый этап-опред целей моделирования. 1) Понимание. Модель в этой ситуации нужна для того, чтобы понять, как устроен конкретный объект, какова его структура, основные св-ва, законы развития и взаимодействия с окруж миром. 2) управление. Модель нужна для того, чтобы научиться управлять объектом(или процессом) и определить наилучшие способы управления при заданных целях и критериях. 3) Прогнозирование. Модель исп для того, чтобы прогнозировать прямые и косвенные последствия воздействия на объект заданными способами. |  |  |