Содержание:

Введение2

- Выбор трассы магистральной линии3

- Определение числа каналов на магистрали 7

- Выбор системы передачи и коаксиального кабеля 10

- Конструктивный расчет кабеля 11

- Расчет параметров передачи 12

- Размещение усилительных пунктов на магистрали 19

- Расчет параметров взаимного влияния 20

- Мероприятия и схемы по защите кабелей от внешних влияний, от ударов молнии и от коррозии 26

- Расчет срока окупаемости проектируемой магистрали 32

Заключение39

Список литературы40

Введение

Наряду с перспективными волоконно-оптическими линиями передачи (ВОЛП) на магистральных и внутризоновых сетях связи России в настоящее время широко используются симметричные и коаксиальные электрические кабели связи (ЭКС).

Особое место занимают кабельные линии связи, обладающие хорошей защищенностью каналов связи от атмосферных влияний и различных помех, высокой эксплуатационной  устойчивостью и долговечностью. Коаксиальные кабели находятся в преимущественном положении по сравнению с симметричными кабелями и являются наиболее перспективной конструкцией для передачи широкополосной информации, что очень важно в современных условиях. Основными достоинствами коаксиальных кабелей являются возможность передачи широкого спектра частот до 109 Гц, высокая защищенность от взаимных влияний и внешних помех, возможность осуществления связи по однокабельной системе.

В рамках данного курсового проекта необходимо разработать кабельную линию связи (КЛС) на участке Барнаул – Новосибирск, определить число каналов на магистрали, выполнить конструктивные расчеты и рассчитать параметры передачи, а также рекомендовать мероприятия и схемы по защите кабелей, составить смету на строительство по укрупненным показателям и определить срок окупаемости проектируемой магистрали.

1. Выбор трассы магистральной линии

При проектировании трассы необходимо обеспечить:

-  наикратчайшее протяжение трассы;

-  наименьшее число препятствий усложняющих и удорожающих стоимость    строительства (реки, карьеры, дороги  ЛЭП и др.);

-  максимальное применение механизации при строительстве;

-  максимальные удобства при эксплуатационном обслуживании.

В соответствии с требованиями «Земельного кодекса РФ» размещение трасс для строительства следует осуществлять на землях наименее пригодных для ведения сельского хозяйства.

Все другие требования, учитываемые при выборе трассы можно свести к трём следующим:

- минимальные капитальные затраты на строительство,

- минимальные эксплуатационные расходы,

- удобство обслуживания.

Для соблюдения указанных требований трасса должна иметь наикратчайшее расстояние между указанными пунктами и наименьшее количество препятствий. За пределами населённых пунктов трассу выбирают в полосе отвода автомобильных или железных дорог. Допускается спрямление трассы кабеля, если прокладка вдоль дорог значительно удлиняет трассу.

На территории населённых пунктов кабель прокладывается в телефонную канализацию. В условиях стеснённой местности, где использование мехколонны нецелесообразно, прокладка кабеля предусматривается в готовую траншею, разрабатываемую экскаватором или вручную, остальная часть прокладывается кабелеукладчиком.

Рассмотрим два варианта трассы проектируемой магистрали.

| Характеристика трассы | Един.изм. | Кол-во единиц по вариантам |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вариант 1 | Вариант 2 |
| 1. Общая протяженность Вдоль шоссейных дорог Вдоль железных дорог Вдоль грунтовых дорог По бездорожью 2. Способ прокладки Кабелеукладчиком Вручную В канализации 3. Количество переходов Через железные дороги Через несудоходные реки Через шоссейные дороги 4.Число обслуживаемых усилительных пунктов 5.Число необслуживаемых усилительных пунктов | км км пер. пункт. пункт. | 230 230 - - - 219,5 1,5 10 10 5 12 2 61 | 400 400 - - - 396 1 3 1 8 8 2 106 |

Таблица 1. Характеристики вариантов трассы.

Вариант 1:

Рис. 1. Первый вариант трассы проектируемой магистрали.

Вариант 2:

Рис. 2. Второй вариант трассы проектируемой магистрали.

Вывод: Очевидно, что по технико-экономическим соображениям наиболее целесообразно для строительства кабельной линии использовать первый вариант.  Трасса имеет наикратчайшее расстояние между населенными пунктами и проходит вдоль автомобильной дороги, соответственно при эксплуатации и обслуживании данной трассы будут минимальные затраты.

2. Определение числа каналов на магистрали

Число каналов, связывающих заданные оконечные пункты, в основном зависит от численности населения в этих пунктах и от степени заинтересованности отдельных групп населения во взаимосвязи.

Количество населения в заданном пункте и его подчиненных окрестностях с учетом среднего прироста населения составляет:

(1.1)

- народонаселение в период переписи населения, чел. ;

P - средний годовой прирост населения в данной местности, %;

t - период, определяемый как разность между назначенным годом перспективного проектирования и годом проведения переписи населения.

Год перспективного проектирования принимается на 5 лет вперед по сравнению с текущим временем, следовательно,

= 5

где tт - год составления проекта; to - год, к которому относятся данные.

Взаимосвязь между заданными пунктами определяется на основании статистических данных, полученных предприятием связи за предшествующие проектированию годы. Практически эти взаимосвязи выражают через коэффициент тяготения , который следует принять равным 5%. Для расчета телефонных каналов используют приближенную формулу: 		                           (1.2)

где и - постоянные коэффициенты, соответствующие фиксированной доступности и заданным потерям; потери задаются 5 %, тогда,

=1,3; =5,6;

- удельная нагрузка, т.е. средняя нагрузка, создаваемая одним абонентом, =0,05 Эрл;

и - количество абонентов, обслуживаемых оконечными станциями АМТС соответственно в пунктах А и Б.

В перспективе количество а6онентов, обслуживаемых той или иной оконечной АМТС, определяется в зависимости от численности населения, проживающего в зоне обслуживания. Принимая средний коэффициент оснащенности населения телефонными аппаратами  0.7, определим количество абонентов в зоне АМТС

(1.3)

где  - из формулы (1.1).

Находим количество абонентов в Барнауле:

человек

Находим количество абонентов в Новосибирске:

человек

Расчёт количества телефонных каналов:

nтф=α1f1ymambma+mb+β1=1.3*0.05*0.05*497201*1205308497201+1205308+5.6=1150

Таким образом можно рассчитать число каналов для телефонной связи между заданными оконечными пунктами, но по кабельной магистрали организуют каналы и других видов связи, а также должны проходить и транзитные каналы. Общее число каналов между двумя междугородными станциями заданных пунктов

(1.4)

- число двухсторонних каналов для телефонной связи;

- телеграф,  - телевидение,  - проводное вещание,  - передача данных,  - передача газет,  - транзитные каналы.

Поскольку число каналов для организации связи различного назначения может быть выражено через число телефонных каналов, например

1 ТВ канал = 1600 TФ каналов, целесообразно общее число каналов между заданными пунктами выразить через телефонные каналы. Примем:

Тогда общее число каналов рассчитывается по упрощенной формуле

(1.5)

где

- число двухсторонних телефонных каналов по (1.2);

- число двухсторонних телевизионных каналов.

Предусматриваем два телевизионных канала.

Находим общее число каналов:

nоб≈2*1150+2*1600=5500

Вывод: Найдено примерное количество абонентов в городах А и Б, а также общее число каналов на магистрали.

3. Выбор системы передачи и коаксиального кабеля

Система передачи и тип кабеля выбираются в зависимости от ожидаемой перспективной потребности в каналах связи на проектируемой магистрали таким образом, чтобы при соблюдении необходимых качественных показателей магистраль была экономичной по капитальным и эксплуатационным расходам. При проектировании коаксиальных кабельных магистралей рекомендуется кабель типа КМ-4. Применяется однополосная четырехпроводная однокабельная система связи.

На данное количество каналов целесообразно использовать две системы К-3600. Они обеспечивают 3900 телефонных каналов и 2 телевизионных канала.

Для прокладки в данной местности лучше использовать кабель КМБ-4, т.к. он имеет достаточно хорошую оболочку и наружный покров.

| Система передачи | Линейный спектр частот, кГц | Кабель | Диаметр внутреннего пр. d, мм | Внутренний диаметр внешнего проводника D, мм | Толщина внешнего проводника t,мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К-3600 | 812 – 17600 | КМБ-4 | 2,6 | 9,4 | 0,2 |

Таблица 2. Параметры системы передачи и кабеля.

1 – свинцовая оболочка

2 – поясная изоляция

3 – служебная четверка

4 – коаксиальная пара

5 – броне-ленты

6 – наружный покров (джут)

Рис. 3. Коаксиальный кабель КМБ-4

Вывод: Для рассчитанного кол-ва каналов целесообразно использовать две системы К-3600, т.к. они обеспечивает необходимые кол-во каналов связи. Выбран кабель КМБ-4.

4. Конструктивный расчет кабеля

При разработке чертежа необходимо произвести расчеты размеров всех элементов, входящих в состав кабеля. Наружный диаметр заданной стандартизованной коаксиальной пары определяется выражением:

мм,				              (1.6)

где  - внутренний диаметр внешнего проводника, мм;

- толщина внешнего проводника, мм;

- толщина экрана из двух стальных лент, каждая по 0,2 мм;

- толщина изоляционного слоя поверх коаксиальной пары  из 2 слоев кабельной бумаги K-17, каждый слой по 0,17 мм.

Наружный диаметр заданной стандартизованной коаксиальной пары:

DКП=9.4+2*0.2+2*0.2*2+2*0.17*2=11.28 мм

Диаметр сердечника определяется выражением:

Dc=2.41*DКП= 2.41*11,28=27,18 мм

Полный диаметр коаксиального кабеля рассчитывается по формуле:

Dкк=Dc+2*tПИ+2*tОБ+2*tВН+2*tБР+2*tВНЕШН=26.94+2*0.51+2*2+2*1.5+2*0.3+2*2=39.8 мм

- толщина поясной изоляции(три слоя бумаги К -17), 0.51мм;

-толщина свинцовой оболочки, 2.0 мм;

-толщина внутреннего джутового покрытия, 1.5 мм;

-толщина брони из двух стальных бронелент, 0.3 мм;

- толщина внешнего джутового покрытия, 2.0 мм.

Вывод: Конструктивно рассчитан кабель: толщина изоляции, экрана, оболочки, брони, внешнего покрытия, а также внешний и внутренний диаметры коаксиальной пары, полный диаметр коаксиального кабеля.

5. Расчет параметров передачи

Для аналоговой системы передачи типа К расчет для пяти значений частот, распределенных примерно равномерно в диапазоне от нижней до верхней частоты линейного спектра:

f1 = 812 Гц

f2 = 5009 Гц

f3 = 9206 Гц

f4 = 13403 Гц

ƒ5 = 17600 Гц

Расчет первичных параметров передачи:

- Активное сопротивление коаксиальной пары с медными проводниками характеризует потерю энергии на тепло в проводах и активное падение напряжения на них. При передаче по коаксиальной паре высоких частот вследствие эффекта близости ток во внутреннем проводнике смещается к поверхности, а во внешнем проводнике к внутренней, плотность же тока в остальной части проводников становится незначительной. Активное сопротивление вычисляется по формуле:

, Ом/км.

Пример расчета на частоте 812 кГц:

Ом/км

Результаты расчетов активного сопротивления на всех исследуемых частотах приведены в таблице.

| f, кГц | 812 | 5009 | 9206 | 13403 | 17600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R, Ом/км | 36.944 | 91.757 | 124.394 | 150.095 | 171.997 |

Таблица 3. Зависимость активного сопротивления от частоты.

Построим график зависимости активного сопротивления коаксиальной цепи от частоты R(f):

График 1. Зависимость R(f).

- Индуктивность коаксиальной цепи характеризует способность цепи накапливать энергию в магнитном поле, а также определяет связь между током в проводах цепи и сцепленным с ним магнитным потоком:

определяется суммой внутренних индуктивностей проводников La и Lb и внешней межпроводниковой индуктивности Lмп. Индуктивность цепи зависит от материала, размеров проводников и расстояния между ними. С ростом частоты передаваемого тока уменьшается внутренняя индуктивность. С увеличением отношения D/d возрастает индуктивность кабеля.

Индуктивность коаксиальной цепи вычисляется по формуле:

, Гн/км,

Пример расчета на частоте 812 кГц:

Гн/км

Результаты расчетов индуктивности на всех исследуемых частотах приведены в таблице

| f, кГц | 812 | 5009 | 9206 | 13403 | 17600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L, Гн/км | 2,64∙10-4 | 2,5596∙10-4 | 2,589∙10-4 | 2,585∙10-4 | 2,583∙10-4 |

Таблица 4. Зависимость индуктивности от частоты.

Построим график зависимости индуктивности коаксиальной цепи от частоты L(f)

График 2. Зависимость L(f).

- Емкость коаксиальной цепи xхарактеризует способность цепи накапливать энергию в электрическом поле, а также определяет связь зарядов в проводах с напряжением между ними. Емкость кабеля аналогична емкости конденсатора, где роль обкладок выполняют проводники, а диэлектриком служит расположенный между ними изоляционный материал или воздух. При определении емкости коаксиального кабеля учитывают, что он аналогичен цилиндрическому конденсатору и его электрическое поле создается двумя цилиндрическими поверхностями с общей осью. Вследствие осевой симметрии напряженность электрического поля имеет равные потенциалы на определенном расстоянии от центра кабеля. Определяет способность поляризации.

Поляризация – это ограниченное смещение связанных зарядов или ориентация дипольных молекул диэлектрика при воздействии на него электрического поля

Емкость коаксиальной цепи определяется по формуле:

C=εr∙10-6/[18∙1n(D / d )]

где

εr - диэлектрическая проницаемость изоляции коаксиальной пары

εr=1,13

C=εr∙10-6/[18∙1n(D / d )]= 1,13∙10-6/[18∙1n(9,4/ 2,6 )]=4,89∙10-8  Ф/км

Построим график зависимости емкости коак. цепи от частоты С(f):

График 3. Зависимость C(f).

- Проводимость изоляции коаксиальной цепи - величина обратная сопротивлению изоляции, определяет потери энергии в диэлектрике, окружающем провода и характеризует ток утечки линии.

Проводимость изоляции коаксиальной цепи вычисляется по формуле:

, Cм/км,	              (5.4)

где

- круговая частота (=2f);

C - ёмкость коаксиальной цепи;

tg - тангенс угла диэлектрических потерь

tg=0,5∙10-4

Пример расчета на частоте 812 кГц:

См/км

Результаты расчетов проводимости изоляции на всех исследуемых частотах приведены в таблице.

| f, кГц | 812 | 5009 | 9206 | 13403 | 17600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G, См/км | 1,246∙10-5 | 7,691∙10-5 | 1,413∙10-4 | 2,058∙10-4 | 3,702∙10-4 |

Таблица 5. Зависимость проводимости изоляции от частоты.

Построим график зависимости проводимости изоляции коаксиальной цепи от частоты G(f)

График 4. Зависимость G(f).

Расчет вторичных параметров передачи:

- Волновое сопротивление коаксиального кабеля – это сопротивление, которое встречает электромагнитная волна при распространении вдоль однородной линии без отражения. Зависит от отношения диаметров проводов коаксиальной пары (d и D) и эквивалентной величины диэлектрической  проницаемости изоляции .

ZВ=60εг∙lnDd Ом

Здесь: εг=1.13

ZВ=601.13∙ln9.42.6=72.456   Ом

- Коэффициент затухания коаксиального кабеля характеризует потери энергии в металле и диэлектрике и определяется по формуле:

дБ/км.

Пример расчета на частоте 812 кГц:

дБ/км

Результаты расчетов на всех исследуемых частотах приведены в таблице.

| f, кГц | 812 | 5009 | 9206 | 13403 | 17600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α, дБ/км | 2.22 | 5,529 | 7,507 | 9,07 | 10,404 |

Таблица 6. Зависимость коэф. затухания от частоты.

Построим график зависимости коэффициента затухания коаксиальной цепи от частоты α(f).

График 5. Зависимость α(f).

- Коэффициент фазы коаксиального кабеля определяет угол сдвига между током (или напряжением) на протяжении одного километра и определяется по формуле.

β=εгc , рад/км

β=1.13300000=3.543∙10-6 рад/км

- Скорость распространения электромагнитной энергии зависит от параметров цепи и частоты тока. При постоянном токе можно отметить, что с ростом частоты скорость распространения электромагнитной энергии по кабельным линиям существенно возрастает.

v= cεг=3000001.13=2.822∙105 км/с

Вывод: Рассчитаны первичные и вторичные параметры передачи на разных частотах, построены соответствующие графики.

6. Размещение усилительных пунктов на магистрали

Усилительные пункты (УП) размещают с учетом допустимых длин усилительных участков для выбранной системы передачи и параметров кабеля. Кроме того, в зависимости от принятой системы дистанционного питания учитывают допустимое количество питаемых необслуживаемых НУП между двумя ОУП. Количество НУП в секции ОУП-ОУП не должно превышать 60.

Длина усилительного участка определяется из следующего выражения:

где

- энергетический потенциал аппаратуры: у К-3600 дБ

- коэффициент затухания коаксиальной пары на  верхней частоте , полученный из предыдущих расчетов.

км

Рис. 4. Схема размещения ОУП и НУП.

Вывод: представлена схема размещения усилительных пунктов с учетом особенностей магистрали.

ОУП-2 установлен в г. Черепаново.

Расстояние между НУП 3,748 км. Всего 61 НУП.

7. Расчет параметров взаимного влияния

Влияние рассчитываются между коаксиальными парами в кабеле КМБ-4 на частотах 100кГц, 200кГц, 300кГц и 500кГц.

Коаксиальные пары экранированы спирально наложенными стальными лентами толщиной и шагом   с относительной магнитной проницаемостью

Степень взаимосвязи между коаксиальными цепями характеризуется сопротивлением связи, представляющим собой отношение напряжения, возбуждаемого на внешней поверхности внешнего проводника влияющей цепи, к току, протекающему в этой цепи. С увеличением частоты сопротивление связи падает вследствие возрастания потерь энергии электромагнитного поля  при прохождении от внутренней поверхности внешнего проводника до внешней его поверхности.

Сопротивление связи рассчитаем по формуле:

,   Ом

Где

rb - внутренний радиус внешнего проводника, мм;

rc - внешний радиус внешнего проводника, мм;

t - толщина внешнего проводника, мм;

Значения |N|, необходимые для расчета сопротивления связи Z12

в зависимости от толщины внешнего проводника:

| f, кГц | 100 | 200 | 300 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ¦N¦, Ом/км при t=0.2 мм | 85 | 81 | 73 | 59 |

Таблица 7. Зависимость |N|(f).

Пример расчета на частоте 100 кГц:

Ом

Результаты расчетов сопротивления связи на всех исследуемых частотах приведены в таблице.

| f, кГц | 100 | 200 | 300 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z12, Ом | 2.82 | 2.687 | 2.422 | 1.957 |

Таблица 8. Зависимость сопротивления связи от частоты.

Рассчитаем внешнюю индуктивность, создаваемую магнитным полем между внешними проводниками коаксиальных цепей по формуле:

где:

r3 – внешний радиус внешнего проводника;

t – толщина изоляции.

Гн/км

Рассчитаем полное продольное сопротивление третьей цепи по формуле:

Z3 ≈ ωL3, Ом

Пример расчета на частоте 100 кГц:

Ом

Результаты расчетов продольного сопротивления на всех исследуемых частотах приведены в таблице.

| f, кГц | 100 | 200 | 300 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z3, Ом | 10.048 | 20.096 | 30.144 | 50.24 |

Таблица 9. Зависимость продольного сопротивления от частоты.

Рассчитаем магнитную связь по формуле:

, Ом,

Где

Z12 - сопротивление связи влияющей цепи.

Пример расчета на частоте 100 кГц:

Ом

Результаты расчетов магнитной связи на всех исследуемых частотах приведены в таблице.

| f, кГц | 100 | 200 | 300 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M12, Ом | 0.791 | 0.359 | 0.194 | 0.0762 |

Таблица 10. Зависимость магнитной связи от частоты.

Рассчитаем переходное затухание по мощности на ближнем конце, при соприкасающихся внешних оголенных проводниках по всей длине по формуле:

, дБ,

Где

Zв - волновое сопротивление коаксиальной цепи (Zв=75 Ом);

i - коэффициент распространения электромагнитной энергии по коаксиальной цепи;

Z3 - полное продольное сопротивление третьей цепи;

- длина цепи влияния, км.

Для этого сначала найдем ,  и

Рассчитаем коэффициент затухания для новых значений частот:

| f, кГц | 100 | 200 | 300 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| α, дБ/км | 0,778 | 1,101 | 1,348 | 1,741 |

Таблица 11. Зависимость коэффициента затухания от частоты.

Рассчитаем коэффициент фазы для новых значений частот:

| f, кГц | 100 | 200 | 300 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| β, рад/км | 1,218 | 2,437 | 3,656 | 6,094 |

Таблица 12. Зависимость коэффициента фазы от частоты.

Рассчитаем коэффициент распространения электромагнитной энергии по коаксиальной цепи, подставив значения α и β в формулу i, получим:

| f, кГц | 100 | 200 | 300 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| γ | 0,778+1,218i | 1,101+2,437i | 1,348+3,656i | 1,741+6,094i |

Таблица 13. Зависимость коэф. распространения электромагнитной энергии от частоты.

Длина цепи влияния =3.748 км.

Пример расчета переходного затухания на ближнем конце на частоте 100 кГц:

дБ

Переходное затухание по мощности на ближнем конце:

| f, кГц | 100 | 200 | 300 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А0, дБ | 54,589 | 66,793 | 75,389 | 87,754 |

Таблица 14. Зависимость переходного затухания по мощности от частоты.

Влияние на дальний конец обусловлено непосредственный переходом энергии за счет нерегулярной составляющей связи и косвенным влиянием через третьи цепи при двойном переходе энергии за счет регулярной составляющей связи.

Рассчитаем переходное затухание по мощности на дальнем конце, при соприкасающихся внешних оголенных проводниках по всей длине по формуле:

, дБ

Где

- коэффициент затухания цепи, дБ/км.

Результаты расчетов переходного затухания на дальнем конце на всех исследуемых частотах приведены в таблице.

| f, кГц | 100 | 200 | 300 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аl, дБ | 39.893 | 53.308 | 62.829 | 76.668 |

Таблица 15. Зависимость переходного затухания от частоты.

Рассчитаем защищенность от помех по формуле:

, дБ

| f, кГц | 100 | 200 | 300 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АЗ, дБ | 36.977 | 49.181 | 57.777 | 70.142 |

Таблица 16. Зависимость помехозащищенности от частоты.

Результаты расчетов нормы на защищенность на всех исследуемых частотах приведены в таблице.

| f, кГц | 100 | 200 | 300 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АЗ(норма), дБ | 93,48 | 103,047 | 110,384 | 122,02 |
| А0(норма), дБ | 102,98 | 112,54 | 119,88 | 131,51 |

Таблица 17. Нормы помехозащищенности и переходного затухания на разных частотах.

График 6. Зависимость переходного затухания на ближнем конце A0 и нормы переходного затухания на ближнем конце A0(норма) от частоты.

График 7. Зависимость защищенности от помех Aз и нормы защищенности от помех Aз(норма) от частоты.

График 8. Зависимость переходного затухания на дальнем конце Al от частоты.

Вывод: рассчитаны параметры взаимного влияния и представлены графики. Найденные значения не выходят за пределы норм.

8. Мероприятия и схемы по защите кабелей от внешних влияний, от ударов молнии и от коррозии

Коррозия - процесс разрушения металлических оболочек кабелей (свинцовых, стальных, алюминиевых), а также защитных и экранирующих покровов (стальной брони, медных и алюминиевых экранов) вследствие химического, механического и электрического воздействий окружающей среды. Различают следующие виды коррозии: почвенную (электрохимическую), межкристаллитную (механическую) и электрокоррозию (коррозию блуждающими токами).

Коррозия оболочек приводит к потере герметичности кабелей связи, ухудшению их электрических свойств и в ряде случаев выводит кабель из строя. Разрушающее действие коррозии характеризуется следующими данными: 1А блуждающего в земле тока приводит к потере в течение года 12 кг стали, 36 кг свинца, 100 кг алюминия.

В зависимости от характера взаимодействия оболочки кабеля и почвы, в которой он находится, а также от прохождения блуждающего тока вдоль кабеля образуются анодные, катодные или знакопеременные зоны. Анодной зоной называется участок кабеля, на котором он имеет положительный электрически потенциал по отношению к окружающей среде. В этой зоне токи стекают с оболочки, унося частицы металла и разрушая ее. Катодной зоной называется участок, на котором он имеет отрицательный электрический потенциал по отношению к окружающей среде. В этой зоне ток втекает в оболочку, не создавая опасности ее разрушения. Знакопеременной зоной называется участок, на котором имеет место чередование положительных и отрицательных потенциалов по отношению к земле.

Скорость коррозии зависит от тока, протекающего между анодом и катодом, и природы процессов.

Защитные меры от коррозии оболочек кабелей связи производятся как на установках электрифицированного транспорта, так и на сооружениях связи.

На электрифицированном транспорте осуществляют следующие меры защиты:

- уменьшают сопротивление рельсов путем качественной сварки стыков;

- улучшают изоляцию рельсов от земли (полотно из гравия, щебня, песка);

- переполюсовывают источники питания так, чтобы заземлялся минусовой электрод.

На сооружениях связи такими мерами защиты являются:

- выбор трассы с менее агрессивным грунтом (песок, глина, суглинок, нежирный чернозем);

- применение кабелей с герметичными полиэтиленовыми шлангами поверх металлических оболочек (обязательно для алюминия и стали);

- электрический дренаж (от электрической коррозии); катодные установки (от электрической и почвенной коррозии);

- изолирующие муфты (от электрической коррозии); протекторные установки (от почвенной коррозии);

- антивибраторы амортизирующие, рессорные подвески (от межкристаллитной коррозии).

Электрический дренаж, катодные и протекторные установки относятся к активным электрическим методам защиты, остальные - к пассивным, осмотрим подробно дренаж и катодные станции.

Электрический дренаж - это отвод блуждающих токов с защищаемого кабеля посредством проводника. Дренаж подключается к кабелю в середине анодное ' т. е там, где кабель имеет наибольший положительный потенциал по отношению к земле. Блуждающие токи по дренажному кабелю отводятся из оболочки защищаемого кабеля к рельсам или минусовой шине, питающей подстанции. В результате анодная зона на кабеле превращается в катодную. При необходимости устанавливают несколько дренажей с тем, чтобы на всем сближении кабелей связи с ЭЖД оболочка имела отрицательный потенциал. Такие дренажи называются прямыми электрическими дренажами. Прямой электрический дренаж имеет наибольший положительный потенциал по отношению к только в устойчивых анодных зонах, например при защите междугородного кабеля от блуждающих токов дистанционного питания. В зонах, где наблюдается изменение знака потенциала оболочки относительно земли, применяют дренажи односторонней проводимости, так называемые поляризованные дренажи В дренажную цепь включается вентиль, диод или поляризованное реле, обладающее односторонней проводимостью. В результате ток течет только от оболочки кабеля к питающей подстанции ЭЖД. Для кабелей связи применяются поляризованные дренажи (рисунок ниже, где: 1- контактный провод, 2 – рельс, 3-кабель, 4 – дренаж).

Рис. 5.

Принцип действия катодной зашиты состоит в том, что к оболочке кабеля, имеющей положительный потенциал по отношению к земле (анодная зона), присоединяют отрицательный полюс от постороннего источника тока, тем самым придавая оболочке отрицательный потенциал. Таким образом, напряжение источника тока переводит анодную зону на оболочке кабеля в катодную. Положительный полюс источника тока заземляют. Для катодной защиты применяются катодные станции, представляющие собой выпрямительное устройство с селеновыми выпрямителями или германиевыми диодами.

Для предохранения сооружении связи от внешних электромагнитных влияний проводится комплекс защитных мер как на влияющих линиях (ЛЭП, ЭЖД, радиостанциях), так и на линиях связи, подверженных влиянию.

Рис. 6. Катодная установка.

| Источник внешнего влияния | Характер влияния | Мероприятия, проводимые в линиях |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | влияющих | связи |
| ЛЭП | Опасные и мешающие поля Е и Н | 1. Автоматика | 1. Относ трассы |
|  |  | 2. Сглаживающие фильтры | 2. Каблирование |
|  |  |  | 3. Скрещивание и симметрирование |
|  |  | 3. Экранирующие тросы | 4. Экранирование |
|  |  |  | 5. Разрядники и предохранители |
|  |  |  | 6.Заземление |
|  |  |  | 7. Нейтрализующие и редукционные трансформаторы |
| ЭЖД | Опасные и мешающие поля Н | 1. Сглаживающие фильтры | 1. Относ трассы |
|  |  |  | 2. Каблирование |
|  |  | 2. Отсасывающие трансформаторы. | 3. Скрещивание и симметрирование |
|  |  |  | 4. Экранирование |
|  |  | 3. Увеличение проводимости изоляции рельсов | 5. Разрядники и предохранители |
|  |  |  | 6.Заземление |
| Грозы | Опасное поле Е | - | 1, Тросы |
|  |  |  | 2. Каблирование |
|  |  |  | 3. Каскады защиты |
|  |  |  | 4. Разрядники и предохранители |
|  |  |  | 5. Заземление |
| Радиостанции | Мешающие поля Е и Н | 1. Выбор несущей частоты | 1. Относ трассы |
|  |  |  | 2. Каблирование |
|  |  | 2. Относ радиостанции | 3. Скрещивание и симметрирование |
|  |  |  | 4. Фильтры и запирающие катушки |

Таблица 18.

Рассмотрим основные мероприятия, которые необходимо провести на проектируемой линии связи.

Для защиты обслуживающего станционного персонала и аппаратуры связи применяются защитные устройства, состоящие из разрядников и предохранителей. Эти устройства следует устанавливать на входе в станцию. Схемы защиты для кабельной линии связи представлены на рисунке (схема защиты кабельной линии (а) и ГТС(в) Р-350 – разрядник, СН-1 и ТК – 0,25 - предохранители):

Рис. 7.

На междугородней кабельной линии достаточно установить лишь один разрядник Р-35, РВ-500 или Р-4. Конструкция этих разрядников показана на рисунке (разрядники: а – двухэлектродный Р-350, б – трехэлектродный Р-35, в – двухэлектродный бариевый РБ-280, г – малогабаритный Р-4):

Рис. 8.

При прокладке кабеля необходимо также учитывать влияние гроз. Необходимость грозозащиты подземного кабеля определяют расчетом по ожидаемому числу повреждений от ударов молнии на 100 км трассы. Ожидаемое число может быть определено в зависимости от числа грозовых дней в году для каждой местности. При недостаточной грозостойкости кабеля его дополнительно защищают с помощью медных, биметаллических или стальных тросов. Тросы прокладывают выше кабеля на глубине, равной половине глубины его залегания, но не менее 0,4 м. Расстояние между тросами 0,4—1,2 м. Тросы по всей длине через определенные интервалы должны иметь заземления.

Для защиты кабеля от влияния высоковольтных линий (ЛЭП и ЭЖД) можно использовать редукционные трансформаторы, способ подключения которых показан на рисунке:

Рис. 9.

Кроме редукционных трансформаторов целесообразно применять отсасывающие трансформаторы. Первичная обмотка трансформаторной подстанции (ТП) включается последовательно в контактный провод, вторичная обмотка — либо е отдельный, обратный провод, подвешиваемый на опорах контактной сети, либо последовательно в рельсы (рисунок ниже, где (а) – трансформатор с обратным проводом, (б) – без него, 1- обратный провод, 2- контактный контактный, 3 - рельс):

Проектируемую магистраль следует обеспечить системой заземления. Заземление — это устройство, состоящее из заземлителей и проводников, соединяющих заземлители с электрическими установками.

Рис. 10.

Заземлителем называют проводник или группы проводников, выполненных из проводящего материала и находящихся в непосредственном контакте с грунтом. Заземлители могут иметь разные формы: трубчатую, стержневую, листовую и т.п. По конструкции заземлители делятся на вертикальные, горизонтальные, кольцевые, пластинчатые и глубинные. Для защиты кабеля следует применять линейно-защитное заземление.

Вывод: перечислены рекомендованные меры для защиты кабеля от коррозии, внешнего влияния и ударов молнии.

9.  Расчет срока окупаемости проектируемой магистрали

# Исходные данные для расчета срока окупаемости проектируемой магистрали.

| Тип кабеля | КМБ-4 |
| --- | --- |
| Строительная длина кабеля, м | 500 |
| Система передачи | К-3600 |
| Число каналов | 5500 |
| Длина трассы, км | 230 |

Таблица 19. Исходные данные.

Капитальные затраты складываются из затрат на станционные, линейные и гражданские сооружения, и рассчитываются, как правило, укрупненным методом. Капитальные затраты на линейные сооружения включают в себя стоимость кабеля и его прокладки, монтажа и испытания муфт.

| Наименование оборудования | Кол-во единиц | Стоимость единицы, тыс. руб. | Общая стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Кабель КМБ-4 2.Транспортные расходы (14% от стоимости кабеля) 3. Строительные и монтажные работы по прокладке с учетом накладных расходов и плановых накоплений(80% от стоимости кабеля) | 230 14 80 | 40.0 9200 9200 | 9200 1288 7360 |
| Всего: |  |  | 17848 |

Таблица 20. Капитальные затраты на линейные сооружения.

Таким образом капитальные затраты на линейные сооружения составляют 17848 тыс. рублей. Капитальные затраты на магистраль определяют по укрупненным показателям исходя из структуры капитальных затрат на магистраль согласно тарифам на строительно-монтажные работы ОАО "Связьстрой-7" (на  2011г.). Согласно структуре капитальных затрат на магистраль затраты на линейные сооружения составляют 54.8% от итоговых  капитальных затрат. Тогда  капитальные затраты на магистраль будут сведены в  таблицу.

| Наименование капитальных затрат | Капитальные затраты, тыс.руб. | Структура капитальных затрат в % к итоговым |
| --- | --- | --- |
| Технические здания ОУП, СУ. | 3250,4 | 9.98 |
| Каналообразующая аппаратура ОУП, НУП, СУ. | 11301,6 | 34.7 |
| Линейные сооружения | 17848 | 54.8 |
| Электропитающие установки (ЭПУ) | 172,6 | 0.53 |
| Всего | 32572,6 | 100 |

Таблица 21.Капитальные затраты на магистраль.

Капитальные затраты на проектируемую магистраль составят:

32572,6 тыс. рублей.

Расчет годовых расходов на производство и реализацию услуг связи

В расходы на производство и реализацию услуг связи входят расходы на оплату труда, отчисления на социальные нужды, затраты на расходные материалы и запчасти, амортизационные отчисления, прочие расходы.

Расходы на оплату труда определяются фондом оплаты труда (ФОТ), который может быть рассчитан по формуле:

, руб.                 (9.1)

где 12 – число месяцев в году;

ФЗП – заработная плата за один месяц;

ФПР – премиальный фонд;

ФДОП – надбавки к заработной плате.

Помесячная заработная плата определяется тарифными ставками или должностными окладами работников соответствующей квалификации:

, руб.                        (9.2)

где ФЗПмесi – заработная плата i – го работника за один месяц;

ni – число работников i – ой квалификации;

N – общее число работников.

Численность работников ремонтно-восстановительной бригады, обслуживающих кабельную трассу, определим по формуле:

MРВБ = [( Н ∙ L ) / Т ] ∙ KОТП , чел.                 (9.3)

где:

H – норматив на ремонтно-восстановительные работы на магистрали (3,9 чел-час/км в месяц);

L – протяженность трассы;

T = 175 час. – рабочее время одного работника за один месяц;

KОТП = 1,08 – коэффициент, учитывающий необходимость подмены работников на время отпуска.

MРВБ = [( 3,9 ∙ 230) / 175] ∙ 1,08 = 6 человек.

Штат работников ремонтно-восстановительной бригады: 2 электромеханика , 4 кабельщика-спайщика. Сверх штата устанавливается должность начальника и инженера с категорией.

| Наименование должности работника | Месячная заработная плата, руб. | Количество штатных единиц |
| --- | --- | --- |
| Начальник | 25000 | 1 |
| Инженер с категорией | 21000 | 1 |
| Инженер | 18000 | 1 |
| Электромеханик | 17000 | 2 |
| Электромонтер | 15000 | 2 |
| Кабельщик-спайщик | 16000 | 4 |

Таблица 22. Штат работников и их месячная зарплата.

Тогда:  ФЗПмес. = 1∙ 25000 + 1∙ 21000 + 1∙ 18000 + 2 ∙ 17000 + 2∙ 15000 + 4 ∙ 16000 = 192000 руб.

Дополнительные выплаты ФДОП за работу в праздничные дни и в ночное время составляют 1,2% от основной заработной платы:

ФДОП = 0,012 ∙ 192 = 2,304 тыс.руб.

Премиальный фонд равен 25% от основной заработной платы:

ФПР = 0,25 ∙ 192 = 48 тыс.руб.

Окончательно  определим ФОТ за один год:

ФОТ = (192 + 2.304 + 48)∙12 = 2907,648 тыс.руб.

Отчисления на социальные нужды (ОСН) равняется 34% от ФОТ:

ОСН = 0,34 ∙ 2907,64 = 988,6 тыс.руб.

Затраты на расходные материалы и запасные части составляют 2% от капитальных затрат на оборудование:

ЭМ = 0,02 ∙ 11301,6 = 226,032 тыс.руб.

Амортизационные отчисления определяются исходя из величины капитальных затрат на оборудование и линейные сооружения (Ki) и норм амортизационных отчислений (Hi):

A = ( ∑ Hi · Ki ) / 100 , тыс. руб.                        (9.4)

Нормы амортизационных отчислений составляют:

- для станционного оборудования – 12%;

- для линейных сооружений – 10%;

A = ( 12∙11301,6 + 10∙17848) / 100 = 3141 тыс. руб.

Прочие расходы составляют 25% от ФОТ:

ПР = 0,25 ∙ 2907,648 = 726.912 тыс. руб.

Результаты расчетов расходов на производство и реализацию услуг связи (ЭЭКСПЛ) представлены в таблице.

| Расходы | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Расходы на оплату труда | 2907,648 |
| Отчисления на социальные нужды | 988,6 |
| Затраты на расход. материалы и запасные части | 226,032 |
| Амортизационные отчисления | 3141 |
| Прочие расходы | 726.912 |
| ИТОГО: | 7990,192 |

Таблица  23. Расходы на производство и реализацию услуг связи.

Общие расходы на производство и реализацию услуг связи  проектируемой магистрали составят: 7990,192 тыс. руб.

Оценка экономической эффективности проектируемой магистрали

Поскольку главная цель отрасли связи состоит в оказании потребителям телекоммуникационных услуг, основным показателем, характеризующим конечные результаты деятельности операторов, являются доходы от услуг связи, получаемые от их реализации потребителям по установленным тарифам. При определении доходов от услуг связи следует применять такой специфический показатель, как средняя  доходная  такса.

Средняя доходная такса представляет собой среднюю цену услуги или средний доход, который получает оператор за предоставление одной укрупненной услуги.

При установлении междугородных телефонных соединений (разговоров) тарификация в общем случае осуществляется в зависимости от стоимости 1 минуты разговора, различающейся по тарифным зонам (расстоянию), и продолжительности соединения.

Фактическая оплата за разговор учитывает также вид трафика: срочный, обычный, льготный. Кроме того, при тарификации играет роль способ установления междугородного соединения – автоматический или ручной. Таким образом, даже разговоры между одними и теми же населенными пунктами одинаковой продолжительности, если они предоставлены в разные дни недели  и время суток, осуществленные с помощью телефонистов или по автоматике, имеют разную стоимость и неодинаковый средний тариф, соответственно, и приносят оператору разные доходы. Естественно, что в перспективном периоде учесть все эти факторы невозможно даже в наиболее общем приближении. Поэтому в расчетах исходят из того, что средняя доходная такса соответствует дневному тарифному плану ОАО «Ростелеком».

По тарифным планам ОАО «Ростелеком» стоимость 1 минуты телефонного разговора по междугородной магистрали, протяженностью  от 101 км до 600 км (II тарифная зона) составляет 3,78 руб., стоимость 1 минуты внутризонового соединения составляет 2,60 руб. В расчетах примем, что  использование каналов при автоматической междугородной телефонной связи составляет 100%.

При оценке эффективности проектируемых объектов электросвязи во многих случаях определяется величина годового объёма доходов от предоставления услуг связи. Расчёт доходов от предоставления услуг связи для коаксиальной линии связи производится по формуле:

Д = N Q  q  0,6 +   Q  0,1q  0,16                     (9.5)

где:

N - количество исходящих оконечных каналов, N= 3900;

Q - исходящий зоновый обмен, равный 27235 разговорам (по статистическим данным);

q - стоимость  зонового разговора, q = 2,60;

- количество исходящих оконечных каналов, организованных на магистрали;

Q - исходящий магистральный обмен, равный 12363 разговорам (по статистическим данным);

q - стоимость  магистрального разговора, q = 3,78.

Д = 3900*27235*2,60*0,6 + 3900/2 * 12363*0,1*3,78*0,16  =

= 167155,7828 тыс.руб.

Прибыль рассчитываем по формуле:

П = ДГОД – ЭЭКСПЛ., руб.                             (9.6)

П = 167155,7828 – 7990,192 =  159165,59 тыс. руб.

За вычетом налога на прибыль (20% с 01.01.2009):

П = 159165,59 – (0,2 ∙ 159165,59) = 127332,472 тыс. руб.

Срок окупаемости проекта рассчитываем по формуле (9.7):

Т = К/П, лет                                (9.7)

Т  = 32572,6 / 127332,472 = 0,26 года

Вывод: Срок окупаемости проекта для сооружений связи не превышает 5 лет, следовательно, полученный результат соответствует норме.

Заключение

В данном курсовом проекте разработана кабельная линия связи между населенными пунктами Барнаул и Новосибирск общей протяженностью 230 км. Трасса проложена вдоль шоссейных дорог, имеет переходы через несудоходные реки.

В пояснительной записке к проекту приведен и обоснован выбор трассы прокладки кабеля; также сделан обоснованный выбор типа кабеля и способа организации связи; произведен расчет конструкции кабеля, первичных и вторичных параметров передачи кабельной цепи, длины усилительного участка, числа усилительных (регенерационных) пунктов, параметров взаимных влияний между цепями. Согласно полученным расчетам длина усилительного участка составила 3.748 км, в связи с чем на трассе КЛС предусмотрена установка 61 НУП.

Срок окупаемости проекта для сооружений связи не превышает 5 лет, следовательно, полученный результат соответствует норме.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что спроектированная кабельная линия связи отвечает всем требованиям.

Список литературы:

- Андреев В.А., Портнов Э.Л., Кочановский Л. Н. Направляющие системы электросвязи. Том 1. – 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Горячая линия – Телеком, 2009. – 424.: ил.

- Гроднев И.И., Верник С.М. Линии связи: Учебник для вузов. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Радио и связь, 1988. – 544 с.: ил.

- В. А. Колесников, О. В. Колесников. Задания и методические указания к выполнению курсового проекта по курсу «Направляющие среды электросвязи» для студентов 3 курса.