ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО СВЯЗИ

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

_______________________________________________

# МОСКОВСКИЙ  ТЕХНИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ

СВЯЗИ И ИНФОРМАТИКИ

## Кафедра общей теории связи

### ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

### №4

### по дисциплине «Схемотехника телекоммуникационных устройств»

на тему:

«Исследование свойств эмиттерного повторителя»

Выполнил:  студ. гр. БРС 1201

#### Мухин В.А.

Москва 2014

- Цель работы:

а) Изучение и сопоставление между собой свойств эмиттерного повторителя (каскада с общим коллектором, ОК) и резисторного усилителя ( каскада с общим эмиттером, ОЭ).

2.  Принципиальная электрическая схема заданного усилителя:

С общим коллектором:

С общим эмиттером:

3. Предварительный расчет

Рассчитать для двух схем коэффициент по напряжению Ku, сквозной коэффициент по напряжению Ku*, Rвх, fнгр, fвгр.

А) схема с общим эмиттером.

Ku = h21э*Rн~Rвхоэ

Rвхоэ = rб + rэ*h21э = 935 Ом

Rн~ = R4||R6 = 0.33*103Ом

Ku = 24.7

Ku* = h21э*Rн~Rвх+Rн

Rвх = Rвхоэ||R2||R3 = 324 Ом

Ku* = 28

fнгр= 12πτнгр

τнгр = (Rнчоэ + R6)*C3

Rнчоэ = Rвыхоэ||R4

Rвыхоэ = 1h22э=5*104Ом

Rнчоэ = 980 Ом

τнгр= 2,96*10-3 с

fнгр = 54 Гц

fвгр= 12πτвгр

τвгр = Rвчоэ*С0оэ

Rвчоэ = Rвыхоэ||R4||R6 = 330 Ом

С0оэ = Свыхоэ + С4 = 6.6*10-8 Ф

τвгр = 2.2*10-6с

fвгр = 170 кГц

б) с общим коллектором:

Ku = Rн~rэ+Rн~=0.96

Ku* = K*оэ1+K*оэ = 0.96

Rвхок = rб + (rэ + Rн~)h21э = 2.4*104Ом

fнгр= 12πτнгрок

τнгрок = (Rнчок + R6)*C3

Rнчок = Rвыхок||R5

Rвыхок=rэ + R4+rбh21э= 20.5 Ом

Rнчок = 20 Ом

τнгрок = 10-3 с

fнгр = 153 Гц

fвгр= 12πτвгрок

τвгрок = Rвчок*С0ок

Rвчок = Rвыхок||R5||R6 = 19.3 Ом

С0ок = Свыхок + С4

Свыхок = Сk*(1 + h21эR1+Rвхоэ  *Rн~) = 8.5 *10-10 Ф

τвгрок = 1.6*10-8с

fвгр = 9.6 Мгц

4. Эксперимент

4.1. С общим эмиттером:

4.1.1. АЧХ

fвгр= 310 кГц

4.2. С общим коллектором:

fвгр =6.2 МГц

Таблица со значениями:

| Схема |  | Ku | Ku* | Rвх, Ом | fвгр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С общим эмиттером | Расчет | 24.7 | 28 | 935 | 170 кГц |
|  | Эксперимент | 32 | 9.5 |  | 310 кГц |
| С общим коллектором | Расчет | 0.96 | 0.96 | 24*103 | 9.6 МГц |
|  | Эксперимент | 0.96 | 0.88 |  | 6.2МГц |

6. Выводы

Выполнив предварительный расчет и проведя эксперимент, сделаем вывод о том, что разница в результатах связана с некоторыми допущениями при расчете и округлениями, но результаты различаются в пределах порядка, так что можно сказать о том, что результаты совпали с большой степенью погрешности. Посредством расчета и эксперимента выяснили значения коэффициента по напряжению, сквозного коэффициента по напряжению, убедились в том, что в схеме с ОК эти значения близки к единице, за что она получила название «эмиттерный повторитель», рассчитали входные сопротивления, доказав, что схема с ОК имеет большое входное сопротивление, отыскали верхнюю граничную частоту, выяснив, что в схеме с ОК она имеет намного большее значение, чем в схеме с ОЭ.