ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО СВЯЗИ

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

Московский технический университет связи и информатики

Дисциплина: «Электропитание устройств и систем телекоммуникаций»

Лабораторная работа № 16

ИССЛЕДОВАНИЕ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
    ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ

Выполнил: ст. гр. БСС 1202 Михайлов П.А. _______________ 7 бригада.

Принял: ст. преподаватель Хромова Галина Васильевна ________________

МОСКВА

2015 г.

Цель работы: экспериментальное определение основных энергетических и качественных показателей импульсных блоков питания персональных компьютеров (АТ и АТХ).

Принципиальная схема

Рабочие формулы

- КПД блока питания

КПД=U5,0*I5,0+U12,0*I12,0Pвх

- Коэффициент мощности χ

χ=PвхUвх*Iвх

- Амплитудное значение Iвх.пик тока, потребляемого блоком питания АТХ

Iвх.пик=Uпик*КR2

Где К = 3 – коэффициент трансформации тока,

R2 = 2,0 Ом – значение сопротивления резистора, подключенного к вторичной обмотке трансформатора тока.

- Значение коэффициента амплитуды

Коэф.амплитуды крест-фактор=Iвх.пикIвх

- Коэффициент стабилизации напряжения KU1 по каналу 5,0 В

KU1=∆Uвх*U5,0номUвх.ном*∆U5,0

Где ∆Uвх=Uвх.макс-Uвх.мин - приращение напряжения на входе блока питания АТХ.

∆U5,0 - приращение напряжения на выходе канала 5,0 В при изменении напряжения на входе блока от Uвх.макс до Uвх.мин.

Uвх.ном =220 В – номинальное действующее значение напряжения на входе блока питания.

U5,0ном - напряжение на выходе канала 5,0 В при Uвх = Uвх.ном.

- Коэффициент стабилизации напряжения KU2 по каналу 12,0 В, значение которого рассчитывается точно так же, как и KU1.

По результатам измерений для каждого из выходных каналов определяем значение внутреннего сопротивления:

- для случая загрузки только одного из каналов блока питания

Rj5,0=U5,0-U5,01I5,01

Rj12,0=U12,0-U12,02I12,02

- для случая одновременной загрузки обоих каналов

R'j5,0=U5,0-U5,03I5,03

R'j12,0=U12,0-U12,03I12,03

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАДАНИЕ

- Снимаем зависимости входных и выходных параметров блока АТХ от изменений напряжения питающей сети. По результатам измерений для каждого из значений напряжения питающей сети рассчитаем: КПД; коэффициент мощности и коэффициент  амплитуды (крест-фактор).

Таблица 1 (Блок АТХ)

| Результаты измерений |  |  |  |  |  |  |  |  | Результаты расчета |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uвх, В | Iвх, А | Рвх, Вт | Uпик, В | I5,0, А | U5,0, В | I12,0, А | U12,0, В | КПД |  | χ | Iвх.пик. | Коэф. Амплитуды |
| 180 | 0,8 | 100 | 1,4 | 6,6 | 4,45 | 3,3 | 11,58 | 0,68 |  | 0,69 | 2,1 | 2,63 |
| 200 | 0,76 | 100 | 1,3 | 6,6 | 4,45 | 3,3 | 11,57 | 0,67 |  | 0,66 | 1,95 | 2,57 |
| 220 | 0,74 | 100 | 1,3 | 6,5 | 4,4 | 3,3 | 11,56 | 0,67 |  | 0,61 | 1,95 | 2,64 |
| 240 | 0,64 | 90 | 1,1 | 6,5 | 4,3 | 3,3 | 11,56 | 0,66 |  | 0,65 | 1,65 | 2,58 |

Uоткл = 130 В

Рассчитаем значение коэффициента стабилизации выходного напряжения по каналу 5,0 В и по каналу 12,0 В.

KU1=∆Uвх*U5,0номUвх.ном*∆U5,0=60*4,4220*0,15=8

KU2=∆Uвх*U12,0номUвх.ном*∆U12,0=60*11,56220*0,02=158

Построим кривые изменения КПД, коэффициента мощности и коэффициента амплитуды (крест-фактора) от напряжения питающей сети.

χ

Uвх(В)

КПД

Uвх(В)

Коэф. ампл.

Uвх(В)

- Снимем зависимость выходных и входных параметров блока АТ от изменений напряжений питающей сети. По результатам измерений для каждого из значений напряжений питающей сети рассчитаем: КПД, коэффициент мощности и коэффициент амплитуды.

Таблица 2 (Блок АХ)

| Результаты измерений |  |  |  |  |  |  |  | Результаты расчета |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uвх, В | Iвх, А | Рвх, Вт | Uпик, В | I5,0, А | U5,0, В | I12,0, А | U12,0, В | КПД | χ | Iвх.пик. | Коэф. Амплитуды |
| 180 | 0,78 | 90 | 1,3 | 5,9 | 4,045 | 3,2 | 11,348 | 0,67 | 0,64 | 1,95 | 2,5 |
| 200 | 0,7 | 90 | 1,2 | 5,9 | 4,044 | 3,2 | 11,341 | 0,67 | 0,64 | 1,8 | 2,57 |
| 220 | 0,66 | 90 | 1,1 | 5,9 | 4,054 | 3,2 | 11,35 | 0,67 | 0,62 | 1,65 | 2,5 |
| 240 | 0,62 | 90 | 1,1 | 5,9 | 4,054 | 3,2 | 11,35 | 0,67 | 0,60 | 1,65 | 2,66 |

Рассчитаем значение коэффициента стабилизации выходного напряжения по каналу 5,0В и по каналу 12,0В.

KU1=∆Uвх*U5,0номUвх.ном*∆U5,0=60*4,054220*0,009=123

KU2=∆Uвх*U12,0номUвх.ном*∆U12,0=60*11,35220*0,002=1548

χ

Uвх(В)

Построим кривые изменения КПД,  коэффициент мощности и коэффициент амплитуды от напряжения питающей сети.

КПД

Uвх(В)

Коэф. ампл.

Uвх(В)

- Для блока АТХ определим значения напряжения на выходе канала +5,0 В и канала +12,0 В при холостом ходе и при подключенной нагрузке. Рассчитаем значения внутреннего сопротивления для канала +5,0 В и канала +12,0 В.

Таблица 3 (Блок АТХ)

| Режим | Холостой ход |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | U | I1 | U1 | I2 | U2 | I3 | U3 |
| +5,0 В | 0 | 5,292 | 6,1 | 4,447 | 0 | 5,351 | 6,1 | 4,43 |
| +12,0 В | 0 | 11,413 | 0 | 12,182 | 3 | 10,431 | 3,3 | 11,567 |

Значения внутреннего сопротивления:

- Для случая загрузки только одного из каналов блока питания

Rj5,0=0,139 	Rj12,0=0,33

- Для случая одновременной загрузки обоих каналов

R'j5,0=0,141	R'j12,0=0.047

- Для блока АТ определим значения напряжения на выходе канала +5,0 В и канала +12,0 В при холостом ходе и при подключенной нагрузке. Рассчитаем значения внутреннего сопротивления для канала +5,0 В и канала +12,0 В.

Таблица 4 (Блок АТ)

| Режим | Холостой ход |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | U | I1 | U1 | I2 | U2 | I3 | U3 |
| +5,0 В | 0 | 5,3 | 6,1 | 4,129 | 0 | 5,239 | 5,9 | 4,05 |
| +12,0 В | 0 | 11,619 | 0 | 12,159 | 3,1 | 10,776 | 3,2 | 11,33 |

Значения внутреннего сопротивления:

- Для случая загрузки только одного из каналов блока питания

Rj5,0=0,192 	Rj12,0=0,272

- Для случая одновременной загрузки обоих каналов

R'j5,0=0,212	R'j12,0=0.09

- Подключим ПК и определим потребляемую им совместно с монитором мощность при загрузке операционной системы и при включении программы «Microsoft Office».

Загрузка ОС Windows:

Iвх=0,72 А	Pвх=80 Вт

Загрузился:

Iвх=0,78 А	Pвх=90 Вт

Загрузка MS Office:

Iвх=0,8 А	Pвх=95 Вт

Минимальное напряжение, при котором произойдет:

- выключение монитора –  U=160 В

- выключение компьютера – U=70 В

Вывод: в ходе лабораторной работы мы научились экспериментально определять основные энергетические и качественные показатели импульсных блоков питания персональных компьютеров (АТ и АТХ).