ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО СВЯЗИ

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

_______________________________________________

# МОСКОВСИЙ  ТЕХНИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ

СВЯЗИ И ИНФОРМАТИКИ

Кафедра электропитания устройств и систем связи

Лабораторная работа  №5

ИЗУЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА И ИСПЫТАНИЕ ТРАНЗИСТОРНЫХ СТАБИЛИЗАТОРОВ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ

Выполнил: Ситников А.А

Группа: БСС1202

Проверила: Хромова Г.В.

Москва 2015

Цель работы:

Цель работы: изучить устройство и принцип действия транзисторных стабилизаторов постоянного напряжения.

План работы:

- Ознакомиться с электрическими схемами, устройством и принципом действия транзисторных стабилизаторов постоянного напряжения с последовательно включенным регулирующим элементом.

- Снять внешние характеристики стабилизатора UН=fIН при  U1=const.

- Снять характеристики стабилизаторов UН=fU1 при IН=const и UН~=fU0~ .

- Определить параметры КПД стабилизаторов КСТ, ri,qСТ,η

- Построить характеристики стабилизаторов.

Рис.1. Схема импульсного стабилизатора напряжения.

Выполнение работы:

Таблица 1. Снятие внешней характеристики UН=fIН при  U1=220= const

| Переключатель S3 |  | Внутреннее опорное |  |  | Внешнее опорное |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Переключатель S2 |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| IH | U0 | UH | UH | UH | UH | UH | UH |
| 0,2 | 12,34 | 8,1 | 8,12 | 8,2 | 9,09 | 9,38 | 9,72 |
| 0,4 | 11,58 | 8,08 | 8,12 | 8,16 | 8,95 | 9,19 | 9,72 |
| 0,6 | 10,71 | 8,69 | 8,67 | 8,03 | 8,03 | 8,07 | 8,17 |
| 0,8 | 10,15 | 7,88 | 7,72 | 8,18 | 8,18 | 8,01 | 8,9 |

Таблица 2.

| Переключатель S3 | Внутреннее опорное |  |  | Внешнее опорное |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Переключатель S2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| ri, Ом | 0,367 | 0,667 | 0,034 | 1,517 | 2,283 | 1,367 |

ri=∆Uн∆Iн=Uн0,2-Uн(0,8)0,6

Где Uн0,2 и Uн(0,8) - выходное напряжение на токе нагрузки, равному 0,2 и 0,8 А соответственно.

Расчеты проведены в Mathcad.

Таблица 3. Снятие характеристики стабилизаторов UН=fU1 при IН=const и UН~=fU0~

| Переключатель S3 |  | Внутреннее опорное |  |  | Внешнее опорное |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Переключатель S2 |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |  |
| U1 | U0 | UH | UH | UH | UH | UH | U01 | U02 |
| 200 | 9,4 | 7,8 | 7,6 | 8,5 | 7,67 | 7,51 | 11,92 | 21,6 |
| 220 | 10,4 | 8,57 | 8,49 | 9,32 | 8 | 8,01 | 6,58 | 24,4 |
| 240 | 11,9 | 8,96 | 9,16 | 9,66 | 8,09 | 8,12 | 11,92 | 26,6 |
| U1 | U0~ | UH~ | UH~ | UH~ | UH~ | UH~ |  | - |
| 220 | 0,61 | 0,34 | 0,57 | 0,46 | 0,05 | 0,017 | 0,004 | 0,08 |

Таблица 4.

| Переключатель S3 | Внутреннее опорное |  |  | Внешнее опорное |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Переключатель S2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| KСТопытн. | 1,776 | 1,308 | 1,931 | 4,579 | 3,156 | 0 |
| qСТ опытн. | 1,478 | 0,874 | 1,188 | 9,348 | 27,636 | 96,485 |

Kст.опыт=U0240-U0(200)Uн240-Uн(200)*Uн(220)U0(220)

qст.опыт=U0~(220)Uн~(220)*Uн(220)U0(220)

В скобках указаны напряжения сети U1, при которых определяются значения U0,  Uн, U0~, Uн~ .

Расчеты проведены в Mathcad.

Таблица 5. Определение максимального значения КПД стабилизатора при установке переключателя П3 в положение «внутр. опорн.» и П2 в положение 1,2,3.

IН=0,8 А=const

| Переключатель П2 | 1 | 2 | 3 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U0min, В | 9,6 | 9,7 | 8,5 | Эксперимент |
| UН, В | 8,1 | 7,8 | 7,8 | Эксперимент |
| U0~, В | 0,59 | 0,68 | 0,681 | Эксперимент |
| Upmin, В | 0,91 | 1,22 | 0,019 | Расчет |
| Ppmin | 0,728 | 0,976 | 0,015 | Расчет |
| ηmax | 0,844 | 0,804 | 0,918 | Расчет |

Upmin=U0min-UН-U0~,

Ppmin=Upmin*IН,

ηmax=PНP0min≈UНU0min,

Где U0min - минимальное напряжение на входе стабилизатора;

U0~ - амплитуда пульсации на входе стабилизатора при U0min ;

Upmin, Ppmin - минимальные значения напряжения и мощности на регулирующем транзисторе соответственно.

Расчеты проведены в Mathcad.

Графики:

График зависимости UН=fIН внутреннее опорное

График зависимости UН=fIН внешнее опорное

График зависимости UН=fU1 внутреннее опорное

График зависимости UН=fU1 внешнее опорное