Федеральное агентство связи Российской Федерации

МОСКОВСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ СВЯЗИ И ИНФОРМАТИКИ

Факультет СиСС

Кафедра Сети  связи и системы коммутации

Самостоятельная  работа по теме «Сети доступа и системы сигнализации в сетях следующего поколения» по дисциплине Системы Коммутации.

Выполнила: студентка 4-го курса

Павлова Мария

БСС1102

Вариант 13

Проверила: Маликова Е.Е

Москва 2014

Задание №1.

Изобразить функциональную схему сети NGN на базе программных коммутаторов и дать перевод всех иностранных терминов, а также выполнить задание для 13 варианта.

| № варианта | Задание |
| --- | --- |
| 13 | Функции кодеков. Типы кодеков, которые применяются в транспортных шлюзах. |

Схема сети NGN

SBC (Session Border Controller) – пограничные контроллеры сессий, необходимые для защиты ядра сети NGN от внешних угроз на границе между магистральной сетью IP/MPLS и внешними сетями.

AS (Application Server) – сервер приложений, который является представлением уровня услуг в сети NGN. В качестве AS могут выступать как традиционные платформы интеллектуальной сети SCP, так и различные открытые сервисные платформы( OSP, OSA/PARLAY)

AN (Access Network) – сеть доступа, которую включает  шлюз доступа  AGW

RAGW (Residential Access Gateway) – резидентный шлюз доступа (удалённый абонент-ский). Необходим для подключения ААЛ (ТА, факсимильные аппараты, аналоговые модемы, абоненты xDSL, ЦАЛ по BRI (DSS-1). Размещается в непосредственной близости от  точек подключения абонентов.

AGW (Access Gateway) – предназначен для включения сетей доступа через интерфейсы

V5.2 ( 2-16 потоков Е1), для подключения УПАТС (интерфейс PRI).

TGW (Trunking Gateway) – шлюз соединительных линий (транкинговый) содержит, как  правило, медиашлюз и сигнальный шлюз, к которым подключаются потоки Е1 от АТС и  сигнализация ОКС-7 от цифровых станций, которые включаются в SGW (от координат-ных станций сигнализация R1.5)

MGW (Media Gateway) – медиашлюз, на него поступает информация пользователя

SGW (Signaling Gateway) – шлюз сигнализации, отвечает за сборку сигнальной инфор-мации от сети с КК и передает её в Soft switch по сети IP.

SX (Softswitch, MGC) – контроллер медиашлюзов, координирует управление обслужи-ванием вызовов в соответствии с сигнальной информации. Выполняет функции по соеди-нения через одну или несколько сетей. SX должен понимать со стороны ТфОП поток управления вызовами (ОКС-7, DSS-1), со стороны пакетных сетей (H.323, SIP, H.248/MEGACO…), т.е. он служит интерфейсом между различными сетями.

Протокол MEGACO/H.248 применяется для управления медиашлюзами. Для связи с web-приложениями применяется протокол XML. Связь SX с открытыми сервисными платформами осуществляется через интерфейс Parlay.

SIP (Session Initiation Protocol )— протокол передачи данных, который описывает способ установления и завершения пользовательского интернет-сеанса, включающего обмен мультимедийным содержимым (видео- и аудиоконференция, мгновенные сообщения, онлайн-игры). В модели взаимодействия открытых систем SIP является сетевым протоколом прикладного уровня.

MSAN (Multi-Service Access Node ) — точка мультисервисного доступа. Устройство, как правило, устанавливающиеся на территории АТС, которое соединяет телефонные линии потребителей к сервисной сети, предоставляя услуги телефонии, ISDN и доступа в Интернет посредством DSL. В состав MSAN входит коммутатор Ethernet, который включаются непосредственно все источники нагрузки, работающие по пакетным  технологиям: локальные вычислительные сети LAN  и мультимедийные терминалы на базе протоколов SIP, H.323.

Функции кодеков. Типы кодеков, которые применяются в транспортных шлюзах.

Основные функции кодека:

- Проанализировать сигнал,

- Удалить избыточность

- Закодировать информационную часть сигнала.

Характеристики кодеков

Сложность алгоритмов кодирования, она определяет скорость обработки, измеряемую в млн. инструкций в сек. MIPS-Millions of Instruction pen Second Размер кадра влияет на качество воспроизводимой речи. С другой стороны, большие кадры увеличивают длительность задержки.

G 711 80байт 80*0.125=10 мс

160 160*0.125=20 мс

Время задержки, которое увеличивается с увеличением кадра, а также из-за увеличения сложности кодирования.

Одним из важных факторов эффективного использования пропускной способности IP-канала, является выбор оптимального алгоритма кодирования/декодирования речевой информации - кодека.

Все существующие сегодня типы речевых кодеков по принципу действия можно разделить на три группы:

1. Кодеки с импульсно-кодовой модуляцией (ИКМ) и адаптивной дифференциальной импульсно-кодовой модуляцией (АДИКМ), появившиеся в конце 50-х годов и использующиеся сегодня в системах традиционной телефонии. В большинстве случаев, представляют собой сочетание АЦП/ЦАП.

2. Кодеки с вокодерным преобразованием речевого сигнала возникли в системах мобильной связи для снижения требований к пропускной способности радиотракта. Эта группа кодеков использует гармонический синтез сигнала на основании информации о его вокальных составляющих - фонемах. В большинстве случаев, такие кодеки реализованы как аналоговые устройства.

3. Комбинированные (гибридные) кодеки сочетают в себе технологию вокодерного преобразования/синтеза речи, но оперируют уже с цифровым сигналом посредством специализированных DSP. Кодеки этого типа содержат в себе ИКМ или АДИКМ кодек и реализованный цифровым способом вокодер. В голосовых шлюзах IP-телефонии понятие кодека подразумевает не только алгоритмы кодирования/декодирования, но и их аппаратную реализацию. Большинство кодеков, ис-пользуемых в IP-телефонии, описаны рекомендациями семейства « G » стандарта Н.323

Оценка качества кодирования различных кодеков производится с помощи

оценки MOS–экспертная оценка по 5-ти бальной шкале.

2,5-3- речь разборчива, требует концентрации внимания для понятия – низко

3-3,5 – хорошее качество -удовлетворительно

3,5-4-хорошое (большинство кодеков)

4-5- высокое качество.

Кодеки  формы сигнала с ИКМ и АДИКМ

Используется то обстоятельство, что между случайными значениям нескольких следу-ющих подряд отсчетов, существует некоторая зависимость. Это позволяет с высокой точ-ностью предсказать значение любого на основе знаний нескольких предыдущих. Два вида алгоритма кодирования.

- Адаптивное кодирование

Каждому сегменту сигнала соответствует шаг квантования. Шаг квантования меняется в зависимости от характера сигнала. Для высокого качества передачи голоса потребуется примерно 4000 и более значений отсчетов по вертикальной шкале (212=4096 ~ 12бит => большая скорость). Для уменьшения скорости применяется нелинейный (логарифмический) закон квантования. Другими слова, квантованию подвергается не сама амплитудат сигнала, а её логарифм. В США и Японии - µ - закон, в России и Европе - а - закон. В результате вместе 12 бит необходимо всего 8бит. К такому типу кодеков относится G.711. Этот кодек широко используется в системах традиционной телефонии с КК и является минимально необходимым для оборудования VoIP.

Недостатки: высокое требование к полосе пропускания (64кбит/с)

Достоинства: простота реализации, высокое качество передачи речи (0,5 MIPS)

- Дифференциальное кодирование

Вместо того, чтобы кодировать входящий сигнал, кодируется разность между входящим сигналом и его предсказанной величиной, вычисленной на основе нескольких предыдущих значений сигнала. Этот метод называется линейно предсказуемым, так как он использует только линейную функцию предшествующих отсчетов. Для того, чтобы на выходное устройство работа по такому принципу, необходимо накопление цифрового потока за определенный промежуток времени. Также используется кодек G.726. Скорости кодирования этим кодеком:

| 40 | 32 | 24 | 16 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 4 | 3 | 2 |

Скорость передачи, кбит/с

Число бит на отсчёт

Оценка MOS для скорости 32кбит/с - 4,3. Для него требуется производительность процессора от 5,5 до 6,5 MIPS.

Этот кодек практически не применяется в сетях VoIP при передачи речи, так как он очень чувствительный к потерям целых блоков отсчетов, происходящих при потери паке-тов в сети. Нарушение синхронизации кодера и декодера, что приводит к низкому сниже-нию качества речи. Наилучшее качество передачи речи обеспечивают широкополосные кодеки, которые позволяют кодировать весь диапазон человеческой речи - от 0,05 до 7кГц. Один из таких кодеков - G.722. Он использует субдиапазонную частоту дискретизации - 16кГц. Отсчеты кодируются 14 битами, далее вторичное кодирование со снижением скорости до 64 кбит/с. В случае насыщенности сети пакетами, кодек автоматически снижает скорость передачи. За счет механизма адаптации происходит снижение требований в занимаемой полосе пе-редачи. Vпер=6,6 - 23,85кбит/с

Недостаток: сложность механизмов кодирования

Достоинство: MOS 4,3 - 4,5