ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО СВЯЗИ

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

# МОСКОВСИЙ  ТЕХНИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ

СВЯЗИ И ИНФОРМАТИКИ

_______________________________________________

Кафедра сетей связи и систем коммутации

Самостоятельная работа

По теме

СЕТИ ДОСТУПА И СИСТЕМЫ СИГНАЛИЗАЦИИ

В СЕТЯХ СЛЕДУЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Вариант 12

Выполнил: Михайлов П.А.

Группа: БСС1202

Проверила: Маликова Е.Е.

Москва 2015

Задание №1

Изобразить функциональную схему сети NGN на базе программных коммутаторов и дать перевод всех иностранных терминов, а так же изучить протокол управления шлюзами MEGACO (по варианту).

Рис. 1. Схема сети NGN.

Перевод иностранных терминов:

SBC (Session Border Controller) – пограничные контроллеры сессий, необходимые для защиты ядра сети NGN от внешних угроз на границе между магистральной сетью IP/MPLS и внешними сетями.

AS (Application Server) – сервер приложений, который является представлением уровня услуг в сети NGN. В качестве AS могут выступать как традиционные платформы интеллектуальной сети SCP, так и различные открытые сервисные платформы(OSP, OSA/PARLAY).

AN (Access Network) – сеть доступа, которая включает шлюз доступа AGW.

RAGW (Residential Access Gateway) – резидентный шлюз доступа (удалённый абонентский). Необходим для подключения ААЛ (ТА, факсимильные аппараты, аналоговые модемы, абоненты xDSL, ЦАЛ по BRI (DSS-1). Размещается в непосредственной близости от  точек подключения абонентов.

AGW (Access Gateway) – шлюз доступа. Предназначен для включения сетей доступа через интерфейсы V5.2 ( 2-16 потоков Е1), для подключения УПАТС (интерфейс PRI).

TGW (Trunking Gateway) – шлюз соединительных линий (транкинговый) содержит, как  правило, медиашлюз и сигнальный шлюз, к которым подключаются потоки Е1 от АТС и  сигнализация ОКС-7 от цифровых станций, которые включаются в SGW (от координатных станций сигнализация R1.5).

MGW (Media Gateway) – медиашлюз, на него поступает информация пользователя.

SGW (Signaling Gateway) – шлюз сигнализации, отвечает за сборку сигнальной информации от сети с КК и передает её в Soft switch по сети IP.

SX (Softswitch, MGC) – программный коммутатор, контроллер медиашлюзов, координирует управление обслуживанием вызовов в соответствии с сигнальной информации. Выполняет функции по соединения через одну или несколько сетей. SX должен понимать со стороны ТфОП поток управления вызовами (ОКС-7, DSS-1), со стороны пакетных сетей (H.323, SIP, H.248/MEGACO…), т.е. он служит интерфейсом между различными сетями.

Протокол MEGACO/H.248 (Media Gateway Control Protocol) – протокол управления транспортными шлюзами, применяется для управления медиашлюзами. Для связи с web-приложениями применяется протокол XML. Связь SX с открытыми сервисными платформами осуществляется через интерфейс Parlay.

SIP (Session Initiation Protocol) – протокол инициации сессии, который описывает способ установления и завершения пользовательского интернет-сеанса, включающего обмен мультимедийным содержимым (видео- и аудиоконференция, мгновенные сообщения, онлайн-игры). В модели взаимодействия открытых систем SIP является сетевым протоколом прикладного уровня.

MSAN (Multi-Service Access Node) – точка мультисервисного доступа. Устройство, как правило, устанавливающиеся на территории АТС, которое соединяет телефонные линии потребителей к сервисной сети, предоставляя услуги телефонии, ISDN и доступа в Интернет посредством DSL. В состав MSAN входит коммутатор Ethernet, который включаются непосредственно все источники нагрузки, работающие по пакетным  технологиям: локальные вычислительные сети LAN  и мультимедийные терминалы на базе протоколов SIP, H.323.

CSCF (Call Session Control Function) – функция управления сеансами и маршрутизации, состоит из трех функциональных блоков:

- P-CSCF (Proxy CSCF) — посредник для взаимодействия с абонентскими терминалами. Основные задачи — аутентификация абонента и формирование учётной записи;

- I-CSCF (Interrogating CSCF) — посредник для взаимодействия с внешними сетями. Основные задачи — определение привилегий внешнего абонента по доступу к услугам, выбор соответствующего сервера приложений и обеспечение доступа к нему;

- S-CSCF (Serving CSCF) — центральный узел сети IMS, обрабатывает все SIP-сообщения, которыми обмениваются оконечные устройства.

DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer) – мультиплексор(модем) доступа цифровой абонентской линии. Со стороны сети у него WAN-порты, а со стороны клиента — xDSL-полукомплекты (модемы), к которым подключается абонентская линия. На другом конце абонентской линии у клиента стоит абонентский полукомплект xDSL (модем) или IAD (Integrated Access Device — устройство интегрированного доступа). Последнее используется в случаях, когда по xDSL линии реализуется одновременная передача данных и голоса в цифровом виде, то есть VoDSL (Voice over DSL).

IMS (IP Multimedia System) – подсистема передачи мультимедийных сообщений на основе протокола IP. Изначально разрабатывалась только как мультимедийная платформа предоставления услуг (SDP, англ. Service Delivery Platform). Но позднее превратилась в архитектуру, полностью контролирующую соединение и работающую с различными сетями доступа.

MGCF (Media Gateway Control Function) – функция управления транспортными шлюзами, предусматривает управление звонками и сигнальную функциональность.

NGN (Next Generation Network) – сеть связи следующего поколения.

RTP (Rea-time Transport Protocol) – транспортный протокол реального времени, основной стандарт для передачи голоса и видео совместно с кодеками в IP-сетях. Используется при передаче трафика реального времени и переносит в своём заголовке данные, необходимые для восстановления аудиоданных или видеоизображения в приёмном узле, а также данные о типе кодирования информации (JPEG, MPEG и т. п.). В заголовке данного протокола, в частности, передаются временная метка и номер пакета. Эти параметры позволяют при минимальных задержках определить порядок и момент декодирования каждого пакета, а также интерполировать потерянные пакеты.

RTCP (Real-time Transfer Control Protocol) – протокол управления передачей в реальном времени, используемый совместно с RTP. Базируется на периодической передаче управляющих пакетов всем участникам сессии, используя тот же механизм рассылки, что и для пакетов данных.

Протокол RTCP используется для передачи информации о задержках и потерях медиа-пакетов, джиттер-буфере, уровне звукового сигнала. Также передаются метрика качества сигнала (Call Quality Metrics) и Echo Return Loss.

SIGTRAN (SIGnalling TRANsport) – стек протоколов, обеспечивающих транспортировку информации сигнализации. Это расширение семьи протоколов ОКС-7. Они поддерживают те же приложения и парадигмы управления вызовами, как ОКС-7, но используют Интернет-протокол (IP) для адресации и передаются по SCTP(Stream Control Transmission Protocol).

SBC (Session Border Controller) – пограничный контроллер сессий. Это оборудование операторского класса (программное или аппаратное), являющееся частью операторских NGN сетей. Пограничные контроллеры сессий выполняют целый ряд функций, необходимых для успешного и безопасного функционирования сети: трансляция сигнальных протоколов и их диалектов, анализ качества медиа-каналов, по которым осуществляется маршрутизация голосового трафика (такие параметры как задержка, джиттер, процент потери пакетов и пр.), обеспечение качества обслуживания, оговорённого в SLA (Service Level Agreement), сбор статистической информации, контроль RTP-трафика и др. SBC является единой точкой входа-выхода в сеть оператора, благодаря чему скрывается топология сети, повышается её надёжность и отказоустойчивость (SBC отбивает DoS-атаки), упрощаются задачи конфигурирования и администрирования.

BICC (Boarer Independent Call Control) – управление вызовами, не зависящее от способа переноса информации.

Протокол управления шлюзами MEGACO.

H.248(MEGACO) — протокол, используемый между элементами телекоммуникационных сетей: шлюзом (Media Gateway) и контроллером шлюзов (Media Gateway Controller). Поддерживает различные системы сигнализации сетей с коммутацией каналов, включая тоновую сигнализацию, ISDN, ISUP, QSIG и GSM. Закреплен как стандартный протокол IMS, наряду с SIP и Diameter.

Протокол разрабатывался 16-й группой ITU-T с 1997 года по 2000 год и был утверждён 15 июня 2000 года.

Ранее имел название MEGACO. Многие черты получил от протокола управления шлюзами MGCP.

Стандартизован рекомендациями ITU-T H.248.1 (основное описание протокола) по H.248.88 (наборы пакетов).

Протокол основан на принципе декомпозиции шлюзов, который делит традиционный шлюз IP-телефонии на функциональные блоки:

- медиа – (или транспортный) шлюз – Media Gateway (MG), который выполняет функции преобразования речевой информации, поступающей со стороны ТфОП, в вид, пригодный для передачи по сетям с маршрутизацией IP-пакетов – кодирование и упаковку речевой информации в пакеты RTP/UDP/IP (Real Time Protocol/User Datagram Protocol/Protocol IP), а так- же обратное преобразование;

- устройство управления шлюзом – Media Gateway Controller (MGC), управляющее работой шлюза и входящее в качестве основной составляющей в гибкий коммутатор Softswitch;

- шлюз сигнализации – Signaling Gateway (SG), который обеспечивает доставку сигнальной информации, поступающей со стороны ТфОП, к устройству управления шлюзом MGC с помощью протокола SIGTRAN и перенос сигнальной информации в обратном направлении.

Таким образом, весь интеллект функционально распределенного шлюза размещается в устройстве управления MGC. Шлюз сигнализации SG выполняет также функции STP (Signal Transfer Point) – транзитного пункта системы сигнализации по общему каналу ОКС7 и/или функции конвертера других систем сигнализации. В случае подключения распределенного шлюза к ТфОП с применением сигнализации по выделенным сигнальным каналам (ВСК), сигнальная информация вместе с пользовательской информацией сначала поступает в медиа-шлюз MG, а затем передается оттуда в устройство управления без посредничества шлюза сигнализации. Функции преобразования речевой информации выполняются медиа-шлюзами MG. Одно устройство управления MGC обслуживает одновременно несколько шлюзов. В сети может присутствовать несколько устройств управления. Предполагается, что эти устройства синхронизованы между собой и согласованно управляют шлюзами, участвующими в соединении. Рабочая группа MEGACO (MEdia GAteway COntrol) не определяет протокол синхронизации устройств управления, однако в ряде работ, посвященных исследованию возможностей протоколов управления медиа-шлюзами, для этой цели предусматривается использовать протоколы SIP, H.323 или ISUP/IP.

Главное, что обеспечивает декомпозиция шлюза, – это полное логическое и физическое разделение функций управления обслуживанием вызова и функций поддержания соединения (коммутации), размещенных, соответственно, в MGC и в медиа-шлюзе. Следовательно, важнейшее значение в данной архитектуре приобретает организация эффективного взаимодействия этих компонентов, для чего и были разработаны так называемые протоколы управления медиа-шлюзами. Первым протоколом, относящимся к этому семейству и получившим широкое распространение, стал протокол управления шлюзами – MGCP (Media Gateway Control Protocol), разработанный рабочей группой IETF.

Рис. 2. Архитектура сети, основанная на принципе декомпозиции шлюза.

Протокол MGCP имел ряд ограничений, в частности, он был очень привязан к протоколу IP и к управлению обслуживанием телефонных вызовов, но время IP-телефонии в ее первоначальном упрощенном виде уже подходило к концу. Объединенные усилия рабочей группы MEGACO комитета IETF и 16-й Исследовательской комиссии ITU-T привели к радикальной переработке MGCP, в результате которой и был создан протокол H.248. Этот новый протокол поддерживает мультимедийные потоки данных и лучше подходит для взаимодействия со шлюзами разных типов (IP-TDM, ATM-TDM, TDM-TDM и др.).

Для описания алгоритма установления соединения протокол H.248 использует специальную модель процесса обслуживания вызова, согласно которой протокол оперирует двумя логическими объектами внутри медиа-шлюза – окончанием (termination) и контекстом (context), – управляемыми контроллером шлюза MGC.

Каждое сообщение является транспортным механизмом передачи команд, а не самой командой, в отличие от большинства прочих телекоммуникационных протоколов.

Команды протокола:

- Add

- Move

- Substract

- Notify

- Modify

- AuditValue

- AuditCapabilites

- ServiceChange

Окончания (порты) являются логическими объектами медиа-шлюза, выполняющими функции источников и приемников медиа-информации. Можно выделить два вида окончаний в зависимости от того, какой интерфейс они представляют, – физический или виртуальный. Физические окончания, существующие постоянно с момента конфигурации шлюза, это аналоговые телефонные интерфейсы оборудования, поддерживающие каждый одно телефонное соединение, или интерфейсы цифровых трактов. Виртуальные окончания, иногда называемые эфемерными, существующие только в течение одной разговорной сессии, являются интерфейсами со стороны IP сети (например, RTP окончания), через которые ведутся передача и прием IP пакетов. Виртуальные окончания создаются шлюзом при получении от контроллера команды Add и ликвидируются при получении команды Subtract, тогда как физические окончания при получении команды Add или Subtract, соответственно, выводятся из так называемого нулевого контекста или возвращаются обратно в нулевой контекст.

Окончание имеет уникальный идентификатор TerminationID, который назначается шлюзом при конфигурации порта. Идентификатором физического окончания может служить номер тракта E1 и номер временного канала внутри тракта для Trunking Gateway или номер платы аналоговых интерфейсов и номер абонентского комплекта на этой плате для Access Gateway. Например, идентификатор физического окончания для Trunking Gateway может иметь вид e1/2/20, где e1 – фиксированный префикс, 2 – номер тракта E1, а 20 – номер временного интервала в нем.

Окончания обладают рядом Свойств (Properties), каждое из которых имеет уникальный идентификатор РropertyID. Например, окончания могут обладать способностью генерировать акустические и вызывные сигналы, речевые подсказки, а также выявлять сигналы DTMF.

Окончания могут генерировать и передавать Сигналы (Signals), при этом говорят, что Сигнал применен на окончании. Следует различать реальные физические сигналы, передаваемые оборудованием медиа-шлюза, и Сигналы, являющиеся информационными элементами протокола H.248. То есть модуль H.248 применяет Сигнал на окончании, и с этого окончания должен быть передан физический сигнал с характеристиками, описанными в Сигнале.

Окончания могут быть запрограммированы на обнаружение Событий (Events), при возникновении которых MG должен отправить извещение контроллеру или выполнить определенные действия.

На Окончании могут собираться Статистики (Statistics) и потом передаваться контроллеру по его запросу или при удалении окончания из контекста. Статистики – это также информационный элемент протокола H.248, и он содержит спецификацию статистических данных, которые должен собирать медиа-шлюз и передавать на MGC.

Протокол имеет средства для создания новых окончаний и для модифи- кации значений параметров существующих окончаний. Модификация, помимо изменения таких параметров, как применяемые кодеки, транспортные адреса, используемые планы нумерации, предполагает также возможность редактировать список обнаруживаемых Событий и указание Сигналов, применяемых на окончании. Значения параметров могут быть изменены путем включения в команду соответствующих дескрипторов. Если дескриптор в команде опущен, то окончание сохраняет Свойства, присвоенные ему либо по умолчанию, либо предыдущим дескриптором. Если же в дескрипторе, принятом MG, некоторое Свойство опущено, то оно принимает значение, присвоенное ему по умолчанию.

Задание №2

Оцифровать аналоговый сигнал заданной формы, используя 256 уровней квантования  на временном интервале от 0 до 2 мс. Смультиплексировать оцифрованный сигналы по доступу 2B + D.

Рис. 1. Исходный сигнал.

Таблица 1.

| Отсчеты времени, мкс | Значение сигнала | Значение сигнала в двоичном представлении |
| --- | --- | --- |
| 0 | 217 | 11011001 |
| 125 | 205 | 11001101 |
| 250 | 204 | 11001100 |
| 375 | 188 | 10111100 |
| 500 | 206 | 11001110 |
| 625 | 201 | 11001001 |
| 750 | 197 | 11000101 |
| 875 | 210 | 11010010 |
| 1000 | 199 | 11000111 |
| 1125 | 221 | 11011101 |
| 1250 | 218 | 11011010 |
| 1375 | 210 | 11010010 |
| 1500 | 192 | 11000000 |
| 1625 | 208 | 11010000 |
| 1750 | 210 | 11010010 |
| 1875 | 212 | 11010100 |
| 2000 | 207 | 11001111 |

Рис. 2. Мультиплексированный оцифрованный сигнал в канале B1.

Задание №3

Цель этого задания – практически освоить работу программы анализатора протоколов (сниффера) WireShark по снятию и анализу трассировки UDP-соединения. Научиться фильтровать UDP-соединение и выявлять значимые параметры, определяющие процесс передачи UDP-данных, ознакомиться с функциональными особенностями и принципом работы протокола UDP.

- Анализ снятой трассировки

Окно программы со снятой трассой:

Рис. 1. Окно программы со снятой трассой.

На следующем снимке представлено одно из сообщений процедуры защищенного обмена данными: используется криптографический протокол TLSv1.2 в рамках протокола HTTPS:

Рис. 2. Защищенный обмен.

Рис. 3. Сообщение протокола TCP на установление соединения.

Рис. 4. Передача последнего фрагмента данных и закрытие TCP-соединения.

Рис. 5. Сообщение запроса(метод GET) протокола HTTP.

Рис. 6. Сообщение, полученное от сервера, о завершении передачи изображения.

Рис. 7. UDP-дейтаграммы (192.168.0.84 > 134.170.97.37).

Рис. 8. UDP-дейтаграммы (134.170.97.37 > 192.168.0.84).

Задание №4.

Абонент с аналоговым телефонным аппаратом, включенный по доступу V5.2 в шлюз AGW мультисервисной сети, построенной на основе концепции NGN, звонит в другой город абоненту с аналоговым телефонным аппаратом, включенным в мультисервисную сеть, построенную на основе концепции IMS.

Рис. 1. Схема соединения абонента А с абонентом Б.

Таблица 1.